竞争性磋商文件

项目名称：泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-321200-JSJW-C2024-0094

采购人：泰州市港航事业发展中心

采购代理：江苏建威建设管理有限公司

2024年11月

目录

第一章竞争性磋商采购公告	3

第二章参加磋商供应商须知	6

第三章合同条款及格式	18

第四章采购需求	24

第五章 评审方法和评审标准	35

第六章响应文件的组成和格式	39

# 第一章 竞争性磋商采购公告（二次）

项目概况

泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目的潜在供应商应 通过江苏省政府采购苏采云一体化平台 获取采购文件，并于2024年12月9日9:00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JSJW-C2024-0094

项目名称：泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：190万元

最高限价：190万元

采购需求：为落实省交通运输厅港航事业发展中心关于推进内河航道应急保障基地建设的通知（苏交港航安函[2024]15号）要求，我中心拟采购一批仪器设备，以满足内河航道应急保障基地建设要求。

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量设备 | 全自动全站仪 | 套 | 3 |
| 2 |  | GPS（RTK） | 套 | 3 |
| 3 |  | 颗粒计数器 | 套 | 3 |
| 4 |  | 测深仪 | 套 | 3 |
| 5 |  | 流速仪 | 套 | 2 |
| 6 |  | 浊度计 | 套 | 2 |
| 7 |  | 水位仪 | 套 | 2 |
| 8 | 检测设备 | 探地雷达 | 套 | 3 |
| 9 |  | 混凝土钢筋检测仪 | 套 | 3 |
| 10 |  | 裂缝检测仪 | 套 | 3 |
| 11 |  | 超声波测厚仪 | 套 | 2 |
| 12 |  | 涂层测厚仪 | 套 | 2 |
| 13 |  | 硬度仪 | 套 | 3 |
| 14 |  | 噪声仪、风速仪 | 套 | 3 |
| 15 | 其他设备 | 抽水泵机 | 套 | 2 |
| 16 |  | 水下切割设备+焊机 | 套 | 4 |
| 17 |  | 电动环链葫芦 | 套 | 5 |
| 18 |  | 临时供电（移动电箱、橡胶线，包含100米长4*16电力） | 套 | 6 |
| 19 |  | 水上救援飞翼 | 套 | 2 |
| 20 | 其他物资 | 编织袋 | 个 | 1000 |
|  |  | 救生衣 | 套 | 80 |
|  |  | 救生圈 | 套 | 20 |
|  |  | 吨袋 | 个 | 200 |
|  |  | 消防铲 | 个 | 10 |
|  |  | 消防镐 | 个 | 10 |
|  |  | 警示标志 | 个 | 10 |
|  |  | 彩条布 | 套 | 10 |
|  |  | 铁丝 | ㎏ | 50 |
|  |  | 铁锹 | 把 | 60 |
|  |  | 电筒 | 个 | 60 |
|  |  | 矿灯 | 个 | 60 |
|  |  | 应急工具箱（带工具） | 套 | 3 |
|  |  | 医疗救助箱 | 套 | 4 |
|  |  | 消防应急包 | 套 | 30 |

供货期：合同签订后10日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商须在中华人民共和国境内注册，具有有效的企业营业执照或其他组织形式证书；

2.具备良好的财务状况；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；

（四）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2024年 12月 5日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

5、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

截止时间：2024年 12 月 9日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

五、开启

时间： 2024年12月 9日9点00 分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.各供应商投标前应自行踏勘现场以了解项目实际情况。

2.发布招标公告的媒介：“江苏省政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请供应商关注。供应商有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：泰州市港航事业发展中心

地址： 泰州市海陵区鼓楼南路301号

招标联系人：申先生 18451655807

2、采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109

联系人：申先生 联系方式：0523-86882209

3、项目联系方式：

联系人：申先生

联系电话：18262800296

第二章 供应商须知

不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目 |
| 2 | 招标内容 | 为落实省交通运输厅港航事业发展中心关于推进内河航道应急保障基地建设的通知（苏交港航安函[2024]15号）要求，我中心拟采购一批仪器设备，以满足内河航道应急保障基地建设要求。具体采购内容详见采购需求。 |
| 3 | 供货期及交货地点 | - 1.履行期限：10天 - 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 最高投标限价 | 本项目最高限价为：190万元 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有有效的企业营业执照或其他组织形式证书； （2）具备良好的财务状况； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ☑固定单价合同 □固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 见采购公告。 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 见采购公告。 |
| 15 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10% 形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等 提交时间：合同签订前提交 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后，支付合同价的30%作为预付款，供应商提交全部货物并经采购人验收合格后，按合同约定一次性付清。 |
| 17 | 其他约定 | 本项目招标代理费：按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）标准的76%计取，由成交供应商支付。 |
| 18 | 招标说明 | 本项目核心产品为：全站仪。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，最终报价总价最低的同品牌供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。 |

一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目采购。

2、词语释义

2.1采购人（招标人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商（投标人）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会（磋商小组）：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制投标响应文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

3、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

4、合格的磋商供应商

4.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

4.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

5、参加磋商费用

5.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

7、磋商文件的澄清及修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的组成

1、投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）

2、投标人法定代表人授权委托书（格式见“第三章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

3、资格、资信证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（6）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询截图；

（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”中要求）（如有）；

（8）承诺书（格式见“第六章 响应文件格式”）。

4、磋商报价表；

5、报价明细表；

6、商务偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

7、技术偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；（如有）

8、中小企业声明函（如有）；

9、残疾人福利性单位声明函（如有）；

10、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

11、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

三、磋商报价（编制）要求的说明

磋商响应报价表

1.磋商供应商应按照磋商文件要求填报磋商响应报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.标的物

详见项目需求。

3.有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有采购内容，且响应的采购内容只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，包括所需要的仪器设备费、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方仓库）、保险费、验收检定费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.报价采用的货币

响应文件中的单价（如有）和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

6.最高限价：见采购公告，超过最高限价的，作为无效标处理。

四、磋商响应文件的编制

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商按要求按照标书制作工具中格式和内容编制响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

响应文件须有供应商盖章（或电子签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或电子签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

投标费用自理。

五、投标保证金

磋商保证金：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号）文件规定本项目不缴纳磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。

六、响应文件的有效期

在本磋商文件前附表规定的响应文件有效期内，供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

在特殊情况下，招标采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

七、响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何首次响应文件。

八、响应文件的递交

首次电子响应文件的递交

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传首次电子响应文件。

九、投标截止日期

供应商上传首次电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

十、响应文件的修改和撤回

响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

十一、磋商与评审

磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：

（1）磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

（2）磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

（3）磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

5、磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为15分钟，15分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

（三）被认定为非响应性的响应文件的情形

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

（1）响应文件未按规定的期限上次首次响应文件的；

（2）响应文件未按要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入被失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）响应文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（6）响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（8）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

（10）项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；最后报价金额超过首次响应报价金额的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）法律法规和采购文件规定的其它无效情形或属非响应性的响应文件的情形。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

（四）采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组提交的评审报告，依法确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

十三、质疑处理

磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

十四、合同签订相关事项

成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十五、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章  合同条款及格式

- 合同协议书

项目编号：

项目名称：

采购人： 泰州市港航事业发展中心 （以下简称甲方） 供应商：       （以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务（或货物）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变，固定单价合同。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于江苏省政府采购            的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点、风险转移

1.履行合同期限：10天

2.履行合同地点：采购人指定地点。

3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。

承运人指定：□甲方 R乙方；运费承担：□甲方 R乙方；保费承担：□甲方 R乙方。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下方式

乙方直接与甲方商定履约保证金缴纳事宜。

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方应在验收合格好后 30日内退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款方式：

合同签订后，支付合同价的30%作为预付款，供应商提交全部货物并经采购人验收合格后，按实际供货数量一次性付清。

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份 。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                        乙方（供应商）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年    月    日

合同附件二  廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目的甲方 泰州市港航事业发展中心 与      乙方      （全称）特订立如下合同。

一、 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

2.严格执行 泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目 的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

二、甲方的义务

1.甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

2.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

3.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

5.甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

三、乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

6.乙方及其工作人员必须严格按照工作规程办事，不得损害甲方利益。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

七、本合同作为泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目合同的附件，与泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目 合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		                 年 	  月 	  日

# 第四章 采购需求

- 一、项目概况

应急保障基地装备物资包括航道应急装备物资和船闸应急装备物资。航道应急装备物资包括应急船舶，应急车辆，应急机械，测量、检测、潜水设备及其他类设备等。船闸应急装备物资除上述各类别物资外，还包括船闸备品备件和钳焊设备等。应急船舶、应急车辆、抽水机组设备可采用社会化供应的方式配置，应急物资和常规养护物资可统筹配置，船闸和航道应急装备物资可统筹配置，共同使用。

二、技术要求

（一）全自动全站仪

| 角度测量 |  |
| --- | --- |
| 方法 | 绝对编码、对径检测 |
| ▲精度 | ≤1″ |
| 最小读数 | ≤0.5″ |
| 倾斜补偿器 | 液体双轴 |
| 补偿范围 | ≤±6′ |
| 补偿精度 | ≤1″ |
| 距离测量 |  |
| 方法 | 相位法测距 |
| ▲测程 | 标准单棱镜:≥5600m |
| ▲精度 | 单棱镜:≤1mm+2ppm |
|  | 反射片：≤2mm+2ppm |
| 最小读数 | ≤0.1mm |
| 测量时间 | 精测：≤0.9s，速测：≤0.7s，跟踪：≤0.4s |
| 无棱镜距离测量 |  |
| ▲测程 | ≥1000m |
| ▲精度 | ≤2mm+2ppm |
| 自动跟踪/自动照准 |  |
| 最大自动跟踪速度 | ≥20°/秒 |
| ▲自动照准范围 | 单棱镜≥ 1000m |
| 最大转动速度 | 不小于45°/ 秒 |
| 超级搜索范围 | ≥300m（配遥控器，±30°） |
| 综合数据 |  |
| 望远镜物镜孔径 | ≤45mm |
| 放大倍率 | ≥30x |
| 视场角 | ≤1°30′ |
| 分辨率 | ≤2.5″ |
| ▲最短视距 | ≤1.3m |
| 键盘按键照明 | 有 |
| 扩展卡 | USB |
| 显示器 | 不小于4英寸WVGA 彩色触屏 |
| 圆水准器 | 10′ / 2 mm |
| ▲激光指向 | 有 |
| ▲导向光 | 有 |
| ▲防尘防水等级 | 优于IP55 |
| 电池 |  |
| 使用时间 | ≥4小时 |
| 其它 |  |
| ▲对中器 | 光学对中或者激光对中 |
| 二次开发 | 支持 |
| 软件拓展 | 支持安装第三方APP |
| 配置清单 | 全站仪主机一台，棱镜一个，2米对中杆三脚架一个，木脚架一个全站仪检定证书一个。 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表及满足技术参数的产品彩页（加盖供应商公章） |

- GPS（RTK）

| GNSS配置 | 通道数：≥1400 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星21频 BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 GLONASS: G1,G2,G3 Galileo: E1,E5a,E5b,E6* QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 IRNSS: L5* SBAS: L1C/A* 星基差分，没有网络也能作业 无网续测，差分信号中断5分钟内也可测量 |  |
| 系统配置 | 手簿操作系统 | 安卓操作系统带3年测绘流量 |
|  | 数据存储 | 内置不小于8GB |
| 精度和可靠性 | RTK定位精度 | 平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm； |
|  | IMU更新率 | ≥200Hz； |
|  | 倾斜测量 | 支持0~60°范围内任意倾斜角度测量； |
|  | 静态定位精度 | 平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm； |
| 其他性能介绍 | 液晶显示 | 不小于1.1寸彩屏 |
|  | ▲摄像头 | 像素：优于2MP&5MP ，帧率：不小于25Hz，视场（H,V）：75°，75°，照度：星光级摄像头，OmniPixel 3-GS技术，0.01lux照度下依然保持全彩画面 |
|  | 电池 | 内置锂电池容量≥6600mAh，移动站典型续航≥18小时 |
|  | 工作温度 | -45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃ |
|  | 三防性能 | IP68防水防尘等级，IK08防撞击等级 |
|  | CPU | 核心数≥八核，主频≥2.0GHz |
|  | ▲道路新增功能 | 能出具道路横断面成果（提供软件功能截图） |
|  | ▲CAD底图放样 | 支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。（提供软件功能截图） |
| 证明资料 |  | 提供技术参数偏离表及满足技术参数的产品彩页（加盖供应商公章） |

（三）颗粒计数器（气体）

| 光源 | 半导体激光器，寿命大于35000小时 |
| --- | --- |
| 采样流量 | 2.83L/min(0.1ft3)台湾采样泵 |
| 显示方式 | 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间 号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95%UCL计算，可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
| 计数模式 | 累计值，差值，浓度值 |
| 测试方式 | 单一、连续、远程 |
| 单位换算 | 单位可换算成m3 |
| 粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六档粒径同时计数 |
| 采样周期 | 1～10000(s)延时计数：0～99 (S)自净时间：≤10(min) |
| UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。每点采样次数：(L)2~9次设定测量位置：0-999 |
| UCL报表 | 符合IS014644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准 |
| 数据存储 | 可存储1000组数据（循环式缓冲区）)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口),断电后数据不丢失。 |
| 通讯接口 | RS232或USB |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（四）测深仪

| 频率 | ≤210kHz |
| --- | --- |
| 波束角 | ≤8° |
| 测深范围 | ≥200m |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h（h为水深，m） |
| 分辨率 | ≤1cm |
| ▲最大PING率 | ≥20Hz |
| 声速范围 | 1400m/s~1600m/s |
| 记录方式 | 液晶显示功能 |
| 时间同步 | PPS时间同步，能外接PPS信号，输出水深数据包含时间同步信息 |
| 外部供电 | 12VDC或220VAC。 |
| 接口 | RS232串⼝，USB接⼝，VGA⼝，1个换能器⼝,DC电源⼝ |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表及满足技术参数的产品彩页（加盖供应商公章） |

（五）流速仪

| 方式 | 多普勒式 |
| --- | --- |
| 流速量程 | 0～18m/s，双向 |
| 流速分辨率 | ≤0.001m/s |
| 流速精度 | ≤±0.02m/s |
| 超声液位量程 | ≥6.5m |
| 超声液位精度 | ≤0.001m |
| 超声液位分辨率 | ≤0.0005m |
| 静压液位量程 | 0~10m |
| 静压液位精度 | ≤±0.1%FS |
| 静压液位分辨率 | ≤0.001m |
| 显示参数 | 流速、液位、温度、流量 |
| 屏幕 | 不小于4.3寸触摸屏 |
| 防护等级 | 不小于IP67 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（六）浊度计

| 测定原理 | 90°散射光 |
| --- | --- |
| 测量范围（NTU) | 0-100/0.01NTU；100-1000/0.1NTU |
| 最小示值（NTU) | ≤0.1/0.01 |
| 校正点 | 7点 |
| 示值误差 | ±6%（±2%F.S） |
| 重复性 | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ≤±0.5%F.S |
| 电源电压 | 交流220V/50HZ |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（七）水位仪

| 测量介质 | 液体 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0.08~10）m |
| 变送输出 | （4~20）mA |
| 通讯输出 | HART+蓝牙 |
| 过程温度 | （-40~80）℃ |
| 准确度 | ≤±1mm |
| 分辨率 | ≤3cm |
| 电缆入口 | M20*1.5 缆塞 |
| 防护等级 | 不小于IP67 |
| 外壳材质 | 铝合金或不锈钢 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（八）探地雷达

| 天线频率 | ≥400MHz |
| --- | --- |
| 测量范围 | ≥5m |
| 时窗范围 | ≥8000ns,连续可调 |
| 采样点数 | ≥7000ns,样点/扫描，可选 |
| 扫描速率 | ≥200线/秒 |
| A/D转换 | ≥15bit |
| 信噪比 | ≥160dB |
| 最小采样间隔 | <10ps |
| 测量方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量三种测量方式 |
| 显示方式 | 伪彩图、堆积波形或灰度图 |
| 防护等级 | 不小于IP66 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（九）混凝土钢筋检测仪

| 钢筋直径设置范围 |  | O6mm~050mm |
| --- | --- | --- |
| 量程 | 第一量程 | 1mm~105mm |
|  | 第二量程 | 5mm~205mm |
| 保护层厚度最大允许误差 | ±1mm | 1mm~80mm |
|  | ±2mm | 81mm~120mm |
|  | ±4mm | 121mm~205mm |
| 直径估测适用范围 |  | O6mm~032mm |
| 直径估测最大误差(规格) |  | ±1规格 |
| 证明资料 |  | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十）裂缝检测仪

| 通道数 | 双通道 |
| --- | --- |
| 显示方式 | 5寸彩色液晶屏(720x1280) |
| 采样间隔 | 0.025μs～2000μs多档可选 |
| 采样长度 | 512点～2048点多档可选 |
| 发射脉宽 | 0.1μs～100μs |
| 发射电压 | 125V、250V、500V、1000V多档可选 |
| 触发电路 | 内触发方式 |
| 转存方式 | 专用U盘 |
| 充电电源 | AC100~240V,50/60Hz,输出12.6VDC,3.0A |
| 深度测量范围 | 5～500 mm |
| 宽度测量范围 | 0.01～10mm |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十一）超声波测厚仪

| 存储功能 | 有 |
| --- | --- |
| 显示分辨率 | ≤0.01mm |
| 声速范围 | 1000~9999m/s |
| 表面温度 | -10~60℃ |
| 测量范围 | 0.75~350mm(钢，由探头决定) |
| 标配探头测量范围 | 1-250mm |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 |
| 外形尺寸 | 便携式 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十二）涂层测厚仪

| 存储功能 | 有 |
| --- | --- |
| 探头类型 | F1 |
| 工作原理 | 磁感应 |
| 测量范围 | 0~1250μm |
| 低限分辨率 | ≤0.1μm |
| 示值误差 | 一点校准 ±(3%H+1) |
| 示值误差 | 二点校准 ±[(1~3%)H+1] |
| 测试条件 | 小曲率半径mm凸1.5、凹9 |
| 最小面积直径 | ≤φ7mm |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十三）硬度仪

| 测量范围 | (170-960)HLD |
| --- | --- |
| 测量精确度 | ≤±10HLD |
| 测量方向 | 支持360度(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向下) |
| 硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) |
| 显示 | LCD点阵显示 |
| 数据存储 | 不低于500组 |
| 中英文切换 | 有 |
| 数据接口 | USB连接电脑 |
| 产品尺寸 | 便携式 |
| 包装方式 | 铝箱包装 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十四）噪声仪、风速仪

| 功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境测温 | -10℃-60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
|  | 14F-140F | 1.5F | ±2F |
| 湿度 | 20%-80%RH | 0.1RH | ±3.0%RH |
|  | <20%or>80%RH | 0.1RH | ±5.0%RH |
| 照度 | 0-50000LUX | 1LUX | ±(5.0%+10) |
| 风度 | 0.4-20m/s | 0.1m/s | ±(3.0%+10) |
|  | 1.4-72km/h | 0.1km/s | ±(30%+10) |
|  | 1.3-65.7ft/s | 0.1ft/h | ±(3.0%+10) |
|  | 0.8-38.9knots | 0.1knots | ±(3.0%+10) |
| 风量 | 0-999900CMM | 0.1(<1000) | ±(3.0%+10) |
|  |  | 1(>1000) |  |
| 风量 | 0-999900CFM | 0.1(<1000) | ±(3.0%+10) |
|  |  | 1(>1000) |  |
| 声级 | 30-130dB(A) | 0.1dB | ±1.5dB |
|  | 35-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表及响应承诺函（加盖供应商公章） |  |  |

（十五）抽水泵机

| 功率 | ≥2200W |
| --- | --- |
| 流量 | ≥65m3/h |
| 扬程 | ≥10m |
| 转速 | ≥2860r/min |
| 电压 | 220V或380V |
| 口径 | ≥100mm |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十六）水下切割设备+焊机

| 水下切割设备 |  |
| --- | --- |
| 总体要求 | 符合《水陆两栖切割器技术条件》要求。适用于陆地和水下切割；可切割钢板、铜板、钢筋、 圆钢、钢缆、不锈钢铝、合金 钢轨、高铁玻璃、钢化玻璃等 |
| 结构组成 | 由背架、气瓶、减压器、输气管路、点火棒及负极线、点火电源、切割枪、金属速切条等部件组成 |
| 供氧压力 | ≥0.3-1.2mpa，视切割材料厚度调整 |
| 氧气瓶容量 | ≥6L |
| 单根燃烧棒燃烧时间 | ≥50s |
| 氧气连续使用时间 | ≥（0.4MPA供气）≥12.5min |
| 切断时间 | 20mm钢板200mm（切段长）≥33s（切断时间）、8mm钢板200mm（切段长）≥25s（切断时间）、8mm铸铁200mm（切段长）≥18s（切断时间）、4mm铝板材200mm（切段长）≥17s（切断时间）、8mm钢板90度弯曲切割200mm（切段长）≥20s |
| 12Φ钢筋水下切割 | ≥7s |
| 锂电池： | 工作电压≥ 12V |
| 氧气瓶压力 | ≥12mpa |
| 其他要求： | 可在水下0-100米范围使用 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表及响应承诺函（加盖供应商公章） |
| 焊机 |  |
| 输入电压(V) | 三相380±15% |
| 频率(Hz) | 50/60 |
| 空载电压(V) | ≥56 |
| 电流调节范围(A) | ≥10-315 |
| 负载持续率(40℃) | ≤60% |
| 效率 | ≥85% |
| 功率因数 | ≥0.9 |
| 防护等级 | 不小于IP21 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十七）电动环链葫芦

| 电源电压(V) | 380V |
| --- | --- |
| 额定起重量 | ≥5000kg |
| 起升速度 | ≥0.9m/min |
| 电机功率 | ≥750W |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十八）临时供电

| 户外配电箱 | 落地式（2路220V3芯16A+2路380V4芯32A） |
| --- | --- |
| 接线方式 | 断路器 |
| 配置要求 | DZ47-63A/4P 1只 DZ47L-32A/3P 2只 DZ47L-32A/1P 2只 防爆插座3*16A 2只 防爆插座4*32A 2只 地线排5孔 1只 |
| 配套电缆 | YJV4*16电力电缆 100m |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（十九）水上救援飞翼

| 操作方式 | 遥控式 |
| --- | --- |
| 可遥控距离 | ≥1km |
| 续航时间 | ≥45min |
| 水上速度 | ≥5km |
| 浮力 | ≥150N |
| 拖拽力 | ≥400kg |
| 定位精度 | ≤2m |
| 定位功能 | GPS或北斗 |
| 证明资料 | 提供技术参数偏离表（加盖供应商公章） |

（二十）其他物资

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 编织袋 | 规格：60*100cm 材质：聚丙烯 |
| 救生衣 | 背心式救生衣 符合（GB/T 32227-2015） |
| 救生圈 | 救生圈的材料采用闭孔型发泡材料，尺寸直径71，内径44cm；重量≥2.5kg，浮力≥14.5kg；颜色为橙色 |
| 吨袋 | 规格：四吊上开下平90*90*110cm 材质：聚丙烯 |
| 消防铲 | 材质：铁 全长：100cm 锹头：28cm |
| 消防镐 | 材质：钢质 全长：90cm 镐头：十字镐头 |
| 警示标志 | 国产优质 |
| 彩条布 | 材质：聚乙烯 尺寸：6m宽30m长 |
| 铁丝 | 国产优质 |
| 铁锹 | 工兵锹展开尺寸：60cm 铲柄尺寸：38cm 铲面长20.5cm，宽15cm 特点：可折叠 包装：牛津布 |
| 电筒 | 灯泡：CERR 5WLED*3 额定电压：3.7V 额定容量：8800MAH 防爆标志：EXD 11 BT6 GB 平均使用寿命：100000h 外形防爆等级：IP68 强光连续放电时间：8小时 工作光连续放电时间：16小时 |
| 矿灯 | 续航：≥5h 灯泡：T6+COB 档位：强光/中光/COB/红光 |
| 应急工具箱（带工具） | 钻头（木工、建工） 活动扳手 尖嘴钳 剪刀 冲击电钻 内六角扳手 水泵钳 两用扳手 数显电笔 羊角锤 美工刀 钢丝钳 剥线钳 螺丝刀 电工胶布 套筒 卷尺 小锯子 |
| 医疗救助箱 | 铝合金医药急救箱（国标m281745） |
| 消防应急包 | 简易式水基型灭火器（2公斤） 1m灭火毯 自救呼吸器（2套）） 涤纶多功能逃生绳（承重200KG） 应急手电筒 烟火探测报警器 |

三：核心产品

本项目核心产品为：全站仪。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，最终报价总价最低的同品牌供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。

四：产品售后服务要求：

1、免费质保期：2年。

2、在质保期内，中标供应商负责提供2次/年巡检服务。

3、在质保期内，中标供应商负责提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。

4、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

5、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

五、验收标准及要求：

1、验收标准及要求

1.1、到货验收：依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行到货验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收，货物到货验收时中标供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

1.2、中标供应商根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人依据相关标准进行验收。

六、履约保证金

签订合同前向采购人支付中标价的10%，支付方式：现金、电汇、网银支付、银行汇票、保函、保证保险等。

履约保证金在项目验收合格后(即合同履行完)经采购人相关部门确认后，履约保证金由采购人退回，不计利息。

七、结算方式

合同签订后，支付合同价的30%作为预付款，供应商提交全部货物并经采购人验收合格后，按合同约定一次性付清。

第五章  评审方法和评审标准

## 一、评标办法

该项目评标由磋商小组依据磋商文件的有关规定进行。磋商小组由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经磋商小组初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据磋商文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

（一）本次磋商采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，平均汇总得分由高到低顺序推荐3名成交侯选供应商。

（二）评标时，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标响应文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留2位小数。

二、评标步骤：

（一）专家审阅：磋商小组成员阅读磋商文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（二）符合磋商文件要求的供应商将进行磋商、二次报价（最后报价）。

（三）专家打分：磋商小组成员按本评标办法的打分标准进行打分。

三、价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（4）本项目所属行业为工业。

四、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

- 1.投标报价（30分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%。 |

2.企业实力（15分）

| 企业业绩 （9分） | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过全自动全站仪或探地雷达或测深仪或GPS(RTK）的供货案例的。每提供一份得3分，本项最高9分； 注：1、提供类似案例合同扫描件及验收证明资料，加盖供应商公章或电子签章，合同内容需能够体现采购内容。 2、合同采购内容需至少包含全自动全站仪或探地雷达或测深仪或GPS(RTK）一种产品，一个合同只计分一次。 |
| --- | --- |
| 综合实力（6分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、环境管理体系认证证书(ISO14001)，每一项得2分，最高得6分； 注：提供的证书复印件加盖供应商公章或电子签章，不提供不得分。 |

3.技术方案（55分）

| 技术参数响应 | 本采购文件“项目需求”技术参数部分中带▲的指标为重要指标，每有一个负偏离扣2分，扣完为止。全部满足技术指标要求的得30分。 注：提供技术参数要求偏离表及采购需求要求提供的证明资料加盖供应商公章或电子签章。 |
| --- | --- |
| 培训服务（10分） | 根据投标人提供的培训服务方案进行评分，内容包括但不限于培训服务计划、培训服务内容、培训人员安排等： （1）培训方案阐述全面，在质保服务周期内，有培训计划周期安排，针对主要设备全自动全站仪、探地雷达、测深仪、GPS(RTK），分别有具体的培训方案，培训人员经验丰富的，得10分； （2）培训方案阐述缺失，有具体的培训计划周期安排，但没有覆盖整个质保服务期，主要设备全自动全站仪、探地雷达、测深仪、GPS(RTK）的培训方案有缺失，得7分； （3）培训方案阐述简单，没有时间计划安排，没有具体的设备培训方案，得4分； （4）没有内容不得分。 |
| 售后服务 （10） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，内容包括但不限于售后服务内容、设备故障应急维修响应时间、是否具备完善的服务保障体系等： （1）方案阐述详细，售后巡检有详细的时间计划安排，设备故障应急维修响应时间承诺在2小时内，支撑保障措施完善，承诺无偿提供备用设备，具备完善的服务保障体系的，得10分； （2）方案阐述较详细，售后巡检的时间计划安排缺失，设备故障应急维修时间在2小时以上的，有支撑保障措施，服务保障体系不完备的得7分； （3）方案内容简单，上述内容有缺项的，得4分； （4）没有内容不得分。 |
| 质保期承诺（5分） | 承诺提供免费质保3年的，得3分，承诺免费质保4年及以上的，得5分。 提供质保承诺函（格式自拟）加盖供应商公章或电子签章。 |

说明：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

2、投标响应文件中如出现前后不一致时,评委会有权请供应商澄清说明。

3、供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格；

4、磋商小组根据综合评分高低进行排序确定成交候选单位。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣顺序推荐。

5、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织招标。

# 第六章  附件（投标响应文件主要格式）

封面

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：     （公章或电子签章）

磋商供应商地址：

二〇二四年  月

附件1      磋商响应函

致：采购人名称

根据贵方的  （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字或电子签章）：           联系电话：

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期：________年____月____日

附件2    法定代表人授权委托书

泰州市港航事业发展中心：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                      。

投标供应商名称（公章或电子签章）：

日期：年 月 日

附件4   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（公章或电子签章）：

日期：年 月 日

资格审查资料

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询截图；

（6）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

附件5

承诺书

采购人名称：泰州市港航事业发展中心

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应泰州市内河航道应急保障基地仪器设备采购项目采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的货物不低于招标文件要求的标准；

三、我单位承诺如果供货过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标的情况。

特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

日期：   年  月  日

附件6

磋商报价表

本次为首次报价               货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

报价明细表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量设备 | 全自动全站仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | GPS（RTK） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 颗粒计数器 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 测深仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | 流速仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 浊度计 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 水位仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 检测设备 | 探地雷达 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 混凝土钢筋检测仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | 裂缝检测仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  | 超声波测厚仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | 涂层测厚仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 硬度仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 噪声仪、风速仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 其他设备 | 抽水泵机 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 |  | 水下切割设备+焊机 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电动环链葫芦 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 18 |  | 临时供电（移动电箱、橡胶线，包含100米长4*16电力） | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 19 |  | 水上救援飞翼 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 其他物资 | 编织袋 | 个 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣 | 套 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 救生圈 | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 吨袋 | 个 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 消防铲 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 消防镐 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 警示标志 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 彩条布 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 铁丝 | ㎏ | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 铁锹 | 把 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 电筒 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 矿灯 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 应急工具箱（带工具） | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 医疗救助箱 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 消防应急包 | 套 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或者授权代表(签字或电子签章)：

- 供应商全称(盖章或电子签章) ：

日期：     年   月    日

附件7

商务偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 第四章项目需求 |  |  |
| 2 | 服务期 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |

供应商名称（公章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

填写说明：

- 行数不够，可自行添加；

附件8

技术偏离表

| 设备名称 | 招标参数要求 | 投标参数响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据采购需求中，采购设备相关要求逐一列举说明；

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，并将证明资料附后。

3.条目数不够，自行添加。

投标人名称：                          （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或电子签章）

日期：    年   月  日

附件9企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大型企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：    年   月   日

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为工业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

## 附件10

## 残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商）名称（公章或电子签章）

日期：    年     月    日