招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

- 项目名称：泰州市社会福利中心新建儿童康教楼设施配置项目

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-G2024-0014

采购人：泰州市社会福利中心

招标代理单位：江苏经纬会计师事务所有限公司

2024年11月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同（参考）	16

第四章  项目内容及基本要求	21

第五章  评审办法	130

第六章  投标文件格式	136

- 第一章 招标公告

项目概况

泰州市社会福利中心新建儿童康教楼设施配置项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台系统获取招标文件，并于 2024年12月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-G2024-0014

项目名称：泰州市社会福利中心新建儿童康教楼设施配置项目

预算金额：614万元

最高限价：614万元

采购需求：新建儿童康教楼设施配置，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后4个月内完成整体项目

本项目接受联合体投标

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- 2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

- 3.具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案证（联合体投标的，联合体中负责提供功能室清单中加▲项医疗器械的供应商必须具备相应证书）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目招标文件

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年12月23日09:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标地点：“苏采云”政府采购一体化平台不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：泰州市社会福利中心

地址：泰州市春风路22号

联系方式：李女士，0523-86050503

2.采购代理机构信息

名 称：江苏经纬会计师事务所有限公司

地　址：泰州市人民东路37号

联系方式：电话，0523-86213810，邮箱，jsjwzbdl@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生，0523-86213810

- 第二章投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市社会福利中心新建儿童康教楼设施配置项目 |
| 2 | 招标代理单位：江苏经纬会计师事务所有限公司 招标代理单位地址：泰州市人民东路37号 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标保证金：无 履约保证金：中标总价的5%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交甲方指定账户；项目完成验收合格后不计利息退还。 |
| 5 | 投标有效期：开标后90 天 |
| 6 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。 |
| 7 | 关于相同品牌核心产品参与投标问题： 本项目若出现多家供应商用相同品牌核心产品参加投标的，作为一家供应商计算。在评标过程中，出现多家供应商用相同品牌核心产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 注:本次项目核心产品为多感官互动训练仪，需有三个（含）以上不同品牌的产品投标，若投标的产品不足三个品牌，则本项目作流标处理。如投标时出现多家供应商用相同品牌核心产品参加投标，则按照上述原则执行。 |
| 8 | 签订合同地点：泰州市社会福利中心 |
| 9 | - 中标单位须按照国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定取费标准*50%支付招标代理服务费。上述费用须在领取中标通知书前以电汇等付款方式一次性缴清。（代理费用收款账户：江苏经纬会计师事务所有限公司，开户行：工商银行泰州分行营业部，账号：1115 0201 0900 0156 263） - 本项目文化氛围提升和情景模拟区设施概念性方案设计费用叁万伍仟元，由中标人承担。 |

一   总则

一、招标项目

泰州市社会福利中心新建儿童康教楼设施配置项目

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

1、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

2、招标文件的澄清、修改

投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应在规定的时间前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。

招标文件各项条款最终解释权归招标人和招标代理机构，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

四、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

二   投标文件

- 投标人应当使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

- 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

七、投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

3、投标文件主要由以下部分构成：

资格条件证明文件：

- （1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供；如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2024年1月以来不少于1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定； （如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明；（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）

（7）小微企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。（如有）

（8）★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告），在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料；（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函，格式自定，如为联合体投标，联合体各方均需提供；

（10）★具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案证（联合体投标的，联合体中负责提供功能室清单中加▲项医疗器械的供应商必须具备相应证书）

符合性审查：

- （1）★投标函；（如为联合体投标，牵头单位提供）

- （2）★开标一览表、分项报价表；（如为联合体投标，牵头单位提供）

（3）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证复印件、授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）（如为联合体投标，牵头单位提供）

（4）★商务条款响应表；（如为联合体投标，牵头单位提供）

（5）★投标人须承诺提供的深化优化文化氛围提升和情景模拟区设施设计方案中所用的材质不得低于采购人提供的文化氛围提升和情景模拟区设施清单中的材质要求。（提供承诺函，未提供作无效投标处理，如为联合体投标，牵头单位提供）

（6）★投标人须承诺实施文化氛围提升和情景模拟区设施的施工单位须具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。（提供承诺函，未提供作无效投标处理，如为联合体投标，牵头单位提供）

（7）★功能室清单产品技术参数响应及偏离表（如为联合体投标，牵头单位提供）

（8）★文化氛围提升和情景模拟区设施清单响应及偏离表（如为联合体投标，牵头单位提供）

（9）★联合体投标协议书（如为联合体投标，须提供）

（10）投标人认为需要提供的其他说明和资料；

- 综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料

- 价格折扣文件格式

（1）小微企业声明函

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

八、投标保证金：无

三  投标文件递交

九、投标文件递交

1、电子投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

十、投标文件的修改和撤回

1、投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

2、投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

四  投标报价

十一、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2、本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价。

3、投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部货物及相关服务的价格体现，是为完成招标文件规定项目所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4、报价注意事项：

（1）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十二、评审、定标方法

本项目采用综合评分法

十三、开标评标会

代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照系统《操作手册》规定，参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

十四、“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

十五、投标人在开标过程中涉及的签到、投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的、未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2、投标函未加盖投标人电子公章；

3、授权委托书无投标人电子公章、法定代表人的印鉴（或签名）；

4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的；

十七、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

十八、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

十九、评标中作为废标处理的情况：

1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2、在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3、投标人报价超过了采购最高限价，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。

4、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

二十、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十一、授予合同，合同条款

中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

二十二、质疑和投诉

1、参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2、质疑必须由参加投标人法定代表人或授权代表以书面形式提交，未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

3、未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4、招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

二十三、特别提醒

- 1、投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

- 2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 3、关于联合体投标：

- （1）联合体各方应当签订联合体投标协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。

- （2）联合体协议中必须明确联合体牵头单位、成员单位的具体名称、职责分工；所有投标文件以联合体牵头单位签字盖章为准，由牵头单位办理CA上传电子投标文件。

- （3）评审中，以联合体的综合能力作为评分依据，不再作单独区分。

- （4）联合体中标的，由联合体牵头单位与采购人签订合同。

- （5）以联合体形式投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

- 第三章 政府采购合同（参考）

甲方： 泰州市社会福利中心

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和政府采购项目编号***的***项目公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同。

- 采购内容

- (一)功能室清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）文化氛围提升和情景模拟区设施清单

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 材质 | 施工区域 | 计量单位 | 工程量（约） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币 ____________元（____________元）。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

总合同价的5%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交甲方指定账户；验收合格不计利息退还。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

合同签订后4个月内完成整体项目

交货地点：用户指定地点。

- 九、合同款支付：

合同签订后预付合同总价的25%；功能室康复设备安装调试完成经采购人确认后付合同总价的45%；剩余款项经验收合格后根据审计报告付清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、项目整体免费质保期    年；所有软件系统终生免费升级。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10天内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、组成本合同的文件包括：

1.合同条款；

2.本项目招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

单位地址：                         单位地址：

法定代表人                          法定代表人

（被授权委托人）：                 （被授权委托人）：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

账号名称：                           账号名称：

账号：                               账号：

组织机构代码：                       组织机构代码：

日期：  年   月  日                     日期：   年   月   日

第四章  项目内容及基本要求

一、项目概况

为满足孤残儿童的康复训练、特殊教育、学习娱乐，现需采购儿童康复器材、特教设备、文化环境设计制作。

二、具体采购内容

（一）功能室清单

| 序号 | 产品名称 | 参考技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言发育迟缓训练工具 | 1、规格：17×11.5×5㎝ 2、材质：PP5、ABS 3、用途：口部运动障碍、言语障碍、构音障碍（运动性、品质性、功能性）、语音障碍、发音障碍（呼吸、发声、共鸣）、吞咽困难者、进食障碍者的工具。 | 套 | 10 | 1楼个训室（言语训练） |
| 2 | 呼吸训练器 | 1、训练方式：舌肌康复训练、唇肌训练、咀嚼训练、呼吸发音训练、口肌感知训练。 2、配置：呼吸管1根；鼻夹1套；手抓球1个。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 构音评估与训练系统 | 一、系统参数： 1、功能组成：内置功能模块包含档案管理、系统介绍、构音训练、系统设置等模块 2、档案管理模块：进行用户资料的查找、修改、删除、统计，可对同一位受训者的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图，跟踪训练效果。 3、康复训练模块：康复训练包括语言康复、拼音与声调训练、口语表达等多种构音康复训练。 4、语音康复训练包含：包括发声训练、音量训练、音长训练、声调训练、跟读训练、清浊音训练等模块 5、拼音与声调训练内容包含认识声调、单韵母、声母、复韵母、前鼻韵母、后鼻韵母、整体认读音节、三拼音节等内容 6、跟读训练可及时反馈出表达水平、音量大小、分析语音的正确度。 7、口语表达训练包含复述训练、命名训练、记忆训练、阅读训练、自发语言等几个模块 8、复述训练进行简单的跟读训练，训练内容含有数学复述、名词复述、动词复述、句子复述等训练内容，整体不少于30个训练题目 9、命名训练模块包含生活用品、交通工具、水果类、动物类等六个模块，整体训练内容不少于40个训练题目 10、记忆训练、阅读训练主要是训练孩子的跟读及句子表达训练，整理训练内容不少于40个训练题目 11、自发语言训练内容丰富，包含猜谜语、问答、场景表述等训练，主要锻炼孩子的表达能力，理解能力，系统会实时反馈出语言表达的情况 | 套 | 1 |  |
| 4 | 拓展型沟通训练板 | 一、系统主要是针对沟通障碍孩子通过设备的扩大及替代的沟通方式，来增加个案的沟通能力及改善生活适应的状况。沟通辅具系统运用电脑软件整合沟通图形库系统、动画与真人语音，将沟通辅具系统的概念充分应用在不同平台上，延伸个案沟通的可能性，让个案表达内心想法。此外结合语言训练策略与情景图库，改善了使用者的语言沟通能力。 1、主界面由42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放。 2、可自由设置行×列的方式，行和列可从1扩展到12。 3、系统包含4000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。 4、沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。 5、版面排列可自由设置，可自主调整。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 言语功能评估训练卡片 | 一、卡片内容：呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表。构音音位对比能力评估记录表、使用说明手册和配套光盘等。 | 套 | 10 |  |
| 6 | 收纳架 | 1、材质：橡胶木 2、尺寸：100×30×75cm | 套 | 48 |  |
| 7 | 个训桌 | 1、规格：90×60×58cm； 2、桌面采用25mm厚橡胶木； 3、桌面结合人体工学设计与教学要求设计相应的弧度曲线，弧跨大于420mm，弧高不小于160mm，整体弧线条流畅 | 套 | 8 |  |
| 8 | 个训椅子 | 1、材质：橡胶木 2、尺寸：33×32×56cm | 套 | 27 |  |
| 9 | 虚拟绘图板 | 一、设备运用多媒体技术，增强了绘画趣味性有效促进患儿动手能力和创造能力，帮助他们发展语言组织能力与表达能力吸引孩子进行主动训练，培养患儿敏捷的思维、审美能力，帮助儿童愉悦身心，舒缓情绪； 二、操作台车： 1、台车机箱采用ABS工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全； 2、台车主体尺寸：77×52×100cm； 3、所有端口均为后置设计，正面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升了用户的专注度，同时也避免了用户的误操作而导致设备关闭的情况；后置启动模式采用电源键和启动键分开控制；1个USB接口，实现外接设备的快速接入；设备无需悬挂等后期安装，即插即用，一键开关机； 模块一：绘画制作 1、软件丰富多样，新颖的画画方式可以更好地调动孩子的积极性，提高孩子的兴趣，从而可以提高孩子的专注力。 ★2、临摹画是在画板上已有画好的图形轮廓，只需要按照原版的画临摹即可。临摹对儿童手部的控制能力是一个很好的锻炼。填色画将颜色按照自己的意愿填入到已画好的画中。填色画可以展现出儿童对于美的感受力。通过色彩搭配可以培养孩子的审美。 3、创意画是在空白的画板上随意画出自己想画的图案。创意画通过孩子自己的想法创作出不一样的画面。画画过程中锻炼了孩子的动手，动脑等能力，让孩子们发挥他们的想象力，培养他们勇于创造的精神。 模块二：创意贴画 1、此模块为创意贴画类游戏训练，充分地开拓了孩子的发散性思维，激发出孩子的无限创造力，最大限度地引导孩子自主思考的潜力。多种多样的图片和新颖的玩法，更吸引孩子的注意力，在娱乐中开发了大脑，得到了锻炼。 ★2、系统包含叶画制作，圆的粘贴画，手型粘贴画三个创意项目让孩子发散思维，通过不同的图案拼成一幅画。系统提供不少于80种素材图案，并可对素材进行设置层次关系、大小调整、角度调整及颜色调整，进行创作的作品可保存，可打印 3、系统包含了丰富的展示作品，供创作者进行参考。 注：以上产品参数标★号参数功能，须提供该参数功能的软件页面截图作为评审依据； | 套 | 1 | 1楼个训室（美工认知训练） |
| 10 | 认知与美术拓展训练移动版 | 1、外观材质：智能取色笔外观采用金属机身一体化成型，无喷漆处理，书写端为柔性材质； 2、外观尺寸：长170mm，直径14.5mm，书写端直径7mm， 3、取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，蓝牙通信传输速率不小于10KB/s； 4、设备工作电压5V，充电规格：5V1A； ★5、实物取色功能：智能取色笔具有实物取色功能，取色端通过触碰任何物体即可识别并提取物体颜色； 6、无线取色传输显示：智能取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，实现实时提取物体颜色并在专用设备屏幕上书写出相应颜色； 7、自动休眠与关机：设备长时间静置不动，会自动进入休眠状态，直至自动关机； ★8、唤醒功能：设备具有位移感知功能，在休眠状态中，被拿起或者摇晃，即可唤醒设备； 9、震动反馈：实物取色具有震动反馈功能，手指可感受到触感震动； 10、电池防止过载：设备电池具有充放电管理系统，避免过载电流输入和输出； 11、卡片识别与三维成像功能：设备可识别配备的专用卡片，并在屏幕中生成对应的三维影像，影像可静态旋转也可以保持运动； 12、软件：设备配套软件提供多种类素材，涵盖二维、三维与生活常见分类，均可与智能取色笔实时传输联动； ★13、有毒有害物质检测：产品中有毒有害物质汞（Hg）、铬（Cr）、溴（Br）等人体有害元素含量符合合格限值规定范围； 14、人体接触电流安全：设备安全实验测试结果，接触电流为流过模拟人体阻抗网络的电流≤1.5mA； 15、设备安全性： 1）、电源适应性：设备电源接入198V49Hz、198V51Hz、220V50Hz、242V49Hz、242V51Hz每种组合运行检查程序，设备工作正常； 2）、抗电强度：L、N保护接地端子，承受AC1500V60s绝缘不被击穿； 3）、接触电流：在242V与198V电压测试下，设备电流均小于1.5mA 16、设备通过环境测试： 1）、低温负荷测试：设备在-10℃低温环境，工作24小时无异常； 2）、高温负荷测试：设备在50℃高温环境，工作24小时无异常； 3）、恒定湿热负荷测试：设备在40℃,90％RH湿度环境，工作24小时无异常； 17、自由跌落试验：设备通过跌落测试，在2米高度跌落，测试无损坏，软硬件运行均正常； 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 2 |  |
| 11 | 分阶美工模拟操作材料 | 一、一阶产品主要参数： 1、产品主要参数：小班主题活动设置为8个活动区。分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、冬来了、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏。 2、详细参数： 丝带30个，规格：宽2cm，长80cm，红色 彩色串珠20个，材质：塑料，规格：直径1cm孔洞直径0.5cm颜色：彩色 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径0.8cm 水粉纸6张，规格：28×42cm。 油泥15包，规格：10g/包 皱纹纸12张，规格：15×15cm，颜色：绿色 蔬菜篮2个，塑料，规格：23×15.5×5.5cm 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径2cm 活动眼睛模型10对，材质：塑料背胶，规格：直径0.8cm 轧型圣诞树6套，材质：3层纸箱板，规格：42×28cm 刮画纸6张，材质：刮画纸，规格：21×28cm 刮画棒6根，材质：刮画棒（木质），规格：直径0.5cm长12cm 红色纸盘1套，材质：纸质，规格：直径15cm 木棒40根，材质：木质，规格：直接0.5cm长约25cm 塑料小花瓶6个，材质：塑料，规格：直径10cm，高14.5cm，颜色：透明 二、二阶产品主要参数： 1.产品主要参数：中班主题活动设置为8个活动区。分别为：跑马溜溜、秋天的画报、冬日乐悠悠、十二生肖闹新春、春天畅想曲、服装秀、劳动乐翻天、热闹的端午。 2.参数明细 丝带4根，材质；丝带，规格：宽0.6cm，长150cm。 蛋糕托1套，材质：纸质，规格：直径3cm 牛皮纸4张，材质：纸质，规格：21×28cm，颜色：棕色 小喷壶3个，材质：塑料，规格：长7cm，直径3cm 卡纸1套，材质：纸质，规格：42×28cm，颜色：橙色 活动眼睛模型20个，材质：塑料，背胶，规格：直径1.2cm 保丽龙球4个，材质：泡沫，规格：直径4.8cm 玻璃纸4张，材质：塑料 圣诞树小拐杖装饰品1套，材质：塑料，颜色：随机 圣诞树小铃铛装饰品1套，材质：塑料，规格：中号颜色：随机 图卡（圣诞树装饰图卡）1张，材质：300g白卡 胶水笔1套，材质：塑料，规格：10g/包，颜色：银色、金色 钟面底板1套，材质：350g白卡，轧型，规格：直径29cm 图卡（十二生肖卡）1套，材质：300g白卡，轧型，规格：21×28cm，印色：正四反零 数字图卡1套，材质：300g白卡，轧型， 两脚钉1套材质：铁质规格：长1.5cm，圆头直径0.5cm 刮画棒8根，材质：刮画棒，规格：直径0.4cm，长5cm，颜色：黑色。 三、三阶产品主要参数： 1.产品主要参数：小班主题活动设置为8个活动区。分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、冬来了、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏。 2.详细参数： 丝带30个，规格：宽2cm，长80cm，红色 彩色串珠20个，材质：塑料，规格：直径1cm孔洞直径0.5cm，颜色：彩色 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径0.8cm 水粉纸6张，规格：28×42cm。 油泥15包，规格：10g/包 皱纹纸12张，规格：15×15cm，颜色：绿色 蔬菜篮2个，塑料，规格：23×15.5×5.5cm 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径2cm 活动眼睛模型10对，材质：塑料背胶，规格：直径0.8cm 轧型圣诞树6套，材质：3层纸箱板，规格：42×28cm 刮画纸6张，材质：刮画纸，规格：21×28cm 刮画棒6根，材质：刮画棒（木质），规格：直径0.5cm长12cm 红色纸盘1套，材质：纸质，规格：直径15cm 木棒40根，材质：木质，规格：直接0.5cm长约25cm 塑料小花瓶6个，材质：塑料，规格：直径10cm，高14.5cm，颜色：透明 | 套 | 1 |  |
| 12 | 日常生活用具 | 1、规格：100×45×110cm 2、功能：改善手指功能，提高手的灵活性、协调性。配有电话、开关、插座等16种锻炼实物 | 套 | 1 | 1楼 个训室（手部作业训练） |
| 13 | 镶嵌训练器 | 1、外形尺寸：41×10×41cm 2、功能：适用于对感知能力、大脑对图形、颜色的识别能力、逻辑思维能力的训练以及提高手指的灵活度及协调性。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 套珠 | 1、底板尺寸（长×宽）/mm:265×55， 2、珠子直径/㎜：直径35； 3、功能：改善手指功能，提高手的灵活性、协调性 | 套 | 1 |  |
| 15 | 手功能训练器 | 1、规格：65×45×16cm 2、功能：适用于对触觉、视觉、听觉感官刺激训练感性认知能力，也训练手指与认知的协调性 | 套 | 1 |  |
| 16 | 手指功能组合训练箱 | 一、产品组成 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁等10种训练用具组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸：55×40×14㎝ 2、木插棍外形尺寸及数量：（大：直径26mm，3根）、（中：直径18mm，4根）、（小：直径13mm，5根） 3、玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 4、铁插棍外形尺寸及数量：（大：直径8mm×60mm）、（中：直径6mm×60mm）、（小：直径4mm×60mm），各15个 5、螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 6、螺母外形尺寸及数量：M8（12只）、M6（6只） | 套 | 1 |  |
| 17 | 穿衣板 | 1、尺寸：25×25×1.5cm 2、配有不同系扣8块 3、功能：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。 | 套 | 1 |  |
| 18 | S型平衡木 | 1、尺寸：210×13×30cm 2、材质：木+铁 3、功能：主要适用于身体不协调不良、多动症的孩子，不同组合对孩子的训练目的也不同，训练孩子前庭、平衡、触觉、重力、专注力以及身体协调。 | 套 | 1 | 1楼 个训室（肢体平衡训练） |
| 19 | 平衡板 | 1、尺寸：长40cm、宽30cm、高15cm 2、材质：防火板+pu皮 3、功能：锻炼儿童肢体动作协调性，学会通过移动身体重心来维持平衡发展儿童的本体感觉 | 套 | 1 |  |
| 20 | 平衡踩踏石 | 1、尺寸：15×15×8cm， 2、材质：塑料+线绳 3、功能：颜色鲜艳、耐磨耐用，孩子手提绳子踩着走，可以作为过河石使用，锻炼孩子的平衡和协调能力；锻炼身体机能，刺激前庭感官，促进手眼协调能力，玩法多样；适用于身体协调不良的孩子。 | 套 | 8 |  |
| 21 | 触觉刷 | 1、材质：主要塑胶材质 2、尺寸：直径48cm、高7cm、附拉绳一条； 3、承重量：大于等于60公斤 4、功能：可坐着或者趴卧在滑板上，双手滑行、连接车阵、手搭肩、搬运等玩法变化多样。可增进平衡感、协调能力及促进同伴互助的良好关系。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 大龙球 | 1、尺寸：65cm， 2、材质：橡胶 3、功能：触觉训练、平衡能力锻炼。按摩点设计，同步按摩，对宝宝皮肤，多按摩刺激效果 | 套 | 3 |  |
| 23 | 花生球 | 1、尺寸：90×40cm 2、材质：橡胶 3、功能：综合体能训练、触觉训练、平衡能力训练。促进孩子的感官发育既获得乐趣又锻炼身体感官能力，培养儿童身体触觉与全身体能发展 | 套 | 4 |  |
| 24 | 羊角球 | 1、尺寸：45cm， 2、材质：橡胶 3、功能：综合体能训练、触觉训练、平衡能力训练。培养身体触觉与全身体能发展，可用于幼儿锻炼平衡能力，体验摇摆，躺，坐，爬，拍，推，滚等协调统合经验。 | 套 | 3 |  |
| 25 | 按摩球 | 1、材质：PVC 2、规格：45cm， | 个 | 2 |  |
| 26 | 智能音乐康复训练鼓 | 1、音乐是儿童感受美、表现美和创造美的重要形式，也是表达对周围世界的认识和情绪的独特方式，将音乐元素与智能传感体技术相结合，天然材料制成，符合人体工程学的设计，使用起来更加舒适。 2、控制面板上配备带有LED显示灯的七个音符触摸按键，七个音乐引导指示灯。 3、利用触摸方式操作，有助于提高儿童的手眼协调能力和手指灵活性，也有助于提高儿童的视觉和听觉感知能力。并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 4、可单人进行操作或多人同时操作。 ★5、认识音乐：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴加人声的示范演示方式，培养儿童对音乐的兴趣，提高儿童对音区、音阶、音符和节拍的认识和感知能力。 （1）认识音符：全音符、二分音符、四分音符、八分音符和混合音符的钢琴加人声示范演示； （2）认识节拍：2/4节拍和4/4节拍钢琴加人声的示范演示； （3）认识音阶：CDEFGAB自然大调音阶和自然小调音阶的钢琴加人声示范演示。 （4）认识音区：高音、低音、中低音、中高音的钢琴引导的示范演示。 6、训练学习：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴和人声的反复示范互动训练方式，训练强化儿童基础元素的学习和记忆，为后一步的音乐学习打下坚实的基础。 7、专注力训练：单灯随机亮起，触摸LED指示灯，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力；双灯亮起儿童可单人操作也可双人协作，锻炼儿童的协作意识。 ★8、训练评分：系统根据演奏过程中的准确率和速度进行评分，显示最优排名榜单。 9、引导模式：当儿童想演奏歌曲时，可直接选择内置的曲谱，基本设置中有音乐引导灯，随着灯光指向，儿童跟随触摸LED指示灯进行操作，就可发出美妙的音乐。LED指示灯光的引导也可以帮助儿童提高注意力和反应能力。 10、播放模式：可直接播放内置五类音乐资源，有助于拓展儿童的音乐知识和音乐文化素养。类别包含：欢乐童谣，经典传颂，世界名曲，一起来跳舞，自然声响五类。 ★11、创作模式：实时录音和演奏音频可以帮助儿童了解自己的演奏效果，可以激发儿童的创造力和想象力。录音时的音频有两种模式： 模式一：没有背景伴奏的音频； 模式二：同步有背景伴奏的音频； ★12、竞技模式：单人或多人竞技，选择目标曲谱，系统按照演奏的准确率进行评分，显示排名榜单。 13、蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容。 14、可选择多种乐器演奏（钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管、架子鼓、桑巴鼓） 15、外观：半圆切面安全无棱角；尺寸：47×50×35cm，材质：表面烤漆处理ABS工艺 16、控制面板：钢化玻璃内置中控显示屏：≥彩屏3寸 17、声音传输：内置扬声器左右各一个功率：≤4Ω3W 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 8 | 1楼4间综合个训室（综合训练） |
| 27 | 综合思维辅助训练 | 1、手摇铃：8寸 2、益智拼装积木：115粒 3、木制汉诺塔10+8层：10层+五合一对数板 4、口哨气球：50个/袋 5、早教益智叠叠杯：六色竞技款 6、磁性汉语拼音卡片：磁贴黑板声母韵母 7、数学分解教具：20以内加减法 8、磁吸百数板：百数板 9、孩子专注力训练教具：木盒装夹珠子+数字字母运笔 10、宝宝闪卡蒙氏早教右脑记忆认知卡：百科卡 11、孩子磁性写字板：加大款15模卡 12、锻炼宝宝手指灵活精细动作穿线教具：大号 13、宝宝忙碌板布书：生活学习球 14、幼儿几何图形手抓板：全套 15、孤独症ABA训练卡片：全套 16、拼装大颗粒3到6岁立体拼图：345粒 17、孩子积木区域活动：平衡小人叠高积木 18、孩子几何链条环扣积木：70个 19、磁力片：198片 20、桌面雪花片梅花积木玩具：298颗 21、益智拼装积木：100粒彩色款 22、注意力配对玩教具：糖果款 23、奥尔夫乐器：10件套 24、非洲鼓：大8寸 25、孩子抛接球互动器材：红色 26、孩子拉力球训练器材：蓝色 27、打气筒：球类通用 | 套 | 4 |  |
| 28 | 孤独症数字化康复平台 | 孤独症数字化康复平台产品分管理端和教学端组成： 1、管理端：适用于孤独症谱系障碍学生的筛查、评估和康复训练，在专业测评、个性化训练方案推荐、康复训练、数据建档、康复管理等方面，提供专业便捷的一站式服务。该产品具备C-PEP-3心理教育量表、ABC孤独症学生行为评定量表、ATEC孤独症训练评估量表、VB-mapp（语言行为里程碑评估及安置计划）等4大专业化和系统化的评测体系，能够精准快速定位问题与症状，明确康复方案和训练目标，匹配合适的训练内容，评估训练前后的效果；通过多样的内容资源、灵活的目标管理、科学的方案匹配、全面的数据建档，可帮助老师细致了解训练的规划、内容、进度、结果，高效跟进和管理康复过程及质量；从而提升工作效率和体验，提高专业服务的效率与质量，减轻康复管理负担。2、教学端：用于孤独症谱系障碍学生的筛查、评估和康复训练，在专业测评、IEP方案、康复训练、数据建档等方面，提供专业便捷的一站式服务。通过评测体系，能够精准快速定位问题与症状，明确康复方案和训练目标，匹配合适的训练内容，评估训练前后的效果；通过多样的内容资源、灵活的目标管理、有序的路径规划、科学的方案匹配、全面的数据建档，帮助老师灵活开展康复训练教学，帮助学生家长把握训练过程，从而提升整体康复效果与体验。 一、管理端模块 （一）康复档案管理： 1、老师管理：管理员可添加、编辑、删除老师账号，可查看老师名下关联学生以及档案信息。 2、档案列表：可添加查看学生账号，一站式查看康复周期和档案的信息，可进行C-PEP-3测评、ABC测评、ATEC测评和VB-mapp评估查看档案详情等操作。 （1）基本信息：可查看学生姓名、家长姓名、家长手机号、老师； （2）康复周期信息：可查看康复周期的范围、轮次、康复模式、训练进度； （3）档案查询：可按学生姓名、家长姓名、家长手机号、老师姓名、周期范围等进行查询； （4）添加学生：可输入学生姓名、小名、性别、出生日期、带养家长、家长姓名、家长手机号及验证码、老师等信息创建康复档案，同时根据家长手机号自动生成账号；添加学生时可选择多个老师； （5）完善详情：添加学生后可完善档案详情，包括基本信息、诊断情况、教育情况、学生情况、生理情况、家庭详细信息等栏目； （6）更换老师：可修改学生关联的老师； （7）进行测评：可选择测评类型，包括C-PEP-3测评、ABC测评、ATEC等测评，点击跳转到测评页面；如果上一次测评尚未完成可继续或重新测评； （8）档案详情：可点击跳转到档案详情页面； 3、C-PEP-3测评：可进行C-PEP-3测评。 （1）测评题目：包括功能发展－无需工具、功能发展－结合工具、病理测评等三个板块，包含拖拽题、选择题、涂画题等题型，测评题包含文字题干、语音报题、动效提示、操作示范、图文选项、测评进度等信息；其中功能发展－无需工具的板块共计237个测评题，功能发展－结合工具的板块共计69个测评题，病理测评板块共计27个测评题；可随时切换不同板块的题目，可随时切换不同工具类型的题目；测评中途退出可保留测评进度； （2）测评题的范围：测评可以只做适龄的测评题，也可以选择做全部的测评题；可根据不同准备题、不同题目的测评结果自动跳过相关测评题；不同板块的测评题对应不同的适用年龄区间、测评领域、计分标准，不同的测评结果也对应不同的IEP目标； （3）测评领域：功能发展测评的领域包括：模仿、知觉、精细动作、粗大动作、手眼协调、认知表现、口语认知等；病理行为测评的领域包括：情感、语言、感觉模式、游戏及物品爱好、人际关系、合作行为及对人的兴趣等； 4、C-PEP-3测评报告：系统根据测评选项的结果自动生成测评报告，可查看和打印报告内容。 （1）可查看测评基本信息，包括学生姓名、性别、出生日期、生理年龄、报告日期、测试者、学校名称等信息； （2）可查看功能发展评分栏目，了解各领域P（通过）、E（中间）、F（未通过）选项的数量和功能发展的总分；可查看发展功能侧面图，基于各领域P选项数量了解当前能力发展的水平与能力所处的年龄阶段，基于P+E选项数量了解当前发展潜力的水平和提升空间；可查看发展功能评估说明，了解测评完成情况、测评领域介绍、测评结果说明等信息； （3）可查看病理行为评分，了解各领域A（正常）、M（轻度）、S（重度）选项的数量和总分；可查看病理行为侧面图，了解重度障碍、轻度障碍的严重程度；可查看病理行为评估说明，了解测评完成情况、测评领域介绍、测评结果说明等信息； 5、康复训练IEP方案：可根据测评结果与对应的IEP目标，自动生成IEP方案，包括：长期目标、短期目标、长期IEP说明、具体训练项、具体教学目标等信息；可查看、调整、确认IEP方案，确认IEP方案后即可生成新一轮康复周期和训练的内容，可打印IEP方案。 （1）调整IEP方案：可额外添加长期目标和短期目标，添加后可移除；可随时修改具体教学目标的选项、数量、题型，系统会自动匹配对应的训练项； （2）当前IEP方案：系统将根据每日训练的记录，单独生成一份最新的IEP方案，标记出IEP目标的通过状态；可修改IEP目标； 6、快速筛查模块：可进行ABC测评与ATEC测评，不限次数，通过问卷填写的形式，获得用户的基本情况，智能评测用户当前的感觉能力、交往能力、运动（躯体和物品使用）能力、语言能力和社会生活自理能力，测评后自动形成评估报告；ABC测评包括：感觉能力（S）、交往能力（R）、运动能力（B）、语言能力和生活自理能力（S）等领域，共计57题；ATEC测评包括：表达/语言沟通（14个项目）、社交能力（20个项目）、感知/认知能力（18个项目）、健康/生理/行为（25个项目）等领域，共计77题； 7、VB-MAPP包含了所有在VB-MAPP评估一阶、二阶、三阶评估过程中所需用到的所有教具。教具选择依据普通儿童的发展规律和特点：第一阶段以实物为主，第二三阶段以图片为主。教具箱里的教具类型涵盖：实物、模型、图片、视频或动图不同类型。并根据普适性：无论男孩女孩、城市乡村、南方北方、东部西部都可以使用。教具分类清晰直观、按里程碑分类，便于查找和使用，每袋教具都有对应的使用视频大大降低了大家的评估难度，搭配记分册进行使用。 （1）教具箱箱体：75×45×33cm， （2）辅助评估工具：计数×1、计数器×1 （3）各里程碑评估教具包：一阶段教具×6，二阶段教具×16，三阶段教具×29 （4）评估记分册×1 根据评估计分手册，可以通过系统换成出测试结果，及给出康复训练计划。 8、档案详情：可一站式查看学生档案详情、康复周期、测评报告、IEP方案、每日康复课表、训练记录等信息； （1）学生档案：包括基本信息、诊断情况、教育情况、学生情况、生理情况、家庭详细信息等栏目； （2）档案标签：可自定义添加、删除档案标签； （3）康复周期信息：包括周期范围、老师姓名、测评报告、康复训练进度、康复训练记录；可切换不同轮次查看； （4）康复课表：系统根据测评后确认的IEP方案，以每个长期目标领域的首个短期目标作为起点，据此生成首日课表的训练项，可由易到难进行训练；后续根据每日训练记录，所有教学目标都通过则短期目标即通过，短期目标通过则自动递进匹配下一项目标，若不通过则自动回退匹配难度降低一级的目标；实现自动调整IEP的同时，系统将自动匹配若干教学目标，老师可自主修改，灵活开展训练教学； （5）次日课表：系统根据当日最新的训练记录，自动调整IEP，规划次日的训练项，老师可预览和修改次日课表； 二、教学端模块 （二）C-PEP-3模块 1、C-PEP-3测评：老师账号可选择学生进行测评；测评中途退出可保留测评进度。 （1）测评题目：包括功能发展－无需工具、功能发展－结合工具、病理测评等三个板块，包含拖拽题、选择题、涂画题等题型，测评题包含文字题干、语音报题、动效提示、操作示范、图文选项、测评进度等信息；其中功能发展－无需工具的板块共计237个测评题，功能发展－结合工具的板块共计69个测评题，病理测评板块共计27个测评题；可随时切换不同板块的题目，可随时切换不同工具类型的题目；测评中途退出可保留测评进度； （2）测评题的范围：测评可以只做适龄的测评题，也可以选择做全部的测评题；可根据不同准备题、不同题目的测评结果自动跳过相关测评题；不同板块的测评题对应不同的适用年龄区间、测评领域、计分标准，不同的测评结果也对应不同的IEP目标； （3）测评领域：功能发展测评的领域包括：模仿、知觉、精细动作、粗大动作、手眼协调、认知表现、口语认知等；病理行为测评的领域包括：情感、语言、感觉模式、游戏及物品爱好、人际关系、合作行为及对人的兴趣等； 2、C-PEP-3测评报告：系统根据测评选项的结果自动生成测评报告； （1）可查看测评基本信息，包括学生姓名、性别、出生日期、生理年龄、报告日期、测试者、学校名称等信息； （2）可查看功能发展评分栏目，了解各领域P（通过）、E（中间）、F（未通过）选项的数量和功能发展的总分；可查看发展功能侧面图，基于各领域P选项数量了解当前能力发展的水平与能力所处的年龄阶段，基于P+E选项数量了解当前发展潜力的水平和提升空间；可查看发展功能评估说明，了解测评完成情况、测评领域介绍、测评结果说明等信息； （3）可查看病理行为评分，了解各领域A（正常）、M（轻度）、S（重度）选项的数量和总分；可查看病理行为侧面图，了解重度障碍、轻度障碍的严重程度；可查看病理行为评估说明，了解测评完成情况、测评领域介绍、测评结果说明等信息； 三、快速筛查模块 1、老师可选择名下学生进行ABC测评与ATEC测评，学生账号可直接测评，不限次数；测评后自动生成报告和测评记录； 2、通过问卷填写的形式，获得用户的基本情况，智能评测用户当前的感觉能力、交往能力、运动（躯体和物品使用）能力、语言能力和社会生活自理能力，测评后自动形成评估报告；ABC测评包括：感觉能力（S）、交往能力（R）、运动能力（B）、语言能力和生活自理能力（S）等领域，共计57题；ATEC测评包括：表达/语言沟通（14个项目）、社交能力（20个项目）、感知/认知能力（18个项目）、健康/生理/行为（25个项目）等领域，共计77题； 四、康复训练模块 1、康复训练：老师可查看名下学生的IEP，包括长期目标、短期目标、长期IEP、训练项目、教学目标等信息以及学生的康复课表，开展训练教学； 2、康复课表：系统根据测评后确认的IEP方案，以每个长期目标领域的首个短期目标作为起点，据此生成首日课表的训练项，可由易到难进行训练；后续根据每日训练记录，所有教学目标都通过则短期目标即通过，短期目标通过则自动递进匹配下一项目标，若不通过则自动回退匹配难度降低一级的目标；实现自动调整IEP的同时，系统将自动匹配若干教学目标及教学内容，老师可自主修改，灵活开展训练教学内容； 3、次日课表：系统根据当日最新的训练记录，自动调整IEP，规划次日的训练项和内容，可预览和修改次日课表； 老师账号可查看和修改名下学生的康复课表，学生账号只能查看个人的康复课表； 5、训练详情页：老师可点击学生康复课表中的训练项进行训练，系统将生成训练记录，并自动统计每日训练项训练记录的通过率，如果训练项最近3次训练都通过，则对应教学目标即算通过，否则需接连3日训练记录正确率达80%及以上才能通过教学目标。 五、康复资源库模块 康复资源库包括：感知觉、语言沟通、认知、社会性、运动与自理、情绪与行为等板块； 1、感知觉：其中视觉至少30项训练、听觉至少40项训练、触觉至少5项训练、嗅觉至少2项训练、味觉至少5项训练；共计至少82项； 2、语言沟通：其中言语构音至少50项训练、语言理解至少50项训练、语言表达至少50项训练；共计至少150项； 3、认知：其中概念至少30项训练、事物关系至少30项训练、数学至少30项训练、书写至少5项训练、阅读至少30项训练；共计至少125项； 4、社会性：其中社交动机至少1项训练、社交前备技能至少10项训练、社交应用至少5项训练；共计至少16项； 5、运动与自理：其中粗大动作至少40项训练、精细动作至少10项训练、生活自理至少5项训练；共计至少55项； 6、情绪与行为：其中情绪情感至少5项训练、行为问题至少5项训练；共计至少10项； 六、个人中心模块 1、我的信息：可查看和管理账号信息、档案信息。 2、我的测评：可查看已完成的测评记录，包括测评时间、测评类型、测评分数、测评时长、测评报告。 3、我的训练：可查看康复训练的训练进度、训练记录、训练结果等信息。 | 套 | 1 | 1楼 孤独症评估室 |
| 29 | 孤独症评估箱 | 一、评估内容： 功能领域包括：模仿、感知觉、精细动作、手眼协调、粗大运动、认知、口语认知七个领域。 病理领域包含：情感模式、物品喜好、人际关系、语言五个内容。 （一）产品介绍： 评估量表是专门针对孤独症、智力障碍儿童而设计的一种发展评估量表。适用于生理年龄12岁以下，心理功能仅相当于7岁以下学前水平的儿童。 （二）产品内容： 量表由不少于7个评估内容（模仿、知觉、精细动作、手眼协调、精细动作、认知表现、口语认知）和一个病理量表组成。施测时间约为不少于200分钟。 （三）评估解析： 1、通过对模仿、知觉、精细动作、手眼协调、粗大动作、认知表现、口语认知7个方面去评估，清楚幼儿当前发育水平的信息，了解不均衡的学习模式； 2、病理量表可以作为诊断的辅助工具，识别幼儿在情感、人际关系、合作模式、游戏及材料嗜好、感觉模式和语言等领域的病理行为及程度； 3、评估结果可以作为评估治疗干预效果的重要指标。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 学生评估干预系统—教具版 | 一、评估训练参数 1、六大领域评估功能，涵盖感官知觉、运动能力、认知能力、语言能力、自理能力、情绪行为六个维度。 2、六大领域评估包含：感官知觉模块：包含视觉评估、听觉评估、触觉评估、味觉评估和嗅觉评估；情绪行为模块：包含情绪问题评估和行为问题评估；认知能力模块：包含基础认知评估和综合认知评估；语言能力模块：语言能力评估；运动能力模块：包含粗大动作评估和精细运动评估；自理能力模块：包含个人自理评估和居家能力评估。 3、评估汇总功能：包含感官知觉、运动能力、认知能力、语言能力、自理能力、情绪行为六个维度的评估记录，以评估时间为节点，呈现评估的得分折线图，并能自主选择需要模块的折线图和评估时间段；可在同一张评估汇总中展示所有的模块的得分折线图。 4、历史记录功能：具有测试结果、教具推荐、量表详情、筛查导出和打印功能。 5、根据测试结果可以自动得出优势区域和发展区域： （1）根据测试结果，可自动呈现问题区域，并提出医学治疗建议。 （2）感官知觉模块可区分的优劣势区域有不少于25个：视觉区域：视觉刺激、视觉追踪、手眼协调、视觉辨别、视觉区分、视觉识别和视觉记忆。触觉区域：触觉敏感、触觉识别、触觉辨识和触觉记忆。听觉区域：听觉感知、声音识别、声音辨识、听觉记忆、空间位置和视动统整。味觉区域：味觉记忆、味觉刺激、味觉识别和味觉辨别。嗅觉区域：嗅觉识别、嗅觉刺激、嗅觉辨识和嗅觉记忆。 （3）运动能力模块可区分的优劣势区域有：姿势控制、移动能力、整体运动、抓放能力、手眼协调和作业能力。认知能力模块可区分的优劣势区域有：自我认知、概念认知、职业认知、数的概念、空间位置、分类排序和逻辑推理。 （4）语言能力模块可区分的优劣势区域有：发声障碍、听的能力、说的能力、理解能力、非语言沟通、表达能力、读的能力和写的能力。自理能力模块可区分的优劣势区域有：卫生常识、生活自理和居家能力。 （5）情绪行为可区分的优劣势区域有：情绪识别、情绪表达、情绪理解、情绪调节、行为引导和行为干预。 6、配套教具包推荐功能：软件根据测试结果得出优劣势区域，用户选择不同发展区域，软件系统自动推荐不同的教具清单，教具清单可与评估后的训练内容一一对应，教具数量不少于120个。 7、量表详情功能：评估结果能以彩色柱状图的形式呈现每个模块的得分。 8、筛查导出功能：一键可以导出筛查测试结果，便于老师保存等。 9、打印功能：评估汇总和历史记录等都具有一键式打印功能。 二、数据及管理中心参数 1、首页、班级管理、学生管理、教师管理，四大一级模块入口。 2、班级管理，可以一键添加班级。班级列表，可以快速开展编辑及删除行为。 3、学生管理信息，包含姓名、头像、障碍类型、障碍程度、年龄、入学时间及学校等的记录与管理； 4、可批量删除及导入学生信息，信息可以保存在云端，随时导入及调用数据。 三、硬件配置： 1、软件安装及说明书一套； 2、配套教具包包含：视觉感知套装、认知能力套装、语言能力套装、自理能力套装和情绪行为套装； 3、配套1个不少于20寸收纳工具箱，便于教具携带。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 手部功能评估箱 | 一、功能特点： 1、握力计：握力值是衡量上肢肌肉群发达程度的重要参数，在上肢的康复中具有重要的临床意义。本产品问世数十年，历经多次改进，设计已获得世界范围的认可，并被认定为握力测试的标准仪器。工作方式：机械液压式 2、两点辨别觉测量尺：两点辨别觉测量尺用于评估皮肤敏感性与触感阈值。触点采用塑胶材料，将温度影响降到最低。 3、神经诊断仪：引起皮肤疼痛感觉的反应，用于测试神经通断的情况。金属材质 4、捏力计：用于等长捏力的测试，是公认的高精确度标准化仪器。工作方式：机械液压式 5、指围测量尺：用于测量指关节的周长。 6、指间关节测量尺：用于测量手指的关节活动度（掌指关节和指间关节）及其他较小关节，如足趾关节。金属材质 7、手指活动功能测量尺：测量各手指的最大曲度及拇指和其余手指之间的最大伸展度。 | 套 | 1 | 1楼 肢体评估室 |
| 32 | 肌力评估仪 | 一、功能特点 1、外形采用人体工程学设计，更加贴合掌心 2、一台设备可实现两种（肌力测试、运动范围测试）评估数值 3、采用轻量化材料，重量小于0.5Kg 4、采用液晶显示屏，实时显示力量峰值和时间 5、设备测试范围可达150磅力值 6、高低阈的设定可供不同肌力精准测试 7、3种可更换的测试触垫供选择（扁平式传感器垫、弧形传感器垫、数字传感器垫），满足不同人群需求 二、技术参数 1、肌力测量范围：0-150磅 2、运动测量范围：0-180° 3、测量单位可选：磅（lb.）、牛顿（N）、千克力（kgf） 4、肌力测量数值误差范围：精确至0.1%以内；运动测量误差1°以内 5、两个肌肉测试的临界值设定：低阈0.8磅-150磅，0.1磅增量；高阈3.0磅-150磅，0.1磅增量 6、可储存测试数据：不低于30次 7、电池：配备可充电锂电池不少于1组 8、具备睡眠模式：待机3分钟后自行启动，延长电池寿命 9、具备自动校准功能，无需后期调整 | 套 | 1 |  |
| 33 | 肢体协调互动训练系统 | 1、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 2、外形采用弧面设计、无棱角、无尖锐凸出与凹陷，无磕碰隐患； 3、设备机壳采用ABS工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，不使用金属材料； 4、硬件配置：压力传感地台，教师控制操作台。 5、空间位置识别功能：设备具有广度与纵深识别功能，可捕捉使用者在横向与纵向及高度的空间位置变化；开关按钮，高强度合金材质，防水，使用寿命10万次以上； 7、姿态感知功能，可对使用者踩踏位移变化与姿态变化作出感知并作出影音反馈； ★8、实时姿态感知功能：设备可以识别人体姿态变化并实时做出影音反馈； ★9、多姿态实时反馈功能：可识别跳跃、前倾、后倾、“左倾”、右倾等人体姿态变化，并作出实时反馈； 10、训练软件： 软件分为建档、上下肢评估、上下肢协调训练、姿态模仿，并可将真人画面与训练卡通形象实时融合，设备可识别手掌抓握与伸展，进行触觉踩踏、平衡等活动，改善和促进肢体协调能力，互动感知能力； 11、设备安全性： 1）、设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC1500V的交流电压，60秒内绝缘不被击穿； 2）、设备在-10℃低温环境，工作12小时无异常； 3）、设备在50℃高温环境，工作12小时无异常； 4）、设备在40℃,90％RH高湿度环境，工作12小时无异常； 5）、阻燃达到V-0级。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 34 | 听觉积木 | 1、材质：荷木或橡胶木或榉木 2、规格： 1）月亮船：17.5×6.5×2.8cm 2）听觉盒：红色（高2.8cm、外直径3.5cm、内直径2.8cm1个；高2.8cm、外直径2.7cm、内直径2cm1个）； 黄色（高2.8cm、外直径3.5cm、内直径2.8cm1个；高2.8cm、外直径2.7cm、内直径2cm1个）； 蓝色（高2.8cm、外直径3.5cm、内直径2.8cm1个；高2.8cm、外直径2.7cm、内直径2cm1个）。 3、数量：1套（含月亮船1个；听觉盒6个，其中红色、黄色、蓝色各2个） | 套 | 3 | 1楼 潜能班（托班） |
| 35 | 粘粘球套装 | 1、材质：魔术钩布、涤棉帆布 2、规格：粘球板80×80cm；球的直径为5.5cm， 3、数量：1套（1个粘球板+10个球） | 套 | 2 |  |
| 36 | 青蛙蹦床 | 1、材质：钢管、尼龙布、PP跳布 2、规格：蹦床直径86cm，跳床离地面高27cm，扶手宽74cm，扶手高77cm， | 套 | 1 |  |
| 37 | 触觉步道 | 1、材质：塑料 2、规格：每个弯曲步道长51cm，宽14cm；每个直线步道长45.5cm，宽14cm；每个连接步道长14cm，宽14cm， 3、数量：1套（8曲+8直+4连接） | 套 | 1 |  |
| 38 | 百变旋转龟背 | 1、材质：塑料 2、规格：直径40cm，厚度5cm， | 个 | 10 |  |
| 39 | 束口袋 | 1、规格：18×15cm， 2、材质：帆布，拉绳材质：直径0.4cm粗的棉绳， 3、数量：1套（3个） | 个 | 3 |  |
| 40 | 地鼓 | 1、材质：木制鼓圈+聚酯鼓皮 2、规格：直径20cm，高16cm， 3、数量：1套（地鼓1个+敲棒2根） | 套 | 3 |  |
| 41 | 沙锤 | 1、材质：荷木或橡胶木或榉木 2、规格：6×6×20cm， | 个 | 20 |  |
| 42 | 触觉垫 | 1、材质：PVC 2、规格：直径35cm，高5.5cm， | 个 | 5 |  |
| 43 | 平衡蛋 | 1、材质：塑料 2、规格：直径7cm，高12cm， | 个 | 6 |  |
| 44 | 滚珠 | 1、材质：塑胶或塑料 2、规格：直径3cm， 3、数量：1套（2个） | 套 | 3 |  |
| 45 | 视觉追踪盘 | 1、材质：椴木夹板 2、规格：底板30×17×1cm，底板中轨道宽2.5cm，轨道均掏空。左右抓握处掏空，长8cm，宽2.5cm。中间圆形平衡蛋托放处掏空，直径5cm， 3、数量：1套（底板1个） | 套 | 3 |  |
| 46 | 视觉转转棋 | 1、材质：松木 2、规格：木盒直径20cm，木盒高6.4cm，每层木板厚0.8cm， 3、数量：1套（木盒1个＋木盖6个） | 套 | 3 |  |
| 47 | 转转棋游戏卡 | 1、材质：250g/m²白卡对裱 2、规格：直径17.9cm的圆形卡， 3、数量：1套（8张） | 套 | 3 |  |
| 48 | 软体包套装 | 1、材质：合成皮+海绵 2、规格：坡度软体包55×50×32cm；长方体软体包80×20.5×20.5cm；H型软体包50×20×51cm；拱门型软体包50×60×57cm；圆柱形软体包21×80cm；凹型软体包50×15×22cm；地垫型软体包100×50×3.5cm， 3、数量：12件（坡度软体包2件；长方体软体包1件；H型软体包2件；拱门型软体包2件；圆柱形软体包1件；凹型软体包2件；地垫型软体包2件） | 套 | 1 |  |
| 49 | 打气筒 | 1、材质：钢管、塑料 2、规格：收缩长约为59cm，气带长约为80cm， 3、数量：1个 | 个 | 1 |  |
| 50 | 绿色塑料盖 | 1、规格：外径尺寸35.8×27.8×1.5cm，塑料厚度0.16cm， 2、材质：ABS | 个 | 5 |  |
| 51 | 半透明塑料箱 | 1、规格：外径尺寸36×27×10cm，四周厚度0.2cm，底部厚度0.26cm， 2、材质：PP | 个 | 5 |  |
| 52 | 亲亲宝贝托班感统游戏区实施方案 | 1、规格：18.5×26cm， 2、数量：1本 | 本 | 1 |  |
| 53 | 团体活动桌椅 | 1、材质：实木， 2、桌子拼接尺寸：120×58×53cm; 3、配置：一张桌子+4张椅子 4、功能：灵活拼接各种造型，便于上课方式的使用 | 套 | 13 |  |
| 54 | 移动蓝牙音箱 | 1、功能：可手机APP无线操控。 2、信噪比≥80dB（A） 3、尺寸：29×27×41.5cm， 4、电池容量：6600mAh，可连续使用7小时。 5、配麦克风。 6、音频输入：USB、TF卡、线路、蓝牙。 | 个 | 6 |  |
| 55 | 多元秋千悬挂组合游戏架 | 1、功能：多元秋千悬挂架可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供3个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 2、尺寸：300×240×240cm， 3、材质：铁+海绵+pu皮 | 套 | 1 | 1楼 感统教室1（秋千攀爬、大运动训练） |
| 56 | 拉架弹弹床 | 1、尺寸：200×200×150cm， 2、材质：铁+海绵+pu皮+弹力布 3、功能：由3条弹力布重叠组成，弹力大承重强，训练儿童体能运动 | 套 | 1 |  |
| 57 | 攀岩组合器材套件 | 1、功能：多款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件，配合由导师遥控控制的导引目标，可为不同程度感统失调孩子提供多元化及具挑战性的运动觉训练。款式新颖、安全耐用，让孩子在玩乐的同时训练体能，增强体质，锻炼四肢协调、肌肉控制。 2、尺寸：300×240cm； 3、板材材质：柳桉芯实木多层板 表层贴面：桦木纹实木贴面 | 套 | 1 |  |
| 58 | 海绵保护垫 | 1、功能：为训练时提供足够的安全保护措施。 2、尺寸：150×150×20cm， 3、材质：PU皮+海绵 | 套 | 2 |  |
| 59 | 多感官互动训练仪 | 1、体感数字互动捕捉功能：可不借助任何辅助设备，通过肢体动作实现实时动作捕捉，且在互动捕捉区域10厘米内才会触发互动操作，有效防止其他动作干扰导致误操作； 2、互动感应板：墙面互动感应区可由各种形状的互动感应板组成，组成规格及数量依据教室实际情况决定； 3、触摸式控制台：负责设备成像、体感互动捕捉、训练软件选择、软件升级、音量图像控制等操作进行； 一、内置可触式感应训练器： 1、实时姿态感知功能：实时识别人体姿态变化并通过图像做出实时反馈； 2、互动训练软件：训练软件分为初级训练、高级训练、情景训练。可实现多人同时操控，儿童通过投掷软体互动配件击发训练软件从而实现同时刺激左右脑分区锻炼提高中枢神经系统的活动水平，训练软件数量不少于16个； 3、体感数字互动捕捉功能：体感互动捕捉区内，可通过实体感统器具，如球、棒等实现动态捕捉与影音同步互动，也可不借助任何辅助设备，通过肢体动作实现实时动作捕捉，从而进行互动训练； 4、软件功能：本设备主要以上肢训练为主，锻炼上肢大肌肉屈伸灵活运动，增强肌肉活力与动力，在此要求之上融入颜色、形状认知、记忆力、注意力、家庭生活安全隐患等能力相关训练； 5、软件升级：设备可通过随机配送的专用升级U盘插入设备的USB接口，打开系统设置界面的更新选项，完成设备系统以及训练软件的更新升级； | 套 | 1 |  |
| 60 | 南瓜秋千 | 1、功能：同心轴旋转秋千，南瓜形座位，四肢同时配合的高程度姿势控制。需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，锻炼手臂力量增强稳定性，训练儿童平衡能力，加强体能锻炼，丰富秋千样式综合锻炼儿童平衡能力。 2、尺寸：50×150cm， 3、材质：帆布+丝棉 | 个 | 1 |  |
| 61 | T形木马秋千 | 1、功能：同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制，可双人同时使用。需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，训练孩子平衡能力以及身体协调能力，增强体质。 2、尺寸：110×20×120cm， 3、材质：木+海绵+pu皮 | 个 | 1 |  |
| 62 | 方形木马秋千 | 1、功能：前后摇摆秋千，坐姿势基本控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，提供前庭刺激、动作计划、平衡及姿势调整能力、双侧对称整合。 2、尺寸：120×20×150cm， 3、材质：木+海绵+pu皮 | 个 | 1 |  |
| 63 | 方形平板秋千 | 1、功能：同心轴旋转秋千，游戏者可在秋千上变化种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，锻炼手臂力量，增强稳定性，训练儿童平衡能力，加强体能锻炼。 2、尺寸：70×70×150cm， 3、材质：木+海绵+pu皮 | 个 | 1 |  |
| 64 | 内胎秋千 | 1、功能：同心轴旋转秋千，旋转时可同时产生上下震弹感官刺激。需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，提供前庭、本体刺激，改善孩子的双侧动作平衡协调以及姿势控制能力。 2、尺寸：直径90cm， 3、材质：轮胎+布 | 个 | 1 |  |
| 65 | 长方形平板秋千 | 1、功能：通过四根绳的控制，提供较大范围的倾斜度，挑战平衡和姿势调整能力 2、尺寸：120×60×1500mm， 3、材质：木+海绵+pu皮 | 个 | 1 |  |
| 66 | 注意力训练器 | 1、尺寸：13×25cm， 2、设备上端呈漏斗状，下有手柄连接弹射开关。按下弹射开关小球自动弹出，对方使用漏斗接住小球；2个为一对互相合作使用，可以有效地锻炼儿童注意力及协作能力。 3、手柄：表面凹槽设计，握手舒适不易脱落。 4、材质：柔性塑料，可抵抗一定强度挤压、跌落，使用方便不易变形。 ★5、有毒有害物质检测：产品中有毒有害物质（1）可溶性铅（Pb）（2）可溶性锑（Sb）（3）可溶性砷（As）（4）可溶性钡（Ba）（5）可溶性镉（Cd）（6）可溶性铬（Cr）（7）可溶性汞（Hg）（8）可溶性硒（Se）等人体有害元素含量符合合格限值规定范围。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 个 | 1 |  |
| 67 | 海绵过河石 | 1、功能：产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵。多种拼搭造型，激发孩子好奇心，趣味图案，激发孩子认知，锻炼平衡能力，训练灵敏能力和视觉注意力。 2、尺寸：25×25×25cm， 3、材质：海绵+pu皮 | 套 | 1 |  |
| 68 | 四分之一圆 | 1、功能：四分之一圆能够增强对孩子的平衡感和触觉的刺激以及提高孩子的身体自控能力。通过不同组合进行锻炼，平衡能力训练，四肢协调训练，本体觉训练。 2、尺寸：133×42cm 3、材质：pp塑料 | 套 | 1 |  |
| 69 | 万象组合 | 1、功能：兼顾儿童感官、肌体、前庭平衡，精细动作及创作游戏互动等各种能力资源开发需要。分钟组件，分开使用可促进孩子基本动作发展，混合使用时则能增进较多变化的身体协调统合。 2、材质：塑料 | 套 | 1 |  |
| 70 | 软体组合-恐龙组 | 1、功能：锻炼孩子的身体平衡能力，培养色彩认知，增进孩子活动的挑战力 2、尺寸：96×48×36cm， 3、材质：内芯：PE棉；外包PVC皮革 | 个 | 1 |  |
| 71 | 软体组合-飞鱼组 | 1、功能：锻炼孩子的身体平衡能力，培养色彩认知，增进孩子活动的挑战力 2、尺寸：96×48×37cm， 3、材质：内芯：PE棉等相关材质；外包PVC皮革等相关材质 | 个 | 1 |  |
| 72 | 平衡陀螺 | 1、功能：防潮耐磨，皮质亲肤柔软，采用宽厚织带制作而成的拉手工艺更牢固，搬运更方便。前庭能力训练，平衡能力锻炼。 2、尺寸：直径90cm×高40cm， 3、材质：pu皮+海绵+木/pu皮+全海绵 | 套 | 2 | 1楼 感统教室2（软体活动） |
| 73 | 连接式彩虹隧道 | 1、功能：采用轻量聚酯织物覆盖耐用塑料打破传统隧道的设计理念降重推出可拼接的彩虹隧道每支隧道边缘配有尼龙搭扣，可单独游戏也可任意拼接室内或者室外均可使用。本体觉训练、四肢协调训练，爬行训练。 2、尺寸：60×56×68cm， 3、材质：轻量聚酯织物覆盖耐用塑料 4、配置：6只/套 | 套 | 1 |  |
| 74 | 圆形转盘 | 1、功能：训练孩子前庭平衡训练，促进孩子的协调能力，上下圆盘为软包处理，轴承设计，可连续旋转，前庭平衡训练，协调能力训练。 2、尺寸50×50×6cm， 3、材质：pu皮+海绵+木 | 个 | 3 |  |
| 75 | 滑行平台 | 1、尺寸：宽55cm、长220cm， 2、材质：木+海绵+pu皮 3、功能：作为一种感统训练常用教具，它的主要功能在于维持身体姿势的稳定；维持高度的平衡感觉；促进身体保护伸展反应的成熟；促进脑干体系的活跃化。前庭训练、四肢协调训练、本体觉训练 | 台 | 2 |  |
| 76 | 圆形滑行车 | 1、尺寸：直径52cm， 2、材质：塑料 3、功能：训练肢体动作的灵活性与力量，锻炼儿童平衡感；360度灵活转动，承重能力强可随意玩耍。肢体协调、平衡感训练、可搭配滑行平台使用。 | 台 | 2 |  |
| 77 | 方形滑行车 | 1、尺寸：80×56×15cm， 2、材质：塑料 3、功能：强化前庭刺激，有助于平衡感与重力感的发展 | 套 | 1 |  |
| 78 | 过河石 | 1、尺寸：40×22cm， 2、材质：塑料 3、功能：全套由多种颜色，9或11块高低不同的“石头”组成，将过河石自由摆放，有不同陡度的难度和斜度，从一块“石头”上跳到另一块“石头”上，脚不要沾地，保持身体平稳，过河石摆在不同的位置可给幼儿制造富有挑战的路线，让幼儿在跳跃中估算距离的能力得到发展，协调动作以及平衡的时候，增加胆量。平衡感训练、手眼协调训练、上下肢协调训练。 | 个 | 1 |  |
| 79 | 脚踏车 | 1、功能：训练孩子平衡力、大脑协调性。下肢协调训练、上肢训练、平衡感训练。 2、尺寸：43×34×58cm， 3、材质：塑料+铁 | 个 | 2 |  |
| 80 | 游戏小屋 | 1、功能：款式新颖，材质，安全耐用，集爬滑钻等功能，锻炼儿童肢体协调能力，增强体质。 2、尺寸：整体宽度200cm，平台高90cm；2cm厚， 3、材质：桦木贴面多层板等相关材质 | 套 | 1 |  |
| 81 | 儿童感统训练板套装 | 1、功能：通过多款游戏面板进行多人训练，可在游戏中进行康复 | 套 | 1 |  |
| 82 | 软体运动组合 | 1、功能：产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵，舒适安全，增强孩子的触觉，增强孩子团队协作和动手能力 2、材质：PU皮+全海绵 3、配置：17件套 | 个 | 1 |  |
| 83 | 软体彩虹接龙 | 1、功能：产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵，舒适安全，增强孩子的触觉，增强孩子团队协作和动手能力 2、材质：PU皮+全海绵 3、配置：19件套 | 套 | 1 |  |
| 84 | 数字跳箱 | 1、功能：产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵。锻炼平衡能力，训练灵敏能力和四肢协调能力。 2、尺寸：90×75×15/30/45/60cm， | 套 | 1 |  |
| 85 | 数字跳垫 | 1、功能：下肢训练，四肢协调训练。 2、尺寸：200×80×5cm， 3、材质：采用加厚加网PVC皮革，耐磨防刮，抗磨耐撕裂 | 套 | 1 |  |
| 86 | 软体组合-海豹组 | 1、功能：锻炼孩子的身体平衡能力，培养色彩认知，增进孩子活动的挑战力。下肢力量训练、四肢协调训练。 2、尺寸：96×48×38cm， 3、材质：内芯：PE棉；外包PVC皮革 | 个 | 1 |  |
| 87 | 滚轮滑梯 | 1、功能：触觉训练、本体觉训练、四肢协调训练。 2、尺寸：滑梯218×75cm；支架113×78×102cm， 3、材质：PVC+珍珠棉+木质多层板 | 个 | 1 |  |
| 88 | 感觉统合训练系统 | 一、硬件技术参数 1、感应器：精确捕捉人体目标，支持多人捕捉互动 2、设备机箱采用ABS工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全； 二、软件功能参数 1、无需传统量角器，无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，对全身25个关节点快速识别；通过虚拟视听情景互动方式快速进行康复训练 2、通过虚拟视听情景互动方式进行四肢和躯干关节以及粗大运动的训练，包括单侧或双侧肢体同时训练、协调能力训练及肌力等多种训练。 3、软件包含姿态训练，上下肢协调训练、丰富的认知训练，同时可结合实物进行训练，可将真人画面与训练卡通形象实时融合，设备可识别手掌抓握与伸展，进行触觉踩踏、平衡等多种感官活动，改善和促进肢体协调能力，互动感知能力。 4、训练内容不少于70个，可多人互动和单人互动； 系统一键开机进入系统，可通过遥控器进行节目的选择和内容的切换。 ★5、上下肢协调训练内容包含海底打泡泡、摘水果、打雪仗、平衡跷跷板、舞动节奏、足球守门员等不少于15个训练内容。认知训练内容包含认识食物、认知动物、认识水果、垃圾分类、颜色配对、认知交通工具、认识钱币、认识家电等不少于18个训练内容。情景训练类包含秋日落叶、奇幻森林、过马路、躲避车辆等不少于4个训练内容。空间方位精细控制训练包含音乐格、厨房取物、整理鞋柜、整理冰箱、整理餐桌、整理玩具、整理衣柜、整理书柜等不少于7个训练内容，可训练空间方向定位和精准位置控制训练任务，通过训练改善空间方位认知障碍。驱赶训练包含滑雪大冒险、艺术人影、大鱼吃小鱼、顶皮球、蹦上一层楼、顶飞主球、吃逗人等不少于9个训练内容。上肢训练包含缤纷气球、球类运动、拍蚂蚁、拍蜜蜂、抓蝴蝶、收金币、拍打姜饼人踩蘑菇、踩西红柿、踢老鼠等不少于9个训练内容。左右方向训练包含接鸡蛋、躲避球、清理路障等不少3个训练内容，可锻炼孩子左右方向感的训练。 7、游戏中应用抠像技术，使单个训练者或者多达6个训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到康复的目的。 8、训练内容分辨率：1920×1080，高清质量画面，为儿童康复提供高清卡通画游戏训练画面； 9、设备安全性： 1）、设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC1500V的交流电压，60秒内绝缘不被击穿； 2）、设备在-10℃低温环境，工作12小时无异常； 3）、设备在50℃高温环境，工作12小时无异常； 4）、设备在40℃,90％RH高湿度环境，工作12小时无异常； 5）、阻燃达到V-0级。 注：以上产品参数标★号参数功能，须提供该参数功能的软件页面截图作为评审依据； | 套 | 1 |  |
| 89 | 地垫 | 1.尺寸：100×100×3cm 2.材质：EVA 3.功能特点：用于感统训练区防滑防摔，可视室内环境选择合适大小，自由拼接。 | 平方 | 310 |  |
| 90 | 引导式小组康复训练桌 | 功能特点：利用图文声像等多媒体互动技术手段，精心设计策划的引导式训练内容，能够提高参与者在认知，协调、计算、注意力、观察力、判断力等能力的训练，全方位的开拓大脑逻辑思维和创意。设备打破传统卡片或实物认知的局限性，提供更丰富的认知平台。包含有二十多款训练项目，内容丰富，并长期更新；内容囊括数字，拼音，时间，加减乘除计算，地理，趣味物理，乐器，益智，精细动作训练，粗大动作训练等方面的互动训练与游戏完美结合，充分调动参与者的积极性和主观能动性。各模块内容分简单，一般，较难三种模式，适合不同能力的参与者使用。 模块一： 软件可双手操作，同时锻炼提高了左右脑的活动水平； ·包含有二十多项不同内容的认知训练内容，多种多样的形式，生动形象的图片，新颖的玩法，多样可变的桌面，更吸引孩子的注意力，激发了孩子的兴趣，让孩子们在兴趣中学习康复，获得更显著的效果。 ★包含27项康复训练内容；有如下主要内容项目： 1）数字加减乘除，锻炼口算心算能力，训练内容包含20以内的加减法计算，同时还包含20以内的乘除法计算，以及数的分解计算。 2）钢琴，可支持多人进行钢琴弹奏，可切换不同乐器声音种类；包括钢琴，风琴，吉他，小提琴等； 3）拼图：将一张完整的图片拆分打乱，让小朋友将图片重组。以此锻炼小朋友的逻辑思维能力。不少于12张拼图内容 4）重力游戏，通过手指画下自己喜爱图案，通过手指对图案的控制抛甩，将图案飞翔天空或落到地上。 5）配对游戏，进入不同的模式块进入训练后，翻转不同的卡片进行配对，翻转次数越少的情况下配对完成，成绩越好，锻炼孩子的瞬时记忆力，训练模块可选择颜色、动物、地理、形状、名胜古迹等，内容丰富同时也增加了孩子的认知 6）认知时钟，此训练模块分为4种难度初级难度、中级难度、高级难度、超级难度，通过不同的难度训练孩子认识钟表的时间，根据训练提示，可通过调整时钟，分针来调整到指定的正确时间。 7）动物栖息地分类，通过将不同动物拖动到对应的生活环境中，使训练者了解不同动物的生活环境的不同，了解动物的生活习性 8）转轮放物，进入训练界面后看到一圈动物图片在转动，需要将对应的名称和动物匹配起来，既锻炼孩子的手眼协调，也同时锻炼了孩子的认知。 9）接线游戏，进入训练后，将缠绕在一起的线进行拆解开来，锻炼了孩子的耐心和空间思维感 模块二： 系统包括特教教材，培智课件，乐学资源三个模块，包含丰富的教学资源和引导式教育培训智课件体系。 1、电子教材 包含特教教材1～3年级生活语文、生活数学、生活适应课件电子书，共18本电子书教材。内容包含我上学了、老师和同学、学校、教室等课程内容。 ★2、培智课件 课件以体验式学习理论、情境学习理论和具身认知理论为基础，通过寓教于乐的形式启发孩子的心智，让孩子真正成为教学中的主体，培养孩子的学习兴趣，学会生存的基本技能，提高适应社会的能力。激发孩子的潜能。 内容以儿童生活、学习认知、行为规范、安全意义等为主线不少于66个内容。包含入离园、洗手洗脸、穿脱衣服、公众场所说话礼仪、介绍自己、体贴父母、节日的认识：六一儿童节、五一劳动节、新年、国庆节等、安全教育意识：外出安全、小心陌生人、安全用电、雷电安全、地震安全等内容。认知内容丰富，从各个方面训练特殊儿童的校园适应能力，改善其智力发育和社会适应能力。 ★3、培智资源 培智资源模块包括儿歌、动画：成语故事、动物故事、儿童故事、益智故事动画、儿童国学，资源内容不少于200个。 4.实现先进的触摸技术、计算机技术，彻底颠覆传统多媒体教学模式，有效满足了多重交互、情景创设、自主探究、合作学习等教学要求。系统实现康复教师和学生可以在屏幕上进行点、画，身临其境般演绎各种游戏，增强教学的互动性、趣味性和灵活性。 5.标准的系统配音：所有音频文件均须由国家一级配音演员配音，采用标准普通话，能有效地克服因方言、口音差异带来的评估障碍和误差； 6.游戏化训练：康复训练利用控制台提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练学习的目的，让学生重新获得生活能力的康复系统。 7.系统具有触摸选择功能，学生在老师通过课件程序发出指令后，学生能根据指令触控选择。 8、教学课件可根据学生接受能力等因素进行多次使用。 9、系统具有完整的知识体系。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 | 1楼 引导式教育治疗室 |
| 91 | 引导式个训仪 | 功能特点：通过系统指引和引导操作者按照屏幕内容与声音提示进行训练操作，训练内容包括反应能力、运算能力、判断能力、逻辑思维能力、图形辨别能力、认知能力、肢体协调性等指标。训练软件双手操控设计，刺激左右脑分区锻炼，提高中枢神经系统活动水平。 模块一： （1）互动训练软件：训练软件可进行记忆力训练、形状色彩识别能力训练、手眼协调和精细动作训练、反应力训练、逻辑判断能力训练、认知训练等功能； （2）训练软件可实现双手同时操控，同时刺激左右脑分区锻炼提高中枢神经系统的活动水平； ★（3）预装27个引导式康复训练互动训练游戏，包含认识钱币，记忆图片，找不同，分类别，认识方向，找对称，分左右，图形与空间等内容。 （4）训练软件可满足1—2人同时进行互动训练； （5）音量调节采用软件控制，触控滑动条完成音量0到100的调节； （6）软件丰富多样，以娱乐性、节律性意向激发儿童的兴趣及积极参与意识，最大限度地引导调动儿童自主思考的潜力，激发儿童的学习动力，去迎接挑战，解决它们所面临的实际问题；专项互动训练软件针对儿童的注意力、观察力、记忆力、反应力、手眼协调能力、逻辑判断等能力进行训练。 模块二： （1）训练内容包含注意力测试，动作控制训练，反应速度训练，大脑抑制力训练，手眼协调训练，观察力训练，记忆力训练，注意力分配性训练，注意力广度训练，形象性训练，注意力稳定性训练，注意力集中性训练等12项训练内容； （2）可生成注意力评估报告； 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 92 | 儿童认知能力训练系统 | 一、针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，采用阶梯式康复训练模式，同一种认知能力项训练均有不同的难度级别训练题库供康复师选择。 1、包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等十大类的认知图片训练； ★2、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； 3、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； 4、可设置单位课程的认知卡片数量； 5、测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； ★6、包含三个阶梯的认知训练和评估；实现了容易，中、难三个不同的认知训练和评估； 第一阶段包含：身体部位，日用品，人称，食物，水果，动物，衣服，蔬菜，动词的认知 第二阶段包含：交通工具，生活用品，电器，家具用品，生活环境，家庭情景，学习用品 第三阶段包含：比较词，并列词，数量词，介词，形容词，关联词，迷宫，情绪表达，语言描述，问答练习 7、评估模块对应分为三个阶段，每个阶段评估从对应阶段的10个认知中随机抽取10个题目进行评估练习； 8、可智能评估患儿的认知掌握程度； 9、可汇总认知档案； 二、游戏化训练 1、康复训练利用控制中心提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的，让患者重新获得生活能力的康复系统。 2、利用多媒体设备提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的，让患者重新获得生活能力的康复系统。 注：以上产品参数标★号参数功能，须提供该参数功能的软件页面截图作为评审依据； | 套 | 1 |  |
| 93 | 音乐训练仪 | 一、功能特点： 1、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 2、设备采用倒角方形设计，直边加圆弧形、无棱角，无划伤、磕碰隐患； 3、设备采用ABS塑料一体注塑模具加工而成，有效保证设备的坚固程度； 4、设备尺寸不超过42×42×42cm； 5、设备采用12V外置一体变压电源，Type-C接口与设备连接，有效保障使用安全； 6、设备采用2个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高 7、运行噪音≤35分贝； 8、踏板寿命：踏板使用寿命不低于5万次 9、蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件； 10、人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效； 11、可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏； 12、防水测试：全触控操作区防水； 13、可模仿钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等20种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等4组打击乐器音色； 14、3个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。7个基本音级，通过双手触摸，可实现Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个音级的发声。21个音级，通过双脚踩踏和感应区双手触控方式，可演奏21个音级。15）训练模式：为满足不同水平孩子的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式； 15、炫彩灯光组：设备顶部设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示； 16、音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏 17、设备可充电：设备主机、遥控器采用内置锂电池可充电反复使用。 | 套 | 1 | 1楼 音乐治疗室 |
| 94 | 变色灯光泡泡管 | 一、功能特点： 管内可产生泡泡、灯光颜色可变换，无线控制面板，可无线控制泡泡管颜色，加强孩子的视觉感官能力和手眼协调能力； 二、技术参数： 1、150cm泡泡管两根，直径：15cm， 2、材质：亚克力 3、阻燃皮质底座；亚克力玻璃镜面； 4、输入电压：220VAC工作电压：12VDC、AC220V 5、额定功率：小于40W | 套 | 1 |  |
| 95 | 音乐治疗训练系统 | 功能特点：以体感技术为创意技术载体，应用于音乐康复治疗，以音乐治疗的标准技术方案为主要设计原则，融入多媒体体感康复技术，将音乐治疗形象化，趣味化，科技化，生动化，形成一套可以辅助音乐治疗项目，能够让各层次儿童互动参与，能够指导和配合康复老师进行音乐治疗训练课的一款多媒体训练系统 软件参数： 1、无需传统量角器，无需佩戴传感器，采用智能关节识别技术，对全身25个关节点快速识别；通过虚拟视听情景互动方式快速进行康复训练 ★2、系统包含接受式音乐治疗模块、再创造式音乐治疗模块、即兴演奏式音乐治疗模块、音乐处方四个大模块包括：接受式治疗模块：包含舒缓放松音乐、脑波音乐、心理音乐、古典音乐、冥想类音乐、交响乐等类别整体内容不少于200个音乐素材，使训练进行聆听各种音乐来达到治疗的目的，同时通过体感互动技术，可以使参与者人像置于画面中，进行互动，增加治疗氛围；再创造式音乐治疗模块：是通过主动参与互动的方式来进行音乐治疗，训练内容包含动物指挥家、趣味吹气、音乐节奏达人、音乐墙、可视化音乐等几个训练项目；即兴演奏式音乐治疗模块：参与者拿着各种实体乐器，与老师进行即兴演奏，屏幕上通过虚拟现实技术，将参与者置身于各个虚拟场景中，此模块包含海洋剧场、音乐剧场、森林剧场、宇宙剧场、动物音乐会等五个训练场景；音乐处方模块：我们可以针对不同情绪的训练者选择不同的训练模块进行训练，包含预防抑郁、培养情绪、消除焦虑、消除嫉妒、滋养心灵、消除不安、排解寂寞、重拾信心、催眠音乐、舒缓血压、陶冶心情等共13个模块的音乐治疗模块。每个模块内置音乐数量不少于10首，可供训练者选择。 3、系统还包含中医五音疗法。 4、游戏中应用抠像技术，使单个训练者或者多人训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到康复的目的。 5，音乐治疗系统配套特需儿童音乐活动教学指导手册； （1）包含不少于14个音乐治疗训练活动；均针对特殊儿童各项能力针对性设计； （2）每个音乐活动设置有活动目标，活动重点，活动难点，活动准备，适用人群；指导康复老师进行活动的创设； （3）活动过程通过常规引入活动，动作感知活动，乐器操作活动，游戏互动活动四部分构成；详述活动的开展过程，应用的工具和素材，详尽指导康复老师进行活动的具体开展； （4）音乐活动评价表，可根据每个音乐治疗训练活动，设置活动目标和评量等级，设置评价标准，进行活动总结及反思档案汇总。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 96 | 击打训练套装 | 一、手部击打乐器： 1、尺寸：宽50—90cm高55—98cm 2、材质：钢材+塑料 3、功能：键盘：88键GHS键盘，渐层式琴锤标准； 4、木纹黑带app跟弹加凳子 5、136×36×85多功能踏板音色更加逼真，音与音之间过渡更加自然，能表现出跳奏、连奏、强奏、弱奏等多种复杂的音色变化 6、采样源于百万专业演奏级三角钢琴 二、上肢击打乐器： 1、材质：鼓桶白杨木材质，擦片黄铜材质 2、尺寸：五鼓10寸、12寸、14寸、16寸、22寸各一套 擦片14寸、14寸、16寸、18寸各一套 3、功能：肢体感知训练，融入教学使用 三、奥尔夫击打乐器： 1、8寸铃鼓：材质：羊皮鼓面，桦木棕色鼓圈，电镀银色金属镲片。尺寸：鼓面直径20cm，鼓高4.3cm。数量：6个 2、圆舞板：材质：橡木，原木色漆面，黑色松紧带。尺寸：直径5.7cm，厚度2.8cm。数量：7对 3、沙蛋：材质：蓝色ABS外壳，内置钢砂。尺寸：直径4cm，高5.5cm。数量；15对 4、儿童拍箱：材质：桦木原木色箱体，黑胡桃棕色拍面，内置金属配件。尺寸：长27cm，宽29cm，高33cm。数量：4个 5、鱼蛙：材质：橡木，原木色漆面。尺寸：长25cm，直径5cm。数量：8副 6、龙口梆子：材质：橡木，原木色漆面。尺寸：规格长20cm，直径5.5cm。数量：8副 7、21铃棒铃：材质：橡木黑色手柄，电镀银色金属铃铛。尺寸：规格长21cm。数量：8对 8、沙锤：材质：橡木，原木色漆面，内置钢砂。尺寸：长20cm，头部直径5cm。数量：8对 9.铜碰钟：材质：橡木原木色手柄，黄铜碰钟。尺寸：长16cm，碰钟直径3.2cm。数量：8对 10、游戏区收纳设备：材质：桦木多层板；尺寸：厚度1.6cm，长122cm，宽37cm，高93cm。带轮抽屉2个。数量：1套 | 套 | 1 |  |
| 97 | 彩光球 | 1、功能：能吸引孩子注意远方转动的影像，提高学生专注能力 2、技术参数： （1）电源参数：220V、50Hz （2）直径约15cm， | 套 | 1 |  |
| 98 | 豆袋 | 1、功能：放松心情，舒缓情绪。本体觉训练、自我认知训练。 2、尺寸：90×110cm， 3、材质：PU皮 | 套 | 2 |  |
| 99 | 听觉统合训练系统 | 模块一： 1、系统通过数量评估和功能评估测试受试者的助听听阈及语音识别能力，系统包括听觉评估系统、滤波复合音、言语主频分析、听觉主频模拟以及康复效果全程监控系统。 （1）听觉定向、声调等的听分辨； （2）听觉数量和功能学习，提供语音均衡式听觉分辨练习； （3）语音、词语、词组、短句、选择性听取等功能评估； （3）单双三条件的听理解； （4）系统含有韵母音位对比识别、声母音位对比识别评估 （5）包括异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知训练评估 （6）提供多种类型真实背景噪声模拟 （7）滤波复合音：能产生主频特性明确的滤波复合测试音； （8）主频特性明确的听察知训练； （9）滤波复合音的视听训练； （10）超音段分辨条件下的听分辨训练； （11）基于音位对比条件下的音位识别训练； （12）听觉理解训练，基于单、双、三条件、词组和短句的听理解训练； （13）基于音位对比条件下的音位识别评估，并且显示错误走向分析； （14）基于单、双、三条件、词组和短句的听理解训练； （15）系统包含听感知、听分辨、听识别、听理解等模块每个模块可针对不同用户进行训练。 （16）听察知包含林氏六音、乐器类、动物类、动物类和自然环境类的听觉基础训练 （17）听分辨包含时长分辨、声级分辨、频率分辨、声调分辨、听觉定向等训练 （18）康复效果全程监控系统：管理听觉评估系统模块的数据，对受训者的康复过程的结果进行全程监控。 （19）双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的控制屏。主控屏上提供监控窗口，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，同时也可避免受训者因目光注视或观看到评估结果等产生的各种不利于评估进行的情绪，又可清楚地了解受训者的实时评估情况。 模块二： 1、系统通过视觉统合训练和听觉统合训练两个模块进行听、视觉训练。 2、系统包含视觉统合训练、听觉统合训练、系统设置、档案管理 3、系统可进行使用单位设置、角色设置、不同使用人员的权限设置、用户管理设置 4、系统的档案管理可以每个参与训练的人员的训练档案进行查看、修改和删除等功能 系统介绍五个模块 5.视觉统合训练模块包含视觉刺激、空间感官、脑波音乐、心理疏解等不少于4种类别，包含不少于40种视频资源，使训练者得到全面的接受式视听统合治疗。 6.视觉统合训练模块可设置视频播放的不同呈现方式，包含现实、虚拟、现实+虚拟、虚拟+现实四种模式，给训练者不同的视觉刺激。 7.视频播放虚拟效果可进行不同设置，包含2角镜、波浪气旋、卡通线框、油画、怀旧纸张等不少于10种不同场景可选择； 8、听觉统合训练系统让受训者聆听经过调制的音乐，辅助调节听觉系统，改善语言障碍、交往障碍、行为紊乱和情绪失调的目的。系统包含不少于20组处方音乐和自定义音源两个模块。 9、听觉训练模块可进行不同的滤波设置，滤波种类有原声、低频过滤、高频过滤、频率范围四种设置模式，每个音源输出可设置不同的过滤模式； 10、设置不同的声音输出模式，包含左50%—右50%、左30%——右50%等一共六种设置模 式 11、可随时设置音源过滤频率：包含250HZ、500HZ、700HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ、8000HZ、10000HZ、12000HZ 12、系统可以根据训练者的不同，设置不同的训练处方，可供选择处方不少于8种 13、系统支持康复医师自定义添加音源，自定义音源包含自然音乐、舒缓放松音乐、脑波音乐、心理音乐等四个模块。 | 套 | 1 |  |
| 100 | 墙垫 | 1、尺寸：120×30×4cm 2、材质：海绵+皮革 3、功能：达至全室保护效能，器材外围全部加装保护软垫。 | 平方 | 32 |  |
| 101 | 墙面彩绘 | 墙体以手绘的方式绘图，采用防水丙烯颜料整体涂刷，结合多个元素设计，整体风格温馨协调，具有艺术美感。 | 平方 | 300 |  |
| 102 | 多媒体体感互动训练 | 一：硬件参数： 1、地面成像功能，地面成像设备在≤1米的高度内可实现不低于125英寸（250×190cm）的成像区域； 2、设备机箱采用ABS工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全； 3、机柜配置万向轮，投影和互动感应区域可跟随移动，无需重新设置参数； 4、地面成像可不借助任何辅助设备，通过人体的肢体动作实现实时动作捕捉，进行隔空互动训练。 5、设备尺寸（长宽高）：44.8×38.5×91.8cm； 二：软件参数： 1、互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统； 2、前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍； 3、前台导览系统可将常用康复内容自动记忆归类，方便康复教学使用； ★4、训练系统分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类；训练康复内容系统包含不少于140个康复项目，包含城市烟花，切水果，水中花开，猫捉老鼠、顶牛牛、春日小花、音乐灯光跳、音乐节拍、生气的气球、保卫比萨、钢琴、火山爆发、七星瓢虫、出气机器人等内容； 5、认知益智模块需包含认识动物、认识家电、认识交通工具、认识零食、认识钱币、认识生活用品、认识食物、认识水果、认识职业、认知形状、认知动物、加减法计算、认知时间、认知数字、超市购物等不少于15项认知内容；专门针对特殊残疾人群的认知训练进行课程设计； 听觉感知类包含双人钢琴、互动音符、动物声音、音乐灯光跳、音乐节拍、城市烟花等项目，可进行听觉训练及肢体协调训练，丰富的训练项目让参与者能否更加主动地参与 6、趣味互动类包含双人及多人对抗类训练项目，有顶牛牛，火焰对决等内容，可进行小组竞技训练； 7、训练内容设置有1分钟，2分钟，3分钟的训练时长选择，并可选择难易程度，训练师根据受训者情况进行训练强度选择； 8、训练内容可通过后台调整难易参数；对特殊儿童进行训练难度针对性适配； 9、可通过遥控器进行分类的切换和内容的选择； 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 | 1楼 综合能力训练室 |
| 103 | 智能情景模拟康复训练系统（团体版） | 一、硬件参数： 1、设备无需悬挂等后期安装，即插即用； 2、开关按钮，高强度合金材质，防水，使用寿命10万次以上； 3、设备安全性 1）抗电强度测试：设备具有极高的安全性，承受3000V交流电压，60s内设备不被击穿。 2）高温工作：设备在85℃环境中，通电工作24h，设备外观结构和功能无异常； 3）低温工作：设备在-40℃环境中，通电工作24h，设备外观结构和功能无异常； 4）中性盐雾测试24h，试验后样品表面无起泡、毛刺、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求 5）保护技术：设备具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能； 6）阻燃性能达到V-0级 二、智能情景模拟康复训练系统参数： 3、智能互联功能：主机与分机之间，可实现智能互联，可实现主机与分机互联，分机与分机互联，各分机共同参与同一个互动训练，可进行实时的传输，解析，展示，控制等一系列操作，从而使用者可以在不同的子机设备上同时共享训练软件； 4、数据关联：主机与各子机采用数据动态关联技术，子机的互动数据可以实时与主机进行同步； 5、数据传输速度：主机与子机或子机与子机间进行数据传输，通讯延迟小于等于1秒； 6、通讯实时监测：主机能实时监测子机在线状态，子机也能实时显示和主机通讯状态； 7、通讯故障修复：主机子机通讯中断3秒内检测到通讯故障并显示提示，在通讯故障后3秒内，主机与子机能重新连接恢复通讯以保障正常使用； ★8、档案管理模块：支持学生档案批量导入，医师可对学生进行档案管理，设定用户基本信息可进行查询、新增、修改等操作。并可点击用户进行登录，训练结束后生成训练档案，包含学生信息、训练情况、图表分析及临床诊断备注等历史信息。 9、软件内容：训练软件分为社会生活模块、社会适应模块 1）社会适应训练软件包含： 训练1：超市理货员：场景采用3D建模技术，模拟超市环境并扮演理货员，将顾客随意丢弃到各处的物品通过子机间传递的方式，摆放到正确区域的货架上； 训练2：小小快递员：模拟城市环境扮演快递员，让学生了解我们在生活中购买的商品是由快递车运输到城市各地，并由快递员进行包裹的配送； 训练3：小小快餐厅：场景须采用3D建模技术，在快餐店的模拟环境中扮演厨师，通过对图片比较和配对的形式，让学生了解常见快餐食物的制作流程； 训练4：动物饲养员：让学生了解动物园内的场馆及各类场馆中所饲养的动物，并且每位学生需要负责自己场馆中的日常工作（给动物喂食和打扫粪便）； 训练5：校园小食堂：通过模拟食堂后厨、扮演厨师，让学生了解校园食堂是如何供应师生的饭菜，并且每位学生都需要独立或协作完成自身所负责的工作内容； 训练6：商城购物：通过模拟购物商场，并扮演导购员或店铺的销售员，让学生了解和学习在购物商场工作的基本内容； 2）社会生活训练软件包含： 训练1：整理房间：场景须采用3D建模技术，模拟家中环境、不同房间区域中应该摆放哪些物品，并将混乱的物品进行归纳整理； 训练2：教室大扫除：场景须采用3D建模技术，模拟学校班级环境，学习每日应做的日常卫生，并学习这些日常卫生会使用到的工具和使用方法； 训练3：垃圾分类要科学：通过模拟清运车开往各小区进行垃圾回收，并最终运往垃圾分拣中心为背景，让学生根据分类要求进行垃圾分类投放处理（湿垃圾、干垃圾、可回收垃圾、有害垃圾）； 训练4：超市大采购：场景须采用3D建模技术，模拟超市环境，根据购物清单，让学生在超市不同区域中采购商品；训练方式分为教学模式和训练模式，教学模式中只在主机显示训练内容，教师通过操作引导学生完成训练任务。训练模式中训练任务同步到每一台子机，学生根据系统提示自主完成训练任务。 三、引导式综合教育训练系统参数： ★10、系统训练内容包含视觉、听觉、精细动作、运动与执行、健康安全、生活自理、学习常规、概念形成、记忆训练、逻辑思维、颜色分辨等17种分类；训练内容60个整套训练软件的完成应能培养训练者的观察力、判断力、手指灵活度、反应力、精准力、方向辨别能力、手眼协调能力、事物辨别、概念认知、色彩辨别、左右规律协调、左右手同时操作、协作配合、手指精细动作、视觉及听觉能力训练。 ★11、训练模块内容包含： 1）感知觉训练：听觉训练主要包含猜乐器、分辨动物、五行音乐、记忆训练等四大板块。通过趣味卡通动画互动教学，引导提升儿童自主学习兴趣；可选择曲目包含种太阳、春天在哪里、竹蜻蜓、找朋友等多首乐曲选择乐器及曲目后可根据动画进行曲目演奏交互训练；乐器猜猜：根据演奏音乐所使用的乐器的声音辨别对应的乐器歌曲猜猜：根据演奏的旋律辨别歌曲的名称包含曲目虫儿飞、世上只有妈妈好、爱我你就抱抱我等；记忆音乐：根据动画演奏音符顺序进行音符记忆训练，也可自由弹奏乐曲。 2）兴趣与行为训练：包含音乐训练模块、棋类训练模块、绘画训练模块音乐训练乐器模块：包含木琴、口琴、钢琴、二胡、长笛等乐器；绘画训练：运用竖线及几何图形进行书写及绘制数字、字母、蔬菜、动物等图形并伴随语音发生练习、通过卡通人物的虚拟探索场景进行数字通关游戏训练通过海洋、马戏团、沙滩、游乐场等多个主题，实现了连点绘画、临摹绘画、描摹绘画、自由绘画功能。通过画笔选择模块，实现了超过12种颜色切换学画画：根据给出的预览图示可进行蔬菜、动物、形状等8种物体的临摹绘画学习可自由搭配画笔颜 色进行绘制，也可随时擦除已绘制的内容。受训者自由绘制的图画，可由心理咨询师根据笔触颜色、线条及图画表达的内容对受训者进行辅助心理分析。 3）情绪管理训练：情绪表达包含学习乐谱：乐谱符号教学，节拍器、音符、Do,Re,MI、拍号等教学及互动训练；通过弹奏乐器及对卡通形象的设计表达内心情绪。 4）常规执行训练：包含健康安全、学习常规、生活自理等多项训练内容垃圾分类：通过儿童对认知垃圾进行分类，分为可回收、厨余垃圾、有害垃圾等通过训练软件进行对垃圾进行再分类训练。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 104 | 智能AR康复训练系统 | 一、功能特点 将不同的场景训练内容播放在大屏中，通过操作软件设置和选择不同的训练方案，学生能够根据模拟情景中的声音、动画等刺激做出反应，利用计算机及肢体传感器技术，捕捉学生在环境中的动作变化，同时虚拟场景发生相应的视觉或听觉变化，给予学生以反馈。 1、在线云端更新软件，启动自检自动更新； 2、传感器智能提示功能，当系统发现使用者不在传感器的感应范围，会及时出现提示，包括向前、向后、向左和向右的提示； 3、全方位沉浸式体验，场景漫游，3D仿真高清场景及模型，内置生动的语音朗诵讲解； 4、空中手势识别，支持手撑当空中鼠标，实现鼠标移动、点击操作；支持手臂划动方式来选择课程；课程学习过程中，举起双手暂停播放，或者退出； 5、系统内容应包括图片、动画、视频、声音、音乐、故事、游戏等形式，画面包含多种画风，以提高学生的审美能力。内容生动丰富，互动性强，操作简单，具有很强的娱乐互动学习体验。 6、肢体传感器能自动捕捉学生的肢体动作，如跑、跳、爬、拍、握、攀等，并将动作指令与系统课程相结合，学生根据游戏提示进行响应肢体动作，进入课程操作阶段。 7、练习丰富多样：练习具有多种模式可选，包括健康安全模块、自然奥秘模块、科学探索模块、人文素养模块和安全认知视频模块等，同时支持自定义训练，可以根据学生的身体能力、心理状况和任务取向选择和制定不同的康复形式，提高学生训练的积极性与有效性。 8、增强实境技术（AR）：实时模拟现实环境的非侵入性设备，借助人机界面的崭新技术，可以使学生完全沉浸在虚拟场景的练习当中，且无需佩戴面罩、VR眼镜、手套等感应器，消除了其对动作的影响，学生的活动不会受到任何限制。 二、训练内容： ①自然奥秘：神奇的贝类、北极熊、守护大象行动、拒绝劳役大象、猎豹、小猩猩找妈妈、森林的大象、飞鱼、贪玩的小猩猩、捕捉小海豹、海龟的出生、椰子的认识、沙蟹洞的秘密、寻找海星海螺、海豚觅食、聪明的海豚； ②科学探索：太空任务、体验失重、飞入太空站、行星的大小、太阳系家族； ③健康安全：油锅起火处理、心肝肺的认识、车内反锁自救、地震来了、火海逃生、安全之拒绝诱惑、交通标识、安全之躲跑求救； ④人文素养：垃圾分类、大闹蟠桃宴、山洞探险、小小消防员、十二生肖； ⑤安全认知视频模块内容不少于25种：校园：集会急不得、课间十分钟、午间风波、厕所里的小故事、剪刀小风波、流鼻血怎么办、餐梯小风波；安全生活在城市：上学路上、真倒霉、火的诱惑、号码风波、寻找一双大手、一个人在家时、波波的启示、电也是老虎、波波被烫伤了、养宠物的背后、不经意间、路遇陌生人、网吧的诱惑；安全亲近大自然：大江的威胁、地震了、雷雨来了、台风来了、到哪里游泳、高兴之余等内容。 | 套 | 1 |  |
| 105 | 多维教学互动镜 | 一、功能特点 1、通过实体卡片进行学生信息登录及档案管理（姓名、性别及学号等信息）等功能，并可实时在线更新或查看学习进度； 2、老师通过操作器空中操作设备，学生也可通过操作器进行手部精细动作训练，选择所要学习的模块，可一键关机； 3、学生根据教学课堂中老师讲解的相关内容，对照镜面，以互动的方式进行聆听与说话训练，阅读与写作训练及认知与写作训练，增强其学习兴趣及语言表达能力、提高其认知水平； 4、设备提供大量的生活数学教学配套视频，对学生进行数学补偿教学，主要涵盖数前概念学习、时间认知、数的认知、图形认知、位置认知及分类学习； 5、根据系统提供的指导与帮助，学生可以对个人生活、家庭生活、学校生活、社区生活等多种场景可能遇到人、事、物品进行全面认知及学习，同时，在劳动技能训练过程中，学生可通过肢体或语言对照镜面实时模仿等多种学习方式，提升其自我服务技能及家务劳动技能； 二、模块学习内容 1、生活语文： 1.1、聆听与说话：注意听、点头、摇头、招手、再见、面部表情表达高兴、面部表情表达伤心、面部表情表达喜欢、面部表情表达生气、面部表情表达害怕、肢体语言表达情绪、肢体语言表达高兴（鼓掌/击掌）、肢体语言表达生气（握拳/跺脚）、肢体语言表达害怕（捂眼/抱臂）、使用礼貌用语、表达饿了、表达渴了、想上厕所、你我他、你们我们他们、寻求帮助说“快来”、想要就说“请给我”； 1.2、认识与写字：认识有关宠物猫狗的汉字、认识有关文具的汉字和图片、认识有关厕所男女汉字、认识有关垃圾桶的汉字图片、认识有关医院的汉字图片、认识有关超市的汉字图片、认识汉字：书店的汉字图片等 1.3、阅读与写作：关注童话故事书、关注图画书、关注地理书、关注神话故事书、拿书姿势、错误阅读姿势、区别实物和图片、找亲人老师朋友同学、看图找水果、看图找家具、看图找交通工具、看图找动物、看图找衣服、读字、读两个字的词、对三个字的词、听古诗、听儿歌、读古诗、读儿歌； 2、生活数学： 2.1、数前概念：有无、大小、长短、高矮、薄厚、宽窄、轻重、多少、空满； 2.2、时间的认识：白天、黑夜、认识钟表、会看钟表、早晨、中午、晚上、上午、下午； 2.3、数的认识：认识1、认识2、认识3、认识4、认识5、认识6、认识7、认识8、认识9、认识10、认识0、认识加号和加法意义、得数是2的加法、得数是3的加法、得数是4的加法、得数是5的加法、得数是6的加法、得数是7的加法、得数是8的加法、得数是9的加法、得数是10的加法、计算0的加法、 2.4、图形的认识：正方形、长方形、三角形、圆形、平行四边形、梯形、长方体、正方体、圆柱、圆锥、球体、 2.5、位置认识：前后、左右、里外、上中下、曲直； 2.6、分类：按大小分类、按颜色分类、按形状分类； 3、生活适应 3.1、个人生活：认识碗碟子筷子勺子、在家就餐礼仪、公共场所就餐礼仪、认识水杯、认识纸巾、认识餐桌、面包、牛奶、鸡蛋、蛋糕、薯条、面条、馒头、饼、稻米、面粉、糯米、绿豆、红豆、红薯、芋头、酸、甜、苦、辣、咸、会用勺碗碟子、按时就餐、区分男女厕所标志、大白菜、菠菜、西红柿、土豆、苹果、梨、橘子、香蕉、西瓜、胡萝卜、洗手、洗脸、洗澡、刷牙、理发、上厕所男生、上厕所女生篇、如厕、认识和使用毛巾、适时大小便、内衣内裤（正反里外）、秋衣秋裤（正反里外）、毛衣保暖裤（正反里外）、外套棉服（正反里外）、衬衣（正反里外领子口袋）、区别男女生衣服、裙子、无袖上衣（背心马甲）、不同季节着装、认识衣服的主要部分、雨天需要带什么、知道什么是咳嗽、打喷嚏、呕吐、流鼻涕、表达疼痛的位置（头牙肚子）、我的名片（名字性别）、生日、鼻子、耳朵、脚、眉毛、手、认识手指、眼睛、嘴巴、皮肤、大脑、牙齿、头发、四肢、舌头、头、后背、脖子、肩膀、参加学校活动、帮助他人； 3.2、家庭生活：认识爸爸妈妈、认识爷爷奶奶、认识外公外婆、认识家庭成员性别、认识父母和子女的关系、爱惜家具和物品、擦桌子、洗毛巾、晾毛巾、洗衣服、叠衣服、叠被子、整理床铺、扫地、拖地、认识人民币（用途面额）、晾衣服、爱护居家环境、帮忙端餐具、摆好座椅、帮忙拎包/袋子、消费意识、不同人民币消费区别、省钱意识、家庭地址及电话、客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间； 3.3、学校生活：认识班主任任课老师、认识班级同学的名字和同学友好相处、对老师有礼貌、认识学校工作人员、认识学校教室、认识操场、爱护公用设施、认识铅笔笔袋（爱护文具）、遵守课堂纪律、认识书包课本、认识学校公共物品、整理学校公共物品、爱护学校公共物品； 3.4、社区生活：认识邻居、认识社区的公共设施、保护社区环境、自行车、公交车、火车、飞机、警车、救护车、消防车、船、周边的配套设施、周边重要标志、银行、医院、学校、公安局、逛超市、买衣服、鞋店、面包店、饮品店、文具店、邮局、去餐厅吃饭、不乱踩草坪、不乱折花木、认识社区日常活动、用钥匙开门锁门、认识火灾和消防电话、不伤害别人、不与伤害他人的人相处 3.5、国家与民族意识：国旗、中国共产党、中国少年先锋队、升旗仪式； 3.6、地理与历史常识：中国、首都； 3.7、节日与文化常识：元旦、春节、元宵节、清明节、劳动节、母亲节、儿童节、端午、父亲节、教师节、中秋、国庆； 3.8、环境与保护：风、雨、雪、雷电、春、夏、秋、冬、猫、狗、鸟、鱼、鸡、鸭、牛、羊、老虎、老鼠、兔子、蛇、蚂蚁、不乱扔垃圾、水、火、鹅、乌龟、青蛙、狮子、大象、长颈鹿、熊猫、马、鳄鱼、猴子、企鹅、蝴蝶、蜜蜂、虾、螃蟹、豹、熊、海豚、孔雀、骆驼、鹿、袋鼠、犀牛； 4、劳动技能 4.1、自我服务技能：喝水工具、吸管喝水、儿童壶喝水、剥糖纸、剥香蕉、剥橘子、喝盒装的牛奶、穿鞋子分左右、辨认不同的袜子、穿袜子、脱袜子、认识肥皂和洗手液、漱口工具、刷牙的好处、认识纸巾手帕、擦鼻涕、擦嘴巴、表达如厕、找马桶、会用马桶、自己吃饭、吃袋装薯片、喝瓶装饮料、吃果冻、吃桶装薯片、认识帽子、认识手套、认识围巾、不同天气着装、不同季节着装、不同场合穿衣服、仪容仪表、穿衬衣、穿拉链的衣服、穿裤子、认识松紧裤、会穿脱松紧裤、认识脚趾、洗脚、擦香香、剪指甲、梳头、理发、制作三明治、泡方便面、烧开水、洗碗、蒸米饭、遥控器； 4.2、家务劳动技能：认识台灯、认识日光灯、认识窗户（开关）、认识门（开关）、随手关门窗、开门锁门、认识衣柜、认识茶几、认识电视柜、认识书柜、认识床、认识上下床、认识枕头、认识被子、认识门铃、会用门铃、认识手机来电页面、会接电话挂断电话、礼貌对话、会按人数摆放餐具、摆放碗筷、擦窗台、擦门、擦玻璃、洗袜子、洗衬衣、认识电风扇、会用电风扇、整理书包、合理摆放文具、整理物品好习惯、套垃圾袋、系垃圾袋、收纳玩具。 三、物理特性 1、设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC3000V的交流电压，60秒内绝缘不被击穿； 2、设备在-10℃低温环境，工作10小时无异常； 3、设备在50℃高温环境，工作10小时无异常； 4、设备在40℃,90％RH高湿度环境，工作10小时无异常； 5、阻燃达到V-2级； 6、屏幕触摸精度≥2mm物体； ★7、冲击试验要求：冲击实验峰值加速度≥200m/s2，脉冲持续时间11ms，半正弦波，三个互相垂直的轴线方向各3次，冲击后能正常工作。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 106 | 交流辅具－卡片式电子沟通板 | 1、录音：用户可自选卡片进行录音，所录声音不随电池用尽或关机而消失。再次录音会覆盖该位置原有储存，本机储存芯片总录音时长为不少于16分钟。（4层页面设计） 2、模式：共分为四种模式，模式一：12键模式，模式二：4键模式，模式三：2键模式，模式四：1键模式。 3、沟通卡：配置不少于50张沟通卡片，插入卡片即可使用。 4、页面所在层设置：根据不同学生的需求我们可以设置录音和放音的所在层，页面上指示灯1/2/3/4分别对应4层页面。 5、沟通图库：配置沟通图库优盘，专业的图库数量不少于2000份，便于老师制作个性化的沟通卡。 6、特殊开关模式：本机可使用3.5mm标准插头的特殊开关，按压特殊开关进行沟通，为肢体不便人士提供便利。 7、巡检成句模式：插好特殊开关，按特殊按钮，进入巡检成句模式，本机开始顺序播报，播报过程中，根据听到想要表达的声音播报按压特殊开关，全部播报完毕后，本机按照使用者所选（特殊按钮选择位置顺序）组成整句，再次播报。 8、本沟通板可外接耳机或功放，以适用不同障碍人士要求使用。 ★9、用户界面要求：环境控制系统应满足特定用户指令的功能要求，所用方式应满足感觉、认知障碍者的需求。 ★10、输入要求：在使用说明书中指出按键或开关的灵敏区域，及指示区域内触发按键和（或）开关的力的大小。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 2 |  |
| 107 | 交流辅具—拓展显示屏平板式电子沟通板 | 用于培智儿童、智力障碍、脑性麻痹、自闭症、语言发展迟缓等沟通学习认知的一款新型设备，字词句的学习随学随用，造句功能为学生后期的语文学习奠定坚定的学习基础。系统方便实用大大提高学生的主动学习交流兴趣。 1、主界面由不少于36个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放。 2、可自由设置行×列的方式，行和列可从1扩展到8。 3、系统包含不少于3000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。 4、沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。 5、版面排列可自由设置，可自主调整。 6、可进行模板的超链接的功能。 7、可进行文字、播放栏的设定。 ★8、交流辅具功能要求：环境控制系统应为用户提供符号交流信息。 ★9、交流辅具功能要求：交流辅具功能能让用户实现面对面现场交流，便于用户在交流前可生成和存储离线留言。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 2 |  |
| 108 | 个训互动仪 | 1、启智游戏模块 1）启智游戏通过游戏促进学生的语言、动作、认识、情感及社会性等多方面的发展。内容包含小动物找家、花朵保卫战、猜一猜、整理交通工具、水面大挑战、吃的诱惑、厨具跳跳、接电线、抓抓看、食材加工厂、漂亮的衣服、蚂蚁搬家、活动大拼图、图形翻牌、小猫吃鱼、搬运工、找不同、容器配盖子、小猪弹弹跳、画板、采蜜、食物生长环境辨别、蔬菜水果挑战、飞行记、谁跑得最快、湖面狙击、食物味道分类、天气拼图、找不同、季节填色、餐厅食堂派位、小猫去哪、衣服归类、森林作战、职业着装、找一找、动物找家、影子拼图、找镜子、整理房间和手势比大小等游戏。 2）游戏的形式包含：小动物找家：让孩子认识不同动物的居住场所，学会辨认小动物的居住环境。花朵保卫战：让孩子认识颜色，能说出颜色的名称。猜一猜：通过简单的记忆游戏，提高孩子的记忆能力。整理交通工具：让孩子根据交通工具使用地方的不同进行分类，能区分出车和船是不同类的交通工具。水面大挑战：让孩子了解浮与沉的概念，了解哪些物品可以在水面上浮起来，哪些物品在水面上沉下去。吃的诱惑：了解哪些食物对身体有益，哪些食物对身体无益。厨具跳跳：让孩子认识厨房里用的工具，明白厨房中的哪些工具有危险。接电线：让孩子了解电的用途，注意使用电的危险性。抓抓看：让孩子初步了解电脑的组成，了解电脑的作用。食材加工厂：让孩子了解食物与食物材料的关系，能说出常见食物的原材料。漂亮的衣服：让孩子了解不同季节穿不同的衣服。活动大拼图：让孩子了解每天不同时段应该做什么，能将所做的事情与时间段搭配起来。图形翻牌：认识图形，锻炼记忆能力。 2、讲故事模块 1）主要可以丰富学生的想象力，让学生去感悟和体会世界，可以提高学生的语言表达能力，提高学生的专注力和意志力。内容主要有成语故事、笑话故事、谚语故事和听书馆等主要以视频动画讲故事的形式呈现出来，动画可以增加孩子兴趣，吸引注意力。 3、文字学习模块 1）学习课文和课外生字，生字的笔画，拼音等内容有拼音搜索、同步搜索和生字收藏夹等。 2）拼音搜索：通过搜索字的声母和韵母组成字的拼音，搜索到所需文字可以查看每个字的书写演示、描红练习、笔顺练习、组词和字义。 3）同步搜索：可以选择孩子相应年级段生字，点击生字可以每个字的书写演示、描红练习、笔顺练习、组词和字义。 4）收藏夹：可以收藏孩子常错、易错、难懂的文字，可以增强课后复习。 4、百科知识模块 1）包含了地理、理化、历史、生物、数学、语文和综合知识等内容。 2）地理知识包含地球知识、中国地理之最和世界地理之最。 3）理化知识包含物理公式、趣味物理故事、化学公式、元素周期表和趣味化学故事。 4）历史知识包含中国历史、世界历史（一）、世界历史（二）和世界历史（三）。 5）生物知识包含动物常识、植物常识和生物工程。 6）数学天地包含几何图形、数学公式、数学定理、方程学校等。 7）语文园地包含标点符号、句子知识、名人名言、文学常识和文言文常识。 8）综合知识包含太空气象、话说地球、动物植物、日常生活、科学技术、基础学科、人类历史、文化艺术、军事体育和世界风貌。 5、数字知识模块 1）内容包含10-20的认识、10以内的加减法、20以内的加法、20以内的减法、不退位减法、连加减法、认识=、>、<、认识0、认识1-5、认识6-10、认识图形、认识钟表、四边形、统计、整十数加一位数、直线间的关系等。 2）数字知识模块包含：10-20的认识：认识10-20以内的数字，能按数字顺序排列20以内的数字。10以内的加减法：学会2和3的加减法，学会4的加减法，学会5的加减法，学会10以内的加减法。20以内的加法：学会20以内的加法，通过计算比较大小。20以内的减法：学会20以内的减法，通过计算比较大小。不退位减法：了解不退位减法，能计算简单的不退位减法。连加减法：学习了解连加，连减的计算方法，学会计算简单的连加，连减。认识=、>、<：初步认识符号=、>、<，能正确使用符号=、>、<。认识0：认识数字0，能理解0所代表的含义。认识1-5：认识数字1,2,3,4,5，能正确数数，能懂得1-5的实际应用。认识6-10：认识数字6,7,8,9,10，能正确数数，能懂得1-5的实际运用。认识图形：认识日常生活中常见的图形，能认出各种图形在日常生活中的使用。认识钟表：学会看整点钟表，初步了解作息时间。四边形：认识日常生活中常见的四边形，能理解四边形的含义。 3）统计：训练孩子的数数能力。整十数加一位数：理解整十数加一位数的算式及计算方式，让孩子认识10以上的，20以内的数字。直线间的关系：初步认识直线间平行、相交、垂直等关系，学会判断直线的平行、相交、垂直关系。作比较：认识事物间存在轻重的关系，通过比较，判断事物孰轻孰重。 6、多元智能模块 1）通过音乐智能、身体运动智能、数学逻辑智能、语言智能、空间智能、人际关系智能和自我认知智能等几个方面多维度相对独立地表现出来。软件内容包含语文智能、数学逻辑、视觉空间、肢体动觉、人际智能、内省智能、自然科学和记忆创造等。 2）多元智能模块包含：语文智能：说量词、讲故事、形容词、认识动物、学种粮食、逛超市、小鸡成长记、各种各样的车、认识家电、认识水果、认识交通、小小音乐家、季节、动物音乐会、表达我想要、拔萝卜、认识自然、认识颜色、认识蔬菜、接水果、小马车、往哪走和数字儿歌。数学逻辑：作比较、认识数字1-10、1-20的认识、1-20内的加减法、海底数数、数数、小猪的生日、认识图形、认识星期、认识时间、谁喝得最快、食品柜、上楼梯和认识月份。视觉空间：容器、收拾房间、找一找、小猫咪的城堡、上和下、前后、小小玩具售货员、保护藏宝图、远近、下雪啦和热闹的街道。肢体动作：护眼操、律动、爱的鼓励、手指用处大、动作1、动作2和人体。人际智能：热情好客、紧急电话、大家一起玩、打电话、认识人物、礼貌待人、懂得分享、谁丢了东西、卫生间、遵守秩序、尊老爱幼、我的家人、文明用语、平等意识和常用标志。内省智能：表情、我爱学习、有错就改、安全意识、实验室的安全意识、爱护环境、怎么办、对不起和没关系、我是好宝宝和学习讲礼貌。自然科学：帮妈妈做菜、小小记录员、不同的食物、尤拉的剪刀、在农场、谁参加了舞会、耳朵不见了、菜地比大小、打怪兽、不同的穿着、白天和晚上、放风筝、动物园、动物的食物、谁来过我家、谁的家、花园日记、找尾巴、找顺序、星座和找影子。记忆创造：九九乘法、七巧板、趣味拼图、神秘塔罗牌、连连看、猜一猜和找不同。 | 套 | 1 |  |
| 109 | VR综合教学训练系统 | 一、系统内容： ①至少提供100个可交互VR教学课件，包含但不限于语文、数学、英语、科学等多个学科，涵盖植物、动物、人、科学、宇宙、水和空气等多个主题，其主要课件内容有北极熊、卢沟桥、心脏与血液循环、植物生长、日食的形成、雷电类型以及形成、火山内部构造、呼吸系统、花的结构和授粉、昆虫分类、认识水葫芦、生态世界：认识龙卷风、学习电路原理、食品发霉实验、生态世界：认识生态平衡、探索图形、制作果树等。 ②安全教育类VR内容包含：病毒防疫VR内容不少于6个、家中安全VR内容不少于4个、学校安全VR内容不少于4个、自然灾害VR内容不少于4个、公共卫生VR内容不少于3个、消防安全VR内容不少于3个、安全用电VR内容不少于2个、防暴恐VR内容不少于2个、防拐骗VR内容不少于2个、防溺水VR内容不少于2个、交通安全VR内容不少于2个、除颤器（AED）VR内容不少于1个、CPRVR内容不少于1个； 二、硬件配置： 1、视场角≥98°FOV； 2、可佩戴眼镜设计，无需视力调节，支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm，通过TUV低蓝光认证，可在系统设置中开启“护眼模式”； 3、6DoF体感手柄，电磁传感器，用于手部6DoF空间定位，九轴姿态传感器，震动触感反馈； 4、头盔：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，佩戴：混合式O型佩戴结构，两侧绑带快速调节设计，多段可调自适应顶部绑带，机身电池后置，面罩：高透气性泡棉，轻质复合支撑结构。 5、机身按键电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减； 6、充电支持QC3.0快速充电； | 套 | 1 |  |
| 110 | 核心语汇成长沟通训练系统 | 沟通学习认知的一款新型设备，字词句的学习随学随用，造句功能为学生后期的语文学习奠定坚实的基础，系统方便实用大大提高学生的主动学习交流兴趣。 1、包装尺寸：60×40×10cm； 2、材质：纸、PVC等； 3、功能：可录音和放音； 4、实现方式：通过带有感光设备的仪器来感应印刷品的OID光学辨别编码，由主控芯片根据OID实现声音的录和播； 5、语言种类：可通过版面纸张上语言标识进行切换； 6、印刷纸张版面其他功能键：清除键、整句发音、记忆键、录音键、记忆格； 7、课程：不少于3套教学活动设计； 8、声音播放移频处理功能：课件版面包括原音、稍慢、最慢、正音、智能型加大、子音高频位移、子音高频压缩、子音极致移频、压至中频、压至低频功能，在切换功能后，可将核心语汇声音重新定义，协助不同状态听损者从不同角度切入，重新认识声音，建立声音经验； 9、产品组成： （1）点读笔：具有OID光学辨别编码功能的红外扫描笔。 （2）教材组：共不少于20张具有OID光学辨别编码的印刷纸张，分名词篇、句型篇和问答篇。 名词篇：共5张，合计不少于40个词汇。 句型篇：共10张，合计不少于10个常用句型。 问答篇：共不少于8张，每个版面都包含疑问句、肯定句和否定句三种基本句型。 （3）操作板：为17—18mm、厚度1mm正方形特殊材料制成，可贴于多种材质之上可重复使用，每套含不少于40个。 | 套 | 1 |  |
| 111 | 特殊学生教玩具-小恐龙 | 一、功能：对特殊学生对物理控制能力差的情况下，运用轻触式开关技术，由不低于100克按压力道操作，同时具有声音反馈和按压反馈，对学生的作用主要表现在：促进接受性语言能力的发展；提高个案认知能力、促进自发性沟通的形成、激发沟通动机；增强个案的自我控制与自我选择能力。 特殊按压开关专门为物理控制力较少特殊人群研发的按压开关，采用先进的磁感应技术，仅仅需要1N的力就可以触发开关。按压面充分搭配温和的色彩，使用户在体验时足够舒适。配合玩具产品可以让儿童轻松完成按压触发，记录自己或者周围的声音。让儿童轻轻松松就能参与互动。真正激发特殊儿童体机能，使其活泼欢快，开朗健康，指尖触摸，即可拥有视听世界。 二、配置参数： 1、小恐龙具有不低于两个3.5mm的特殊按压开关接口，不低于1个接口可录音，另外不低于1个接口可播放录音； 2、小恐龙自带不低于两个手指开关，可进行录音和播放录音； 3、小恐龙长度：36cm，材质：软毛绒，填充物：三维PP棉； 4、特殊按压开关接口为不低于3.5mm，按压面的直径不小于90mm； 5、特殊按压开关激活力量不低于：100GR； 6、特殊按压开关电缆长度不低于：185cm； 三、硬件配置：特殊按压开关不低于2个，小恐龙一套。 | 套 | 1 |  |
| 112 | 团体训练桌子 | 1、材质：实木， 2、桌子拼接尺寸：120×58×53cm; 3、功能：灵活拼接各种造型，便于上课方式的使用 | 套 | 2 |  |
| 113 | 多媒体情景互动系统（墙地一体投影） | 该系统分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类训练项目，包含上百个精彩的互动内容，给予参与者身临其境的体验和多感官的刺激训练。 一、硬件参数： 1、成像设备的投射方式布局合理，正面无阴影干扰； 2、互动捕捉区域内可实现无限点触发，即可通过感统发声球和感统触控棒实现互动，也可不借助任何触控设备实现实时互动； 3、体感音乐地台采用ABS工程塑料一次冲压成型，单片规格为100cm×100cm×5cm，可组装；墙面互动感应区为15㎡，由15块互动感应板构成； 4、每块体感音乐地台均设有低频振动源，与触摸式控制主机和音响设备同步，可发射16—150Hz的低频振动波，实现骨传导音乐； 5、所有端口均为隐藏设计，表面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升了用户的专注度，同时也避免了用户的误操作而导致设备关闭的情况；隐藏式启动模式采用电源键和启动键分开控制；2个USB接口，实现外接设备的快速接入； 6、高精度互动动作捕捉设备，采用精准定位采集，不受室内光线环境影响，不受干扰因素造成的错误反馈。数据定位尺寸：6M×6M，采集定位精度：误差<1cm。 7、墙面，地面感应台面可同时进行互动感应互动； 二、软件参数： 1、互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统； 2、前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍； 3、前台导览系统设置常用菜单，可将常用康复内容自动记忆归类，方便康复教学使用； ★4、训练系统分为认知益智、运动康复、情景体验、趣味互动、听觉感知、情绪疏解等6大类；康复内容系统包含不少于80个康复项目，内容包括灯光音乐跳，过马路，节奏达人，热气球，保卫食物，动物之声，牙齿保卫战，捡垃圾，冰面钓鱼等内容； 5、认知益智模块需包括认识动物、认识家电、认识交通工具、认识零食、认识钱币、认识生活用品、认识食物、认识水果、认识职业、认知形状、认知动物、加减法计算、认知时间、认知数字、超市购物等不少于15项认知内容 6、运动康复内容丰富，含有保龄球、冰上钓鱼、接鸡蛋、小丑套环、接金币、保护热气球、保护食物、狙击外星人、推箱子、小象马戏团、叮叮的数学花园等内容 7、趣味互动类包含单人、双人及多人对抗类训练项目，训练内容有顶牛牛、火焰对决、四角足球、小小太空站、玛雅宝藏、木筏漂流等内容； 8、训练内容设置有1分钟，2分钟，3分钟的训练时长选择，并可选择难易程度，训练师根据受训者情况进行训练强度选择； 9、听觉感知类包含灯光音乐跳、节奏达人、拍气球、动感钢琴、动物声音、音乐符号、星际时空、滚动气球等项目，可进行听觉训练及肢体协调训练，丰富的训练项目让参与者能够更加主动地参与。 三、配件参数：配备4张音乐律动椅 1、人体工学设计的头等舱座椅 产品尺寸：87×65×104cm（椅背收起）168×65×78cm（椅背展开） 产品重量，净重：30KG；包装重量35KG；最大承载量：100KG，电源：220V（50Hz） 2、设备内部填充高回弹海绵+独立弹簧包填充坐垫，高回弹，使沙发软而不塌。 3、使用纤长靠背，满足不同身高需求，有效支撑腰部，缓解久坐带来的腰酸背痛。 4、外部采用优质皮革，皮面柔软、舒适，透气性强，耐损耐磨，易清洁便于维护。 5、设备可一键灵活坐躺，缓解压力，躺卧角度为170度，满足坐躺姿势。 6、配套一套音乐律动系统，通过控制可进行控制音频输出 7、音频输入可通过插入内存卡、U盘、蓝牙等模式进行音乐播放，给人沉浸式体验。 8、体感音乐模式控制，可通过控制进行一键开关机，可通过控制器进行设置曲目（1.播放与暂停2。上一曲3。下一曲4。振动增强5。振动减弱6音量增大7。音量减小8。蓝牙模式9。单曲循环） 9、音频内容丰富包含不少于200个音频文件，同时根据不同需求可选择播放音频文件的类别，包含调理心情类、休闲放松类、助眠安神类、正念治愈类四大类 10、同时通过控制系统可调整座椅律动频率的大小及播放音乐声音的大小 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 | 1楼 多媒体运动室 |
| 114 | 团体活动箱 | 一、团体辅导器材：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 二、团体活动包A包可做活动游戏有：四两拨千斤；千方百计；与你同在；走出围城；对不起，我错了；你站对了吗；夺宝奇兵；叫卖；Follwme；我第一；不抛弃，不放弃；漂流瓶；对号入座；礼物；男女搭配，干活不累；素描。 三、团体活动包B包可做活动游戏有：生命守护；心有灵犀；代价；营销术；铁锁；挚爱；鲜花绿叶；展现自我，走过来；连连看；养育之恩；彩球接力；广而告之；别人眼中的我；时光倒流；放飞心灵；分秒必争；天籁之音；冥想；魅力T台；绝境求生；你的拼图你做主。 四、团体活动包C包可做活动游戏有：“镜头人生”；肢体语言；头脑风暴；舞龙；清理“主次”；我相信你们；领导范儿；无极限；双赢；分享快乐；发射甜筒；生存法则；有效沟通；黄金分割；灯塔；茫茫人海。 五、团体活动室外D包可做活动游戏有：找碴；松鼠“搬家”；诺亚方舟；蹚水；千里走单骑；甜甜“圈”；合力；绳之以法；与爱同行；凤凰传奇；蛇鼠一窝；小鸟“喂食”；齐眉竿；能量传输 | 套 | 3 | 1楼 团体课训练室 |
| 115 | 多元智能训练平板 | 系统功能参数： 1、系统包含专业的评估量表 系统包含感觉统合评估、PPVT图片词汇评估、联合瑞文智力评估等专业的评估量表进行评估，并可得出评估报告 （1）采用人机交互模式，测评过程智能化、自动化，无需人工计分，系统自动保存和处理分析测评结果，生成相应的测评报告，并提供专业可靠的分析和建议； 2、系统包含认知能力训练与评估 （1）认知内容：包含4大类20项以上的认知类图卡，认知图片库内容总数不少于500张； （2）认知模式：包含闪卡模式，手动模式，图集模式三类认知学习方案；各模式下均可设置认知图片的数量；可设置切换时间； （3）认知测试：包含图形匹配测试，声音匹配测试和图集测试三类方案；可设置不同难度的测试；可记录错误数和准确率 （4）。认知档案：按时间顺序保存历次的认知测试记录，记录参数包括时间，学习内容，模式，正确率等信息；可随时查看档案；7、游戏化训练 康复训练利用控制台提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的，让患者重新获得生活能力的康复系统。 3、智能化多元训练系统 利用多媒体设备提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的，让患者重新获得生活能力的康复系统。 （1）、包含三个阶梯的认知训练和评估；实现了容易，中、难三个不同的认知训练和评估； （2）、第一阶段包含：身体部位，日用品，人称，食物，水果，动物，衣服，蔬菜，动词的认知 （3）、第二阶段包含：交通工具，生活用品，电器，家具用品，生活环境，家庭情景，学习用品 （4）、第三阶段包含：比较词，并列词，数量词，介词，形容词，关联词，迷宫，情绪表达，语言描述，问答练习 （5）、评估模块对应分为三个阶段，每个阶段评估从对应阶段的10个认知中随机抽取10个题目进行评估练习； （6）、可智能评估患儿的认知掌握程度； （7）、可汇总认知档案； 4、系统包含丰富的听觉训练 （1）系统包含时长分辨、声级分辨、频率分辨、声调分辨、听觉定向等五个模块，每个模块包含多个训练内容 （2）时长分辨训练，系统可以进行林氏六音的训练、纯音训练，可选择时长相差1s、2s的训练，同时可以选择单声分辨训练 （3）声级分辨，可进行双音节、单音阶的训练，同时可以选择不同声级的训练 （4）频率分辨训练，可选择不同的频率进行训练 （5）声调分辨，我们可以选择不同声调的组合训练 5、智能沟通辅助系统 系统主要是针对沟通障碍儿童通过设备的扩大及替代的沟通方式，来增加个案的沟通能力及改善生活适应的状况。沟通辅具系统运用电脑软件整合沟通图形库系统、动画与真人语音，将沟通辅具系统的概念充分应用在不同平台上，延伸个案沟通的可能性，让个案表达内心想法。此外结合语言训练策略与情景图库，改善了使用者的语言沟通能力。 （1）主界面由42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放。 （2）可自由设置行×列的方式，行和列可从1扩展到12。 （3）系统包含4000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。 （4）沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。 （5）版面排列可自由设置，可自主调整。 | 套 | 3 |  |
| 116 | 儿童水疗仪（高脚） | 1、控制系统液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节。 2、外槽尺寸130×100×100cm、内槽尺寸100×80×65cm， 3、时间和温度显示：动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（正常训练时间在10—20min）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具有报警功能。 4、涡流嘴数量：4个且方向可以360度可调。 5、涡流强度：涡流强度通过旋钮控制，可无级可调 6、气泡功能：至少有22组气泡组，每个气泡组上面有5个磨具小孔，每个气泡炸裂范围为直径4－直径8mm。 7、强排泵品牌：电机，气泵数量/功率：1组250W（静音合资电机）噪音≤55dB 8、恒温功能：恒温，1500W的保温功率 9、消毒功能具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示 10、安全设置：水电分离，具有漏电保护装置 11、外壳材料：亚克力材料，模具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗） 12、缸体颜色选择：绿色、黄色、白色 | 台 | 1 | 1楼 水疗室 |
| 117 | 儿童抚触台 | 1、尺寸：100×90×85cm， 2、用途：帮助宝宝做抚触按摩，可以刺激宝宝的神经发育。 | 张 | 1 |  |
| 118 | 儿童冲淋池 | 1、规格：100×60×85cm， 2、采用亚克力双层保温 3、根据婴儿体型造型，适合婴儿洗浴舒适状态，安全贴心。 4、椭圆形边角设计，圆润流畅，保证婴儿在洗浴过程中的安全，也方便医护人员操作 5、内部标准304不锈钢支架，结构牢固 | 台 | 1 |  |
| 119 | 心理沙盘 | 1、沙具1000件（人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、水果食物类、石头贝壳及自然物质类、其他类） 2、实木标准沙盘2个（尺寸：约57×72×7cm，材质：实木颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征） 3、实木标准沙盘支架2个（与标准沙盘配套，材质：实木颜色：木本色） 4、实木沙具陈列柜2套（5层9阶，尺寸：160×100×30cm，材质：实木颜色：木本色） 5、原色海沙不少于24公斤 6、沙盘游戏指导书籍1本 7、心理沙盘档案管理系统1套：系统功能：包含沙盘介绍；来访者信息管理；沙盘档案管理；查询；沙具意象词典；沙盘记录表等功能。 1）来访者信息管理：添加来访者；批量导入来访者信息，修改来访者信息， 2）沙盘档案管理：可以添加图片加评语，视频加评语，方便心理老师后期沙盘游戏分析与档案的调取。 3）查询。 4）沙具意象词典。 5）系统具备自主添加沙具意象功能，心理老师可以根据自己的经验添加对沙具投射意象的理解。 6）沙盘记录表：系统可以自动分析并生成沙盘记录表，系统可以根据来访者操作的沙盘游戏情况，把沙具相关数据在系统配置好即可一键自动分析，并生成团体沙盘记录表或者个体沙盘记录表。 8、心理沙盘游戏视频剪辑1套（最少含有5课时的沙盘游戏指导课程便于心理老师参考学习） 9、沙具选取框2个+沙刷2个+沙扒2个 10、心理咨询室制度板4个：尺寸：40×60cm，高清画质，原木裱框，喷漆，亚克力面板 | 套 | 1 | 1楼 心理健康室 |
| 120 | 音乐放松减压舱 | 一、放松减压舱1台 1、初始状态尺寸：108×82×80cm，采用头等舱设计真皮面料（人体接触面）； 2、底座内部主体采用碳钢合金支架； 3、产品靠背顶部配abs材质睡眠级遮光整流罩提供一个安全私密的放松环境。共4个地方配有氛围彩灯：顶部与脚部（使用无线遥控器开启此两部位氛围彩灯）、扶手两侧异型氛围彩灯（减压放松舱接通电源彩灯即亮）； 4、背景音乐系统采用全频耳膜音响；音乐随动体感功能：随着音乐体感震动，增强乐感震撼效果； 5、无线万向控制模块：无线遥控控制坐姿调节、音乐体感强弱；音量大小；音频输入方案； ★6、一键恢复功能：当放松结束后无线遥控器配置了一键恢复初始状态功能； ★7、便捷功能：无线遥控器操作可以自定义记忆一组坐姿和遮光整流罩调整的位置，开启后可以一键调整到记忆状态（之前自定义的坐姿和遮光整流罩的位置）。 8、配置24V安全电源。 二、智能音乐放松系统参数 1、多通道进入方式：（1）注册进入，简单注册，直接用户名和密码即可完成注册；（2）admin管理员进入；（3）游客进入，游客可以无需注册也可以进入系统体验； 2、音乐放松：（1）心理音乐训练项目：纯脑波训练：不少于4个训练项目，其中纯Alpha脑波和纯Gamma脑波训练不低于80分钟。中医五行音乐情绪管理训练：不少于10个训练项目；激扬情绪共振训练：主要是通过情绪共振来实现心理疗愈，其训练项目不少于6个；冥想自我赋能：该训练项目主要是自我心理暗示，达到提升自我从而强大心理免疫力；鸟鸣情景冥想训练：主题鸟儿欢快的叫声情景冥想，疗愈情绪；潜意识对话；抒发情绪共振训练：主要是通过情绪共振来实现心理疗愈，其训练项目不少于6个；高山流水情景冥想训练：主题流水声音情景冥想，疗愈情绪；心灵音乐馆：训练项目不少于40个；音乐放松冥想：快乐非洲音乐元素冥想训练，不少于3个训练项目；引导睡眠时间：通过语音引导改善睡眠问题，训练主题有创伤愈合冥想训练、催眠快速安睡、冬日冥想训练、放松助眠训练、海浪疗愈训练5个训练，训练时长不短于59分钟；振奋情绪共振训练：主要是通过振奋音乐实现心理疗愈，其训练项目不少于13个；中医五行音乐训练：系统配置了20个训练项目：脑波音乐是EEG同步采集的功能磁共振信号产生的音乐，分为Alpha,Beta,Theta和Delta四种。系统配备了11个不同脑波频率背景合成的音乐训练项目。 （2）心理训练：包含2个核心心理干预技术（双音拍疗法BBT、颂钵自然疗法）8个训练大项（催眠工具、呼吸空间练习、呼吸训练、肌肉渐进放松、手碟艺人、艺术欣赏放松、正念练习、脑波训练），共计10个训练项目。在心灵层面：减轻恐惧、多梦、失眠、焦虑、抑郁、心绪不宁等，提高学习力，记忆力和工作效率，恢复知觉力，开启创造力等。训练项目时长有5分钟、20分钟30分钟三个项目； 3、可根据用户使用习惯自行添加训练项目，通过电脑拷贝到设备指导文件下即可。 4、报告：表格方式的报告； 5、个人中心：可以编辑修改信息，管理员还可以通过个人中心批量导入用户信息与导出用户信息； 6、主题切换：可以自由添加，拷贝到tf卡里面相应固定文件夹下即可实现； 7、呼吸训练：系统配置了多种呼吸训练模式，可以自主添加背景音乐； 8、数据转移：系统可以把所有报告导出，导入功能，方便系统之间数据转移与共享。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 121 | 儿童心理评估与训练系统 | 模块一： 1、用户管理：用户可自行注册，注册后可进行登录，进行自我测评的报告查看 ★2、系统包含心理图片、心理音乐、心理影院、心理文章、心理评测等六大模块； 心理影院、心理音乐、心理文章模块：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、放松视频，以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识； 3、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考； 4、档案管理，系统可以对每个用户创建档案，每个用户可对自己测评的内容进行打印，查看； 模块二： 1、心理健康教育管理平台：功能模块：专栏、（机构介绍、关于我们、帮助中心、心理文章、心理图片、心理小测试、心理视频、更新日志）测评（管理员测评普查、管理员自助测评、管理员测评记录、管理普查列表、发起普查、管理测评记录、导出测评记录）、预约咨询（咨询师列表、预约记录、私信记录），调查问卷（管理员问卷列表、管理员问卷记录、综合面板、创建问卷调查），设置（个人信息、皮肤设置、修改密码、综合面板、管理班级、管理量表、管理专栏分类、管理用户资料、管理员辖区设置）等20多个功能模块； 2、量表丰富：系统内置多个国际国内通用心理量表，量表范围涵盖认知、情绪、人格、学习、心理健康、职业兴趣等多方面，可有效实现心理特征的全方位扫描。通用版量表有120个； 3、自主管理测评量表：系统包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的上百个量表（根据版本不一样，量表数量会有区别）。支持自主管理量表，可由管理员自由的管理测评量表，如果管理员暂时不想开放这个量表，可以选择禁用量表，后续又可以恢复量表； 4、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。同时，报告还可以根据咨询师的要求进行个性化的添加心理咨询指导建议等。管理员与用户均能查阅测评报告，而用户只能查阅管理员开放的量表报告，避免敏感性的结果在用户群体中造成不良的影响； 5、智能预警功能：危机预警系统可迅速地将测试者心理健康水平进行筛选、分类，生成严重程度的用户群体预警报表，为个案咨询、团体辅导、危机干预等心理辅导工作提供参考依据； 6、快速预约功能：用户、家长、咨询师可以在控制台上查看相关结果； 7、建站功能：系统不仅具有测评功能，还具有用户档案管理功能，支持用户自定义文章，图片，测试，视频等模块。系统集测评、心理知识普及、心理网站等功能于一体，每个功能模块用户可以自由更改模块名称与自由添加模块； 8、问卷调查功能：系统集问卷设计，问卷发布，数据收集等功能于一体。管理员可以根据实际需要发布相关调查问卷并收集相关问卷结果； 9、系统可自定义分级，针对不同区域、不同学校、不同部门进行由上至下的分级管理要求，系统可设置多个管理员参与管理，最高可设置99级管理级别，智能地控制每级管理员的查询数据范围和操作权限； 10、档案管理功能：系统自动的为每位用户建立心理测评档案，包括用户基本情况、历次测评的报告、咨询情况记录、在线答疑的问题等内容，并且能方便快捷查询这些档案内容； 模块三： 1、系统设置 可设置系统使用单位的单位名称，logo信息等。 2、用户和档案管理 支持多用户评估，可新建和查询用户信息，可对用户信息进行修改，可查询历史评估报告。对评估数据、患者档案进行修改、调看、打印等，可实现儿童头像照片采集。 3、采用权威量表：采用多套权威量表，对特殊儿童智力、认知、言语等各方面综合能力评估的重要工具；适应0-16岁少年儿童智力评估需要；包含，孤独症评估系统，联合瑞文智力评估，PPVT儿童智力测评等多套评估方案； 4、丰富的儿童基础能力训练内容，包含感知觉训练（上与下、认知方向、分左右）、注意力训练（舒尔特方格）、记忆力训练（记忆图片、翻牌配对）、观察力训练（图形与空间、找碴运动会、找不同）等训练模块，通过引导式训练，通过多样的互动形式，以娱乐性、节律性意向激发患儿的兴趣及积极参与意识，最大限度地引导调动患儿自主思考的潜力，激发孩子的学习动力。 5、丰富的认知能力训练内容 系统包含10多类认知卡品，可通过闪卡，顺序切换，图集的方式进行学习认知；也可以通过图片配对，声音配对，图集测试的方式进行认知评估，并系统地将各模式下的认知训练档案和成绩进行保存；方便进行成绩比对； ★（1）包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等十大类的认知图片训练； 可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； 闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （2）可设置单位课程的认知卡片数量； （3）测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； 6、训练计划配置，可根据用户情况，配置康复训练计划，科学合理地进行康复训练。 注：以上产品参数标★号参数功能，须提供该参数功能的软件页面截图作为评审依据； | 套 | 1 |  |
| 122 | ▲悬吊 | 一、吊袋：1套 1、尺寸：120×75cm；最大承重200KG； 2、作用：通过悬吊的无重和不稳定的锻炼机制来降低肌张力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。 吊杆：尺寸：110×直径4.45cm；功能：配合吊篮使用。 二、吊船：1套 1、尺寸：168.5×81×11cm；最大承重150KG； 2、使用方法及作用：用四根80cm的安全绳配合悬吊装置，将吊船吊起，调节中绳的高度把吊船调整至船底距离地面高度20cm，锁死中绳，孩子即可上船不稳定的环境中玩耍练习。 三、平衡凳：1套 1、尺寸：147.5×59×33.9cm， 2、最大承重150KG； 3、使用方法及作用：孩子可以骑在平衡凳上，平衡凳的脚轮很灵活，孩子可以在地面上玩耍或者训练。 四、木塔（配合平衡凳使用）：1套 1、尺寸：53.2×49.6×20cm， 2、配件：手柄螺丝配合平衡凳一起使用；最大承重150KG； 3、使用方法及作用：平衡凳+木塔：把平衡凳固定在悬吊装置的窄带上调整中绳的高度把平衡凳吊起，调整中绳的高度把平衡凳调整至底部离地面20cm以下，锁紧中绳，孩子即可在不稳定的环境中玩耍训练。 五、绳梯（配两块坐板）：1套 1、尺寸：97.2×223.9cm， 2、卡板：37.9×28.7×4.8cm， 3、最大承重150KG； 4、使用方法及作用：把软梯横杆固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把软梯升高至理想的高度，锁紧中绳，孩子即可在不稳定的环境下练习攀爬。 六、爬梯固定杆：1套 1、尺寸：120×4.5×0.3cm，最大承重150KG； 2、功能：配合绳梯使用。 七、双杠：1套 1、尺寸：130×87.8cm，最大承重150KG； 2、使用方法及作用：把单吊杠或双吊杠固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把单吊杠或双吊杠升高至理想的高度，锁紧中绳，孩子即可在不稳定的环境下训练。 八、悬吊鞋：1套 1、尺寸：8.9×17×2.8cm，最大承重200KG； 2、使用方法及作用：把太空鞋固定在悬吊装置的窄带上，调节中绳的高度把太空鞋升高至离地面200mm的高度，锁紧中绳，孩子既可以在不稳定的环境下训练。 九、多功能棒：1套 1、尺寸：5.4×45cm，最大承重150KG； 2、使用方法及作用：把多功能棒固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把多功能棒升高至理想的高度，锁紧中绳，孩子即可在不稳定的环境下训练。 十、早期刺激摆动装置：1套 1、尺寸：87.2×83.5×119.4cm，最大承重150KG； 2、使用方法及作用：用2根100cm长绳配合悬吊装置中绳，将摆动仪吊起，调整中绳的高度把摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，治疗师即可在不稳定的环境下早期帮助婴幼儿训练 十一、支撑摆动装置：1套 1、尺寸：63.5×39.1×137cm，最大承重150KG； 2、使用方法及作用：用2根1000mm长绳配合悬吊装置中绳，将支撑摆动仪吊起，调整中绳的高度把支撑摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，孩子即可在不稳定的环境下训练，并可以通过双手柄的调节训练孩子手的灵活性及握力。 十二、定点悬吊器：4套 1、尺寸：75.5×21.8×7.1cm，最大承重200Kg； 2、使用方法及作用：悬吊装置分正、反面，绳子下端开口的面为正面，用手轻轻地朝自己放心抖动绳子，以便很方便地放松绳子，调整悬带到合适的位置。松开绳子悬吊训练系统自动锁死。 十三、悬吊挂架（定点）：4套 1、尺寸：65×15cm，最大承重500Kg； 2、作用：便于悬吊的安装 十四、轨道：6套 1、材质：航空铝，采用静音 2、尺寸：12×7.5cm，厚度0.6cm，=最大承重500Kg。 十五、悬吊挂架（轨道）：2套 1、最大承重：500Kg； 2、作用：便于悬吊的安装 十六、360度悬吊器：2套 1、尺寸：75.5×21.8×7.1cm，最大承重200Kg； 2、使用方法及作用：悬吊装置分正、反面，绳子下端开口的面为正面，用手轻轻地朝自己放心抖动绳子，以便很方便地放松绳子，调整悬带到合适的位置。松开绳子悬吊训练系统自动锁死。 十七、360度刹车：2套 1、材质：201板、尼龙、轴承钢；最大承重200Kg； 2、功能：用于连接轨道和悬吊器，训练中进行控制。 | 套 | 1 | 1楼 运动训练室 |
| 123 | 垂直运动训练器 | 1、360°红外全感应，一键智能操控，处于任何位置都可精准遥控操作，无操作盲区。 2、智能芯片控制，平缓变速，自动感知速度快慢。 3、流畅甩动，跳跃时轻松无阻，无刺耳噪音。 4、增设亲肤软绳，人体工程学设计，大大降低跳跃难度。 5、底部负重设计，适应各类地面环境，高速转动不宜侧用。 6、10档科学变速。 | 套 | 1 |  |
| 124 | ▲上下肢肌力训练 | 1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓失用性肌萎缩的作用。 2、产品组成：由中央控制系统操作台、上肢驱动结构、下肢驱动结构、脉搏血氧数据接口组成。 3、主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。 4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 5、肢体运动康复器参数： 5.1.电机转速：5~60r/min可调； 5.2.助力扭矩：1~10Nm可调； 5.3.阻力扭矩：0~20Nm可调。 6、设备具有脉搏血氧监测及保护功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。 7、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好地进行主动积极的治疗。 8、三种阻力控制模式：自动、手动、自动+手动。 9、情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。 10、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 11、两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。 12、四大安全功能：手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧监测停机。 13、患者病历信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。 14、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退、移位。 15、多折断可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。 16、痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。 17、三阶段四期：治疗分为预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段三大阶段，预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。 18、治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。 | 台 | 1 |  |
| 125 | 训练用扶梯（二面） | 1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2、结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯 3、扶手杠调节范围（cm）：0-25 4、扶手杠侧向额定载荷（kg）：≥70 5、梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝，深28cm 6、阶梯额定载荷（kg）：≥135 7、参考规格（cm）：337×83×120～147 | 套 | 1 |  |
| 126 | 平行杠及附件 | 1、参考规格（cm）：335×86～118×75～104.5，矫正板坡度15° 2、参考质量：138.0kg 3、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 4、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 5、杠杆直径（cm）：直径3.5 6、杠杆宽度调节范围（cm）：86～118 7、高度调节范围（cm）：75～104.5 8、额定载荷（kg）：≥135 9、矫正板坡度：15° | 套 | 1 |  |
| 127 | 平衡板（带扶手） | 1、材质：木制品 2、参考规格（cm）：90×70×15 3、面板摆动角度：-13°～+13° 4、最大承载质量为：≥135kg 5、参考质量：10.0kg | 套 | 1 |  |
| 128 | 姿势矫正镜（带格） | 1、尺寸：88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。 2、材质：架体为钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 | 套 | 1 |  |
| 129 | ▲站立架（坐立两用） | 1、外形尺寸/cm：98×70×90—122cm， 2、凳面高度：46cm， 3、凳面宽度：46cm， 4、座垫转动角度：90°， 5、台面前后调节范围（cm）：66-103 6、膝垫前后调节范围：18cm；左右调节范围9cm， 7、踏脚板额定承载：1600N 8、摆台及臀部绑带额定承载：800N 9、腰部绑带额定承载：400N | 套 | 1 |  |
| 130 | ▲助行器（大） | 1、外形尺寸（长×宽×高）/cm：54×44×52， 2、手柄套中心线间的距离/cm：38， 3、最大回转直径/cm：60， 4、额定承载质量/N：750， | 套 | 1 |  |
| 131 | 爬行架 | 1、材质：钢材。 2、尺寸：80×50×50～63cm，支脚高度分6档，每档高度调节3cm,额定承载50kg 3、功能：训练脑瘫患儿或发育迟缓孩子上肢的支撑及爬行能力 | 套 | 1 |  |
| 132 | 系列哑铃 | 1、参考规格（cm）：84×50×86 2、参考质量：37.0kg 3、结构型式：哑铃、哑铃架 4、材质：静电喷塑架、钢 5、哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个 | 套 | 1 |  |
| 133 | 系列沙袋（绑式） | 1、功能：肌力训练、关节牵引，关节活动度训练、关节屈伸训练 2、参考规格（cm）：65.5×36×73cm, 3、沙袋重量（kg）及个数：2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。 | 套 | 1 |  |
| 134 | 巴氏球 | 1、规格：直径75cm 2、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 | 套 | 1 |  |
| 135 | 花生球 | 1、规格（cm）：直径40； 2、重量：1.3kg； 3、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 | 套 | 1 |  |
| 136 | 滚筒 | 1、规格：直径22×80cm，额定载荷80kg 2、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调的患者进行平衡，协调训练。 | 套 | 1 |  |
| 137 | ▲楔形垫 | 1、规格：外形尺寸（30°）/cm：50×50×30左右 2、用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练 | 套 | 1 |  |
| 138 | ▲助行器 | 1、适用身高：90—135cm 2、胸部支撑高度：69—100cm 3、骨盆支撑高度：49—84cm 4、胸部支撑围度：60—86cm 5、骨盆支撑围度：60—86cm 6、尺寸（长×宽）：75×65cm 7、最大负重：45KG | 套 | 1 |  |
| 139 | ▲可调式砂磨板及附件 | 1、参考规格（cm）：100×80×84—132cm 2、参考质量：60.0kg 3、砂磨板面积（cm）：93.5×72.5 4、砂磨板厚度（cm）：≥0.5 5、砂磨板角度调节范围：0～50° 6、附件品种和件数4个品种，砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具。 7、材质：木质、PVC砂磨板、ABS、静电喷塑架 8、功能：用于对关节功能障碍者进行康复训练，用于改善上肢肌力协调活动能力和进行关节活动度的作业训练。 | 套 | 1 |  |
| 140 | 专注力魔方 | 1、尺寸：15.5×5×7.5cm， 2、四大游戏模式：评分模式、通关模式、记忆模式、多人模式 3、魔方有2块匹配模块，可360°旋转匹配中心魔方即可通关。 ★4、有毒有害物质检测：产品中有毒有害物质（1）可溶性铅（Pb）（2）可溶性锑（Sb）（3）可溶性砷（As）（4）可溶性钡（Ba）（5）可溶性镉（Cd）（6）可溶性铬（Cr）（7）可溶性汞（Hg）（8）可溶性硒（Se）等人体有害元素含量符合合格限值规定范围。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 2 |  |
| 141 | ▲肋木 | 1、尺寸：100×50×130cm，肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离11cm，额定载荷135kg。 2、功能：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 | 套 | 1 |  |
| 142 | 梯背椅 | 1、尺寸：62×55×97cm 2、功能：整体为木质，外形呈梯子形状，外刷清漆 | 套 | 1 |  |
| 143 | 肌力弹力带 | 1、用于康复训练中的弹性抗阻训练，核心力量训练，牵拉，稳定性训练。2、红、黄、蓝、绿、灰五种渐进式阻力级 | 套 | 1 |  |
| 144 | 弹力训练绳 | 1、尺寸：10磅、15磅、20磅、25磅、30磅各一根 2、材质：乳胶 | 套 | 1 |  |
| 145 | 智能数字OT评测训练系统 | 软件功能： 1.通过多点触摸技术评估患者上肢末端运动范围，自动记录数据，根据图表示意图选择合适的上肢训练项目。 2.多点触摸训练系统，钢化玻璃面板。包含作业训练、认知、ADL等情景训练模式。 3.提供多种情景互动运动控制训练，包括认知评定与训练、上肢评定与训练、评定量表、益智与娱乐四大类。 4.多种训练模式：简单、普通、困难三种训练难度可供患者选择，还可以根据患者个人训练情况自行设定训练时间。 5.虚拟情景互动训练增加了患者康复训练的趣味性、沉浸性和构想性，最大限度发挥康复训练的作用。 6.丰富的认知评估与训练：为患者提供了丰富的数字化认知评估与互动训练。包括：认知评估报告、分类拾取游戏、汉字认知、图形认知、图片拼接、形状辨识、实物认知等。互动训练和游戏完美结合，打破传统认知卡片或实物人认知的局限性，提供丰富的认知平台，同时还减轻了治疗师的工作量，提高了工作效率。 7.丰富的上肢评定与训练：上肢评定支持手指等精细化运动控制训练，支持上肢双手或单手操作、单手反应训练、迷宫、平衡感训练等。 8.丰富的评定量表：包含ADL作业评估、Breg平衡量表、偏瘫手评定、徒手肌力评定等各种标准化医用量表，并可根据医院要求进行添加。 9.记录评估数据变化，实时了解患者训练情况。 10.记录训练数据，采集上肢末端运动范围，自动生成训练报告单。 11.整合多次数据，方便系统回顾与评价，训练游戏内置图文操作说明。 技术参数： 1、有独立液晶触摸屏，液晶触摸屏高度调节范围：70—120cm，液晶触摸屏转动角度0-90度。 AC220V，50Hz；功耗：≦300CA；外形尺寸：104×80×70—123cm. 2、多点触摸训练系统，钢化玻璃面板，屏幕不小于42寸。 3、提供40种以上的包含作业训练，认知训练、上肢训练、ADL等情景互动训练模式；能够进行手指精细运动控制训练。 4、提供肌张力评定、徒手肌力评定、偏瘫手评定、Berg平衡评定等评定。 5、具有电机保护机制及过热保护机制。 6、丰富的虚拟ADL训练：包含：买水果、擦玻璃、找一找等，丰富的精细运动控制和认知结合训练，图库不少于1000种，能够提供丰富的动画显示。病人测试、训练结果全记录，对比跟踪康复结果。 7、能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录，能够自动生成病历报告和E×cel报告，可以直接打印测量和评估结果表格。 8、提供中文操作界面，符合临床需求，设备自动校准，减少设备误差，构建患者信息数据库功能，内置图文操作说明，指导标准化操作。 9、整合多次数据，方便系统回顾与评价，自动数据分析并生成评估报告，预留多重测试接口，扩展设备功能。 10、多游戏反馈功能，增加互动。 | 套 | 1 |  |
| 146 | ▲起立床 | 1、适用身高：91—137cm 2、最大负重：45KG 3、主架尺寸（长×宽）：93×62cm 4、坐姿角度：0°-90° 5、座椅至脚踏板高度：11—42cm 6、坐深：28—41cm 7、座椅高度：48cm 8、膝垫深度：6—22cm | 套 | 1 |  |
| 147 | 非触摸式测温净手一体机 | 1、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象，一体化机壳，无拼接； 2、设备采用方形倒角设计，直边加圆弧形、无棱角、无磕碰隐患； 3、设备尺寸为26×20×30cm， 4、供电方式：设备具有插电式、太阳能、锂电池三种供电方式； ★5、太阳能供电：设备具有太阳能自动充电功能，可在阳光下自动充电进行储存，为设备使用提供电能； ★6、非接触操控：非接触操控，人体可在不与设备接触情况下，利用手势动作切换测温、出液等功能； ★7、测温净手功能：设备可在人体无需任何接触的情况下，同时进行手部测温与出液洗手两种功能，也可以根据需要关闭或开启某一项功能 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 |  |
| 148 | ▲吞咽治疗仪（适配电极片1000片） | 1、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 2、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成 3、结构形式：挂臂、手提、台式三合一结构。 4、显示方式：真彩液晶界面显示方式 5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 6、治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、孩子）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线） 7、开路电压峰值：≤150V 8、定时范围：1—99min 9、输入功率：≤175VA 10、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、孩子交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。 11、连续脉冲治疗模式（成人）： 11.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 11.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 11.3、脉冲间隔：100uS 12.4、脉冲频率：20Hz—100Hz可调 12、交替脉冲治疗模式（孩子）： 12.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 12.3、脉冲间隔：100uS 12.4、脉冲频率：20Hz—100Hz可调，持续时间：≥1s 13、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）： 13.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 13.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms 13.3、脉冲间隔：1s—5s可调，步距增量1s 14、评估模式 14.1评估模式脉冲宽度：1000ms 14.2、评估模式脉冲间隔：1000ms 14.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA 14.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA | 台 | 1 | 2楼康复理疗室 |
| 149 | ▲中频治疗仪（适配电极片800片） | 1、中频频率：2kHz~10kHz； 2、输出电流：电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA； 3、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%； 4、调制波频率范围：0～150Hz； 5、调制波形：电疗仪输出的调制波形有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、 6、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定； 7、调幅度：电疗仪的调制度0%、25%、50%、75%、100% 8、差频频率范围：双通道和四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0~200Hz范围内； 9、动态节律：双通道和四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内； 10、差频变化周期：双通道和四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s； 11、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB； 12、最大透热温度：电疗仪应用部分最大发热温度≤60℃； 13、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%； 14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 15、电疗仪按防电击类型分类：I类设备； 16、电疗仪按防电击程度分类：BF型应用部分； 17、电疗仪的额定电压和频率：AC220V50Hz 18、电疗仪的输入功率：ZP-100CIIA(B)：90VA； 19、电疗仪没有对除颤放电效应防护的应用部分； 20、电疗仪没有信号输入和输出部分； 21、电疗仪为移动式设备； | 台 | 1 |  |
| 150 | ▲脑循环治疗仪（适配电极片800片） | 1、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗； 2、电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛； 3、主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式 5、显示方式：液晶界面显示方式 6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 7、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能 8、输出路（线）数：1路磁疗；1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； 2路（4线）仿生电刺激上、下肢； 9、定时功能：可在1—99min范围内设定所需时间 10、磁疗部分 10.1、治疗强度：3-30mT，最高必须达到30mT 10.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V 11、电疗部分 11.1、主频谱：≤20KHz 11.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调 11.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调 | 台 | 1 |  |
| 151 | ▲多功能电疗综合治疗仪（适配电极片1000片） | 1、技术参数 1.1应用范围 适应症：助行、步态训练、肌肉训练；肩关节脱位，上肢训练；中风、脊髓损伤、脑外伤、脑瘫等中枢神经系统损伤引起的肢体功能障碍；基于正常行走模式的功能性电刺激，促进大脑功能重组。 1.2工作条件 1.2.1电压：DC9V，内置充电电池供电 1.2.2温度：5～40℃ 1.2.3湿度：30%～80％ 1.3系统参数 1.3.1治疗模式：4模式：训练（神经肌肉电刺激模式）；定位（动作点定位模式）；卧床（基于正常行走模式设计的卧床下肢训练模式）；行走（基于正常行走模式地站立行走助行模式）： 1.3.2通道：4 1.3.3输出电压：0~60Vp-p（负载500Ω） 1.3.4输出强度：0~50mA（负载500Ω），99级 1.3.5波频：1～150Hz，可设定 1.3.6波宽：30~300us，可设定 1.3.7波形：非对称性矩形脉冲 1.3.8治疗时间：0~60m分钟可调 1.3.9低电量显示：电池低电量信号提示 1.4外观参数 1.4.1重量：300g（主机净重），符合行走佩戴要求 1.4.2尺寸：主机15.4×8×3.8cm，符合行走佩戴要求 1.4.3材料：ABS工程塑材、抗震抗辐射、轻便坚固。 | 台 | 1 |  |
| 152 | ▲设备推车 | 1、整车外形尺寸：55×55×140cm， 2、台面材质：铝合金或Q235钢 3、台面：据地高度900mm， 4、底座材质：一体压铸铝或高强度玻纤尼龙 5、车体重量：9.5KG 6、立柱材质：6063航空铝合金 7、铝合金湿化器挂件 8、铁丝储物筐尺寸：30×18×15cm， 9、ABS储物筐：29×15×17cm， 10、脚轮：3英寸医用双排静音轮（3个带刹车） | 台 | 6 |  |
| 153 | PT凳 | 1、材质：铝钢结合、座垫泡沫海绵、优质PU革； 2、外形尺寸54×54×74.2～85.7cm；凳面高度调节范围：42cm～54.5cm；凳面规格：40×37cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N； 3、产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 4、特点和功能：1）凳面高度可调，方便康复师做手法治疗。2）凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。3）凳面可以360°旋转。4）有靠背，方便康复师休息。 | 个 | 8 |  |
| 154 | ▲护理床 | 手摇病床： （一）、规格：床面长度189.5cm（全长217.5cm）；床面宽87cm（全宽97.5cm）；床面离地高度50cm（不含床垫） （二）、功能要求： 1、背部调节：0°-75° 2、腿部调节：0°-45°。 3、产品具备起背、屈腿功能。 材质： 1、床框采用矩形方管，床腿采用钢制圆管焊接 1.1采用自动机器人焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，防止人工造成的漏焊、虚焊等，保障长久使用稳固； 1.2床体头尾处均带全钢制输液架插孔（共四个） 1.3床框中间两侧带引流瓶挂钩（共四个） 1.4床框两侧配有木纹装饰贴纸。 1.5床体可载重≥250kg； 2、床面板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，两侧顶头配有塑料盖，具有保护作用 2.1整床面板凹型多孔透气设计，具有不易变形、承重、抗冲击能力强、透气性强、防滑等特点。 2.2尾部中央配有防滑支架（可拆卸），可防止床垫在床板升起时床垫下滑 3、床头床尾板采用PE材料，溜背式造型设计，一次吹塑成型，易于清洗。 3.1主体为乳白色，带雅贵木纹贴纸。 3.2床头尾板设计有阻尼锁定挂钩装置，既保证推行时安全使用也可进行快速拆卸，为抢救患留出宝贵时间， 3.3床头尾板均有符合人体工程学设计的推行把手，便于推行，同时可以作为扶手使用。 3.4床尾板外侧配病历卡插座； 4、护栏采用五档折叠铝合金护栏，护栏上下支架，全套模具化锌合金件，牢固安全，具有立卧定位功能，方便快捷。 4.1护栏距离床面高度370mm，确保能够很好地保护患者，防止患者坠床。 4.2护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志，红色代表未锁定，绿色代表锁定，便于识别，更加安全可靠。 4.3护栏设有防夹手装置，折叠时可预防夹手； 5、脚轮采用单杀万向轮，四个直径125毫米的SECURE脚轮，内置全封闭自润滑轴承，一体式轮架，金属螺栓杆，承载能力强，TPU耐磨轮面，降噪防震；轮面采用耐磨材料，静音耐磨； 5.1具有防尘装置，可防止杂物缠绕， 5.2床尾两侧设有中控刹车踏杆，方便操作。 6、手摇把：ABS材料注塑成型可推拉折叠设计，摇手内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料； 床垫： （一）、规格：约190×87×8cm，（适合病床大小） （二）、材质： 1、外套面料：防水防污，透气耐磨材料。 2、内褥：三折床垫，四角圆角设计，配合床板，不易磨损，长宽与床相配。 2.1海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链，厚度≥8cm，海绵≥6cm，椰棕，不生虫，上下表面黏附一层纤维丝绒，不掉渣，厚度≥2cm，海绵密度≥28°，久用不塌陷； 3、床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮，床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒。 | 张 | 25 |  |
| 155 | ▲移动洗浴床 | 1、尺寸：整体长度：213cm，整体宽度：74cm，升降高度：45—70cm 2、床框主体选用304不锈钢，床面选用304不锈钢板；浴槽采用高韧性高分子制成的PVC网格布，有耐高温\严寒（80℃\-10℃），不易变形、老化等诸多优越性能。 3、选用品牌防水无噪音电机，驱动系统自带限位保护、热保护功能，推动力6000N，防护等级：IP55。 | 张 | 2 |  |
| 156 | 穿衣操作台 | 尺寸：100×80×85cm，皮革包海绵台面，模板 | 台 | 2 |  |
| 157 | ▲沐浴移位车 | 1、整车采用优质异型钢管材，壁厚≥2.0mm，表面烤漆处理，无刮痕，无毛刺，无棱角，活动式扶手，带座便功能，整车高低摇把调节； 2、座板可手动张合，高低可调节，方便残疾人转移； 3、靠背采用一次成型PE垫，坐垫采用一次成型ABS垫，易清洗； 4、配置带刹车防撞轮，转动灵活安全；前轮5寸静音轮，后轮3寸。总长600mm，总宽460mm，总高740—940mm。 | 台 | 2 |  |
| 158 | 悬浮地垫 | 1、单块尺寸：40×40×1.3cm 2、单个产品重量850g。 3、材质：高分子弹性体材料生产，保证使用全新材料；添加剂：抗氧化剂、增韧剂等助剂，防止地板变形、老化； 4、结构：整体：整体双层米字面层结构，防伸缩拼块连接，上下拱形交错排列伸缩缝，有效缓解热胀冷缩情况，提供良好的侧向缓冲作用；底部：米字支撑脚。 | 平方 | 90 |  |
| 159 | 原木拱桥椅 | 规格：30×30×53cm（座高27cm） 1、工艺设计： （1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 （2）背板拱桥造型、圆孔提手设计，兼具美观与实用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）座板：采用厚度12mm的饰面实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高：270mm；座深：270mm；座宽：290mm。 （2）椅背：采用厚度18mm的饰面实木多层板双贴橡胶木纹皮，呈现豆绿色木拱桥造型，靠背最大高度109mm，最小高度105mm，圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80×30mm；背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。 （3）椅脚：椅脚厚度22mm、其余框架厚度18mm的橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）产品整体采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。座板及靠背采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 张 | 5 | 3楼 图书室 |
| 160 | 扇形座椅柜 | 规格：119×68×65cm（含坐垫） 1、工艺设计： （1）45°弧形可组合座椅柜，整体内弧边弧度R600mm，外弧边弧度R1200mm，易于搭配其他产品做成组合柜，形式多变。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）采用厚度18mm的实木多层板，下层内空高度254mm，上层书架格内空高314mm；下侧板590mm宽，侧板、中竖板大圆角弧度均为R100mm。 （2）坐柜铺厚度为30mm宽300mm的坐垫，靠背垫厚度30mm，宽320mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。 （3）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径40mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 套 | 3 |  |
| 161 | 铁艺茶几 | 规格：直径40×40cm 1、工艺设计： （1）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （2）无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质：采用优质冷轧铁艺，壁厚3.0mm，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。桌面与桌底的连接只有一根斜柱长度390mm，简易设计。桌面直径400mm，厚度3.0mm；桌底呈双环镂空设计，外直径400mm，内直径320mm。 | 个 | 1 |  |
| 162 | 树轮地毯 | 规格：直径120cm 1.采用优质腈纶材料手工制作，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树轮地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 | 块 | 1 |  |
| 163 | 教具篮 | 规格：26×28×19cm 1、工艺设计： 采用塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度22.5cm最大宽度25.5cm；内控长度23.5cm；两边凹陷设计，凸出15.5mm，两边距离120mm，叠放易抽取。 | 个 | 10 |  |
| 164 | 编织教具篮A | 规格：26×28×15cm 1、工艺设计： 采用塑料编织成型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用塑料编织篮造型，搭配柜子使用，四周做加粗扶手设计宽14mm，可堆叠易抽取。 | 个 | 20 |  |
| 165 | 编织教具篮B | 规格：26×28×8cm 1、工艺设计： 采用塑料编织成型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用塑料编织篮造型，搭配柜子使用，四周做加粗扶手设计宽14mm，可堆叠易抽取。 | 个 | 10 |  |
| 166 | 4层分类书柜 | 规格：90×30×121cm 1、工艺设计： （1）4层分类多方式收纳书架，能适用多种书籍的摆放。 （2）顶部白板可擦写，能方便标签分类。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。顶部（白色挡板位置）可收纳，内空尺寸：870×266×60mm；上层3个格子，每个格子内空尺寸：279×300×250mm，底层通透1格，内空尺寸：870×300×210mm，中间为2层斜靠书架，层高尺寸：270mm，分别前置一条宽40mm的挡板条。 （2）围脚高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条，表面光滑平整，无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 | 个 | 3 |  |
| 167 | 雪松造型双面书架 | 规格：60×80×91.5cm（含轮） 1、工艺设计： （1）多功能带轮带刹车双面书架，书籍储存空间大，移动/固定边界。 （2）雪松造型设计，可活页式摆出各种角度，激发幼儿阅读兴趣。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度15mm的桦木纹饰面橡胶木拼板。书架挡板与垂直方向倾斜夹角为20°，书架挡板高200mm，长570mm，宽52mm；底板收纳格内空：570×249mm；书架为前后2个部分组合，也可展开为一字型/L型靠墙摆放。 （2）每部分书架底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，其中2个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂 （3）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 个 | 1 |  |
| 168 | 移动小书架 | 规格：35×25×43.5cm 1、工艺设计： （1）带提手孔与万向轮设计，移动或提放切换便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度12mm的桦木纹饰面橡胶木拼板。小书架整体半月弧设计，背板整体高400mm，处设置顶部提手孔设计，呈圆矩形，尺寸为：120×30mm，大小高度适合小孩自主拉动，增加孩子们的互动性。两侧板高度320mm形成高低错落感，储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子，竖板高度206mm前挡板高140mm，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，上下格内空分别尺寸：320×105×206mm/320×105×125mm。 （2）底部安装4个1寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。 （3）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 个 | 1 |  |
| 169 | 涂色书架 | 规格：90×30×86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度15mm的桦木纹饰面橡胶木拼板，背板采用厚度5mm的饰面实木纤维板。左侧为收纳柜，中下2层通透可视化，中格内空尺寸：255×270×194mm，下格内空尺寸：250×270×282mm；顶层为背板设计，内空尺寸255×270mm；背板呈两边凹弧设计，最大离地高度860mm，最小离地高度807mm。右侧为4层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 个 | 1 |  |
| 170 | 仙人掌造型书柜 | 规格：100×44×80cm 1、工艺设计： （1）仙人掌造型，底部收纳格设计，兼具装饰与收纳功能，能与其他柜体组合搭配使用。 （2）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度15mm的桦木纹饰面橡胶木拼板，左侧板采用厚度18mm的实木多层。书架共三层，内空长：558mm，内空宽：60mm；底板收纳空间：558×297×112mm。书架层最大离地高度405mm，最小离地高度215mm；可根据实际情况摆放不同书籍。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，造型最大高度800mm（离地），最小高度735mm（离地），座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为30mm，软坐垫面积400×300mm，靠背面积400×250mm。使用4条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为1格收纳空间，内空尺寸：280×280×170mm。 （3）围脚：围脚高度60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 | 个 | 1 |  |
| 171 | 方块百宝箱A款 | 规格：132×33×28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度12mm的实木多层板，12mm乳白饰面实木多层板。4个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控300×300×237mm，3面椭圆形提手孔尺寸：89×26mm，拱门大小：206×206mm。 （2）底部可选配安装4个高度为58mm的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用4条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为39×39×250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为39×39×18.5mm共8个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸88×25×52mm。 （4）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 套 | 2 |  |
| 172 | 方块百宝箱B款 | 规格：132×33×28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度12mm的实木多层板，12mm乳白饰面实木多层板。4个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内框300×300×237mm，4面椭圆形提手孔尺寸：89×26mm。 （2）底部可选配安装4个高度为58mm的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用4条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为39×39×250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为39×39×18.5mm共8个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸88×25×52mm。 （4）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 套 | 4 |  |
| 173 | 方块百宝箱C款 | 规格：66×66×28cm 1、工艺设计： （1）大空间储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度12mm的实木多层板，12mm乳白饰面实木多层板。搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内框629×629×237mm，4面椭圆形提手孔尺寸：89×26mm。 （2）底部可选配安装4个高度为58mm的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用4条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为39×39×250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为39×39×18.5mm共8个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸88×25×52mm。 （4）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 | 个 | 1 |  |
| 174 | 怀抱单人布艺沙发 | 规格：60×50×61cm 1.面料材质：采用优质的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 | 张 | 1 |  |
| 175 | 怀抱双人布艺沙发 | 规格：97×50×61cm 1.面料材质：采用优质的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 | 张 | 1 |  |
| 176 | 兔子条纹布艺沙发 | 规格：50×27×27cm 1.面料材质：采用优质的麻棉面料，颜色黑白条纹，可拆洗。 2.填充材质：内置EPS粒子。 2.产品特点：坐高380mm，坐宽380mm；密度低、重量轻且有弹性，适合幼儿区角的互动学习。 | 个 | 1 |  |
| 177 | 数字圆形皮质软垫 | 规格：直径30×2cm（单个圆垫） 1、工艺设计： （1）亲肤圆垫材质配合数字设计，培养幼儿加深对数字的认识。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）底板采用厚度25mm的实木多层板，圆棒采用桦木原木。底部圆盘尺寸：直径420mm，3根支架尺寸：直径为35mm，长度为500mm。 （2）收纳架底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。 （3）1个收纳架最多可以收纳21张垫子，单个垫子尺寸为Ф30×H2cm，垫子外皮采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色，耐磨耐用；填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 （4）油漆：收纳架采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 | 套 | 1 |  |
| 178 | 山林穿梭绿色地毯 | 规格：220×180cm 1.采用优质尼龙纱线材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 | 张 | 1 |  |
| 179 | 雪糕筒造型书屋 | 规格：120×110×110cm 1、工艺设计： （1）大空间书屋造型搭配软垫，孩子们能躺能坐能趴，营造舒适的阅读环境。 （2）多洞口和窗户设计，侧板喷涂雪糕筒图案，能提高幼儿互动性与阅读兴趣。 （3）铁艺表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （4）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度18mm的实木多层板，底板采用厚度12mm的实木多层板。书架：尺寸：1164×170×830mm；书架分3层，层间隔为：240mm；书架靠背板倾斜度：18°（与垂直方向夹角）。 （2）地垫：软垫部分覆盖尺寸：1165×925mm，铺设厚度为30mm的软垫，采用PVC人造革材质，触感轻柔、亲肤感强，耐磨免洗；内部填充高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。 （3）两侧板带拱门与圆形窗户镂空，拱门门洞尺寸：340×380m；屋顶为一个尺寸L1160×650mm的铁艺架子，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，中间8个固定条组成，间隔126mm，结构稳固。可搭配布艺L255×W140cm，浅咖色半透窗纱，可拆卸清洗。 （4）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，共8个，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）油墨：采用水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 套 | 1 |  |
| 180 | 小奶牛扭扭车 | 规格：40×27×40cm 1.皮革部分：PU革，表面光滑。 2.铁质部分；铁把手，表面喷涂油漆，经久耐用。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 4.木质部分：采用全桦多层板，板材，甲醛释放量、外观质量、理化性能等符合国家标准。 | 个 | 1 |  |
| 181 | 巴士造型图书修补桌 | 规格：100×40×90cm 1、工艺设计： （1）逼真巴士造型设计，配件丰富，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）铁艺表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面橡胶木拼板，桌面离地高度：520mm；侧板高度：630mm；顶部窗口镂空尺寸：650×150mm，顶部白板可使用水性笔进行擦写。 （2）门板内格子宽度：250mm，深度：360mm，上格高150mm，下格高：210mm，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。 （3）内侧板安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L347×W347mm，产品搭配1个铁质收纳盒，尺寸：L230×W90×H50mm，1个铁质笔筒，尺寸：L75×W65×H110mm；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 （4）底部安装塑料脚垫，尺寸为直径17×H10mm，共8个，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）木蜡油：采用的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （6）油墨：采用水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 个 | 1 |  |
| 182 | 雪松造型阅读桌 | 规格：120×80×90cm 1、工艺设计： （1）雪松造型，兼具装饰、阅读、休息功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度18mm的实木多层板。桌面最低处离地560mm，宽319mm，与水平面夹角15°；桌面档条18mm厚/40mm宽；顶部搁物盒内空长1164mm×宽80mm×高59mm，双面贴白色书写防火板，可水性笔书写；侧板雪松造型，每块侧板2个装饰孔，尺寸大小为直径40mm。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 张 | 1 |  |
| 183 | 造型高书柜 | 规格：240×35×255cm 1、工艺设计： （1）圆形+软包阅读空间，营造舒适的阅读环境，增强幼儿的阅读兴趣。 （2）顶部绿色与白色半圆造型，集收纳、陈列、展示、休息于一体，既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面实木纤维板。 （2）柜体高度：2200mm；造型圆内空直径：1000mm，内置软垫，尺寸：1170×320×50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320×270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条，呈乳白色；坐垫下层为3格收纳，内控为142×320mm；右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°，每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320×380mm。 （3）顶部为三个直径900mm半圆组成的圆弧造型，呈奶白，奶绿色。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条，表面光滑平整，无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 | 套 | 1 |  |
| 184 | 造型高书柜 | 规格：240×35×255cm 1、工艺设计： （1）圆形+软包阅读空间，营造舒适的阅读环境，增强幼儿的阅读兴趣。 （2）顶部绿色与白色半圆造型，集收纳、陈列、展示、休息于一体，既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度地避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面实木纤维板。 （2）柜体高度：2200mm；造型方形内空：930×960mm，内置软垫，尺寸：1170×320×50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320×270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条，呈乳白色；坐垫下层为3格收纳，内控为142×320mm；右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°，每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320×380mm。 （3）顶部为三个直径900mm半圆组成的圆弧造型，呈奶白，奶绿色。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条，表面光滑平整，无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 | 套 | 1 |  |
| 185 | 纸艺类 | 1.化浆池：数量2个，材质：松木和不锈钢，尺寸：长1200mm宽600mm高545mm（±5mm），标配：化浆池松木木架1个，内置不锈钢水槽1个，黄铜球阀1个，pvc软管1m，生料带1卷。 2.捣浆耙：数量4个，材质：松木，尺寸：≥总长300mm面长145mm面宽70mm厚14mm。 3.木勺：数量2个，材质：实木，尺寸：≥勺长190mm，勺面宽70mm。 4.抄纸框：数量20个，材质：松木外框，内制尼龙滤布，尺寸：≥长238mm宽190mm。 5.速溶固体压缩纸浆板：数量1千克，材质：固体压缩纸浆。 6.固体压缩纸浆：数量5块，材质：固体压缩纸浆，尺寸：≥长840mm宽670mm，0.62kg。 7.模切机套装-1型：数量2套，标配：模切机－型号1（1台），模切机模板套装-2型（1套），模切机－型号1，材质：塑料，尺寸：长210mm宽90m，m高115mm，最大切割尺寸：长150mm宽75mm（±5mm），颜色：随机，标配：塑料垫板2块。模切机模板套装-2型，材质：碳钢，尺寸：≥长35—100mm，宽30—100mm，标配：模具14个/套。 8.模切机模板套装-7型：数量2套，材质：碳钢，尺寸：≥小叶子长82mm宽50mm，大叶子长97mm宽60mm，花蒂长38mm宽40mm，小花瓣直径60mm，中花瓣直径65mm，大花瓣直径70mm，小花蕊直径25mm，大花蕊直径30mm，标配：8/套。 9.模切机模板套装-4型：数量2套，标配：刀模-1型1套、刀模-2型1套、刀模-3型1套，刀模-1型，材质：碳钢，尺寸：≥长32—50mm，说明：雪花形，标配：3/套。刀模-2型，材质：碳钢，尺寸：≥长35—40mm，说明：海鸥形，标配：2/套。刀模-3型，材质：碳钢，尺寸：≥长15—40mm，说明：飞鹰形，标配：3/套。 10.人台：数量2个，材质：泡沫塑料，尺寸：≥长500mm宽110mm。 11.剪刀-1型：数量4把，材质：金属，尺寸：≥长120mm宽75mm，刃长：32mm，净重：40g。 12.安全剪刀：数量12把，材质：塑料、金属，尺寸：≥长135mm。 13.刻刀套装-1型：数量2套，材质：金属刀片，尺寸：≥刀柄长135mm，标配：刀片1盒，刀柄1支。 14.定位针：数量2盒，材质：金属，塑料，尺寸：≥长32mm，标配：100颗/盒。 15.压花器-1型：数量2个，材质：塑料、金属，尺寸：≥长70mm宽40mm高50mm，直径23—25mm。 16.压花器-2型：数量1个，材质：塑料、金属，尺寸：≥长60mm宽40mm高70mm，说明：鲜花型。 17.压花器-3型：数量1个，材质：塑料、金属，尺寸：≥长60mm宽40mm高70mm，说明：蝴蝶形。 18.压花器-4型：数量1个，材质：塑料、金属，尺寸：≥长60mm宽40mm高70mm，说明：枫叶型。 19.打孔器-1型：数量2个，材质：金属，尺寸：≥长130mm宽57mm高11mm，说明：单打孔径6mm。 20.塑料针：数量4包，材质：塑料，尺寸：≥长70mm，直径2.4mm；针孔长：17mm；针孔宽度：1.8mm，标配：10根/包。 21.塑料镊子-2型：数量6个，材质：塑料，尺寸：≥长120mm，说明：平头。 22.塑料镊子：数量6把，材质：塑料，尺寸：≥长115mm，说明：尖头。 23.手套-6型：材质：橡胶。尺寸：≥长190mm，标配：50双/盒。 24.手套-1型：数量12副，材质：橡胶，尺寸：≥长230mm，掌宽：70mm。 25.水粉笔套装：数量2套，材质：木制手柄，尼龙毛头，金属连接，尺寸：≥长180mm—205mm，标配：12件/套，特性：不同的笔头形状与大小，适用于不同地方，规格的绘画与颜色填充。 26.大白云毛笔：数量12支，材质：竹，兼毫，尺寸：≥笔杆230mm，锋长32mm，笔径80mm。 27.调色纸：数量1本，材质：纸，尺寸：≥长351mm宽249mm，标配：20页，特性：方便快捷，使用时干净整洁，便于学生操作。 28.调色盘：数量4套，材质：优质仿瓷，尺寸：≥直径106mm高24mm，特性：轻便，有盖子可减缓颜料风干的速度。 30.铅笔-2型：数量1捆材质：椴木，尺寸：≥长175mm宽7mm，颜色：原木色，标配：50支/捆，特性：圆形比方形使用场合更丰富。 30.塑料瓶-1型：数量4个，材质：塑料，尺寸：≥高180mm直径66mm，容量：250ml。 31.折叠水桶：数量2个，材质：塑料，牛津布，PP塑料，尺寸：≥直径142mm高142mm。 32.衍纸工具套装：数量12套，材质：不锈钢笔头，PVC手柄，尺寸：≥加长款衍纸笔：笔头长50mm，槽深：8mm。深槽宽衍纸笔：槽深10mm。宽槽宽衍纸笔：槽深1.5mm。笔头直径4mm；槽深10mm，标配：5件/套。 33.木活字印刷套装-6型：数量2套，标配：木活字印刷套装-3型1套，白瓷碟1个，墨汁1瓶，熟宣纸-1型1包。木活字印刷套装-3型，材质：实木，尺寸：≥长315mm宽230mm，标配：五言律诗活字盘1个，随机木活字1副，平刷1个，立刷1个，蜡块1个。白瓷碟，材质：陶瓷，尺寸：≥直径98mm，高21mm。墨汁，材质：黑炭骨胶；墨度细腻，容量：≥500ml/瓶。熟宣纸-1型，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm）标配：25张/包。 34.木活字印刷套装-5型：数量2套，标配：木活字印刷套装-1型1套，木活字印刷套装-2型1套，说明：4组成语活字印刷。木活字印刷套装-1型，材质：实木，尺寸：≥长140mm，宽80mm，标配：成语活字盘1个，木活字4个。木活字印刷套装-2型，材质：花梨木，尺寸：≥长18mm，宽18mm，高20mm，标配：木活字12个（三组成语）。 35.木刻版画套装-2型：数量1套，标配：木刻版画套装1套、黑色油墨1支、胶辊8个、收纳盒-3型1个、熟宣纸-1型1包。木刻版画套装，材质：木质，尺寸：≥长210mm，宽148mm，标配：木刻版画4块。黑色油墨1支，材质：油性油墨，特性：管状，水洗油性油墨，容量：≥50ml/支。胶辊，材质：实木，橡胶，金属，尺寸：≥长160mm宽50mm高30mm。熟宣纸-1型，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。收纳盒-3型，材质：竹，尺寸：≥长300mm宽200mm高20mm。 36.黑色油墨：数量2支，材质：油性油墨，特性：管状，水洗油性油墨，容量：≥50ml/支。 37.大红色油墨：数量2支，材质：油性油墨，特性：管状，水洗油性油墨，容量：≥50ml/支。 38.天蓝色油墨：数量2支，材质：油性油墨，特性：管状，水洗油性油墨，容量：≥50ml/支。 39.中黄色油墨：数量2支，材质：油性油墨，特性：管状，水洗油性油墨，容量：≥50ml/支。 40.瓦当套装：数量1套，标配：四神兽瓦当套装1套、拓包8个、墨汁1瓶、熟宣纸-1型1包、白瓷碟1个。四神兽瓦当套装1套，材质；陶制，尺寸：≥直径170mm，高17mm，标配：青龙、白虎、朱雀、玄武四件套。拓包，材质：纱布、棉花，尺寸：≥直径35mm，高60mm。墨汁，材质：黑炭骨胶；墨度细腻，容量：≥490ml/瓶。熟宣纸-1型，材质：宣纸，尺寸：八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。白瓷碟，材质：陶瓷，尺寸：≥直径98mm，高21mm。 41.墨汁：数量2瓶，材质：黑炭骨胶；墨度细腻，容量：≥490ml/瓶。 42.拓包：数量6个，材质：纱布、棉花，尺寸：≥直径45mm，高60mm。 43.装裱套装：数量2套，标配：裱糊套装1套、空白卷轴-1型（1套）、空白卷轴-2型（1套）、剪纸专用红纸（1包）、熟宣纸-1型（1包），裱糊套装，材质：毛，竹子，尺寸：≥长竹起子360mm，刷子长210mm宽150mm，蜡长130mm宽60mm高250mm，标配：28管排笔，长竹起子，2瓶浆糊，（白）古法川蜡刷子。空白卷轴-1型，材质：半熟宣，仿绫纸，尺寸：≥内心220mm×380mm，整体295mm×700mm，标配：浅灰色1个，粉红色1个，褐色1个，黄色1个，蓝色1个，纸开本：立轴。空白卷轴-2型，材质：半熟宣，仿绫纸，尺寸：≥内心220mm×380mm，整体295mm×700mm，标配：浅灰色1个，粉红色1个，褐色1个，黄色1个，蓝色1个，纸开本：横幅。剪纸专用红纸，材质：宣纸，尺寸：≥长340mm宽270mm，标配：15张/包。熟宣纸—1型，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。 44.钱币套装：数量1套，标配：钱币-3型（1套）、钱币-5型（1套）、钱币木托盘1个。钱币-3型，材质：金属，尺寸：≥60mm—130mm，规格：5件/套。钱币-5型，尺寸：≥25mm，规格：10件/套。钱币木托盘，材质：香樟木，尺寸：260mm×219mm（±5mm）。 45.白乳胶-1型：数量2瓶，材质：白乳胶，特性：膏状，容量：≥500ml/瓶。 46.双面胶：数量2包，材质：胶，尺寸：≥宽5mm。 47.吹塑板-1型：数量40张，材质：吹塑板，尺寸：≥长297mm宽210mm，特性：刻画方便，可充分发挥学生的想象力制作不同的作品底稿，用于套色拓印。 48.水粉颜料套装：数量2套，材质：水粉颜料，容量：≥100mL/瓶，标配：12瓶/套。 49.剪纸专用红纸：数量5包，材质：宣纸，尺寸：≥长340mm宽270mm，标配：15张/包。 50.生宣纸-1型：数量5包，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。 51.锡箔纸：数量5包，材质：铝箔，尺寸：≥长148mm宽148mm，标配：锡箔纸20张。 52.瓦楞纸：数量5包，材质：纸，尺寸：≥长297mm宽210mm，标配：15张/包。 53.熟宣纸-1型：数量5包，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。 54.手工纸：数量5包，材质：纸，尺寸：≥长150mm宽150mm。 55.手工纸-3型：数量5包，材质：纸，尺寸：≥长250mm宽250mm。 56.灰卡板-1型：数量5包，材质：纸板，尺寸：≥长297mm宽210mm宽2mm。 57.花草宣纸-1型：数量2包，材质：宣纸贡菊（黄花），尺寸：≥八开（长350mm宽280mm），标配：25张/包。 58.手工花草纸：数量5张，材质：花草纸，尺寸：≥长790mm宽560mm。 59.竹扇骨耳骨套装：数量20套，材质：竹子，尺寸：≥扇骨长385mm，扇面275mm，标配：扇骨1把，缘边条1条，耳骨2张，双胶纸2张。 60.红色流苏：数量2包，材质：线，尺寸：≥长130mm，颜色：红色，标配：100个/包。 61.彩色纸绳套装：数量2套，材质：纸，尺寸：≥直径1.5mm，长3m/色，标配：大红色，白色，荧光绿色，深蓝色，浅蓝色，荧光黄色，深黄色，宝蓝色，深绿色，浅黄色，橙色，浅粉色纸绳各1捆。 62.衍纸条套装：数量2套，材质：纸，尺寸：≥长390mm宽5mm。 63.纸藤套装-2型：数量2套，材质：纸，尺寸：≥10m/色，标配：艳蓝色，浅紫色，鲜红色，黑色，宝蓝色，杏黄色，深绿色，翠绿色，白色，粉色纸藤各1捆。 64.拓印活动材料：数量12份，标配：A4160克彩色卡纸1张，熟宣纸一1型1张，彩色瓦楞纸条5条。A4160克彩色卡纸，材质：纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm）。熟宣纸一1型，材质：宣纸，尺寸：≥八开（长350mm宽280mm）。 65.抄纸活动材料：数量12份，材质：固体压缩纸浆，尺寸：≥长100mm宽100mm。 66.剪纸卷轴：数量1套，材质：绢布。尺寸：≥长1100mm宽400mm，标配：剪纸卷轴4幅（十二生肖、福字图案随机），膨胀螺丝钉5套。 | 套 | 1 | 3楼 情景活动室 |
| 186 | 建构类 | 1、创意积木-16人包：数量：1套，15筐玩具架－斜放：137cm×38cm×84cmABS塑料，中、小型零件箱收纳用，（4个）超大六筐可移动置物架：190cm×70cm×39cmABS塑料，大型零件箱收纳用，与积木元件同厂家生产，尺寸相匹配。（1个）玩具箱小：19cm×15cm×7cmABS塑料，小型零件收纳箱。（28个） 玩具箱中：37cm×23cm×16cmABS塑料，中型零件收纳箱。（60个）玩具箱大：59cm×40cm×23cmABS塑料，大型零件收纳箱。（6个），C－轴固定键－黑：橡胶材质，（35个）C-20T齿轮-1795C红：ABS材质，红色20齿尺寸：22×22×18mm（35个）50×20mm塑胶轮－黑：ABS材质，黑色轴承车轮，尺寸：50×50×20mm（130个）70×20mm塑胶轮－绿：ABS材质，绿色轴承车轮，尺寸：70×70×20mm（65个）正方颗粒－黄：BS材质，正方体六面连接结构，尺寸：40×40×40mm（65个）A-160mm圆棒－绿：HIPS材质，绿色圆柱形结构，（150个）A-80mm圆棒－红：奇美塑料，HIPS材质，红色圆柱形结构，（150个）A-螺帽-2945C蓝：ABS材质，六角形蓝色螺母，尺寸40×32×18mm（35个）A－螺丝-123C黄：ABS材质，黄色螺丝形积木，尺寸：75×40×35mm（35个）A－铁钉-123C黄：ABS材质，黄色钉形积木，尺寸：57×37×37mm（65个），A-40mm圆球－蓝：HIPS材质，球形积木，（35个） C-70mmⅡ轴-黑：ABS材质，7cm长度自转轴，（20个）C-150mmⅠ轴-黑：ABS材质，长自转轴，（35个）A－单孔单向轨道－黄：HIPS材质，Y形积木，（70个）A-4孔长条－绿：HIPS材质，4孔长方形积木，积木尺寸：195×40×20mm（70个）A-1凸单孔弧三角颗粒-绿：HIPS材质，三角弧形积木，用。（80个）A-3孔圆长条-红：HIPS材质，积木尺寸：140×40×20mm。（200个）A-5孔圆长条-绿：HIPS材质，绿色5孔椭圆形积木，积木尺寸：220×40×20mm。（65个）A-5孔圆长条-橘：HIPS材质，橘黄色5孔积木，积木尺寸220×40×20mm（35个）A-2×3孔长方框－白：HIPS材质，白色六孔长方形积木，零件尺寸：150×80×20mm。（65个）A-60mmⅢ轴-黑：HIPS材质，黑色十字凹痕转动轴，（35个）A-180mmⅢ轴-黑：ABS材质，自转轴类积木，（20个）A-1/8弧轨道结合器-165C橘：ABS材质，135度拐角轨道积木连接器，尺寸95×60×20mm（65个）A－多向转接器-2297C绿：ABS材质，38×20×20mm（100个）（130个） A-直线结合器-2297C绿：ABS材质，38×20×20mm（100个）（65个）A-90度结合器-2297C绿：ABS材质，尺寸：38×20×20mm（100个）A-3孔斜坡轨道－黄：积木尺寸：165×60×40mm。（100个）A-6T自转齿轮-紫：ABS材质，蓝色6齿轴承齿轮形积木。尺寸：50×50×15mm（35个）A-6T自转齿轮-黄：ABS材质，黄色6齿轴承齿轮型积木，尺寸：50×50×15mm（35个）A-18T齿轮-2945C蓝：ABS材质，蓝色18齿传动式齿轮型积木，尺寸：130×130×15mm（35个）A-6T齿轮-1795C红：ABS材质，红色齿传动式齿轮型积木，尺寸：50×50×15mm（50个）A-Y型结合器：HIPS材质，Y形积木，尺寸：82×90×20mm（20个）A-3×4孔长方框－黄：HIPS材质，黄色十孔长方形积木，尺寸：215×120×20mm（50个）A-18T自转齿轮-红：ABS材质，红色18齿轴承齿轮型积木，尺寸：130×130×15mm（20个）A-18T自转齿轮-绿：ABS材质，绿色18齿轴承齿轮型积木，尺寸：130×130×15mm（20个）A-18T自转齿轮-2945C蓝：ABS材质，蓝色18齿轴承齿轮型积木，尺寸：130×130×15mm（20个）A－半圆球体－红：HIPS材质，红色半球形积木，积木尺寸：95×95×50mm。（20个） A－半圆球体－黄：HIPS材质，黄色半球形积木，积木尺寸：95×95×50mm。（20个）A-60mm圆棒－白：HIPS材质，白色圆柱形积木，尺寸：60×15×16mm（100个） B-三角颗粒-2945C蓝：ABS材质，蓝色三角形2cm积木，（100个）B-三角颗粒-棕483C：奇美塑料，ABS材质，棕色三角形2cm积木，（50个）B-三角颗粒-黑：黑色三角形2cm积木，（50个）B-三角颗粒-橘：橘色三角形2cm积木，（180个）B-三角颗粒-白：ABS材质，白色三角形2cm积木，（100个）B-三角颗粒-绿：绿色三角形2cm积木，B-三角颗粒-红：ABS材质，红色三角形2cm积木，B-三角颗粒-黄：ABS材质，黄色三角形2cm积木，（200个）B-上弦颗粒-黑：ABS材质，黑色上弦形2cm积木，（200个）B-上弦颗粒-绿：ABS材质，绿色上弦形2cm积木，（350个）B-上弦颗粒-白：ABS材质，白色上弦形2cm积木，（150个）B-上弦颗粒-橘：ABS材质，橘色上弦形2cm积木，（150个）B-上弦颗粒-黄：ABS材质，黄色上弦形2cm积木，（350个）B-上弦颗粒-蓝：ABS材质，蓝色上弦形2cm积木，（100个）B-上弦颗粒-棕：ABS材质，棕色上弦形2cm积木，（70个）B-上弦颗粒-红：ABS材质，红色上弦形2cm积木，（180个） B-上弦颗粒-灰：灰色上弦形2cm积木，（80个） B-上弦颗粒-棕：ABS材质，棕色上弦形2cm积木，（100个）B-下弦颗粒-蓝：ABS材质，蓝色下弦形2cm积木，（150个）B-下弦颗粒-棕483C：ABS材质，棕色下弦形2cm积木，（80个）B-下弦颗粒-黑：ABS材质，黑色下弦形2cm积木，（50个） B-下弦颗粒-绿：ABS材质，绿色下弦形2cm积木，（50个）B-下弦颗粒-橘：ABS材质，橘色下弦形2cm积木，（50个）B-下弦颗粒-红：ABS材质，红色下弦形2cm积木，（50个）B-下弦颗粒-白：ABS材质，白色下弦形2cm积木，（50个）B-下弦颗粒-黄：ABS材质，黄色下弦形2cm积木，（100个） B－扳手黄：材质，（20个）卷SP特多龙线76cm：（20个）B-6凹正方颗粒－白：ABS材质，白色正方形六凹2cm积木，（50个）B-6凹正方颗粒黄：ABS材质，黄色正方形六凹2cm积木，（50个） B－正方颗粒蓝：ABS材质，蓝色正方一凸五凹形2cm积木，（300个）B－正方颗粒-483C棕：ABS材质，棕色正方一凸五凹形2cm积木。（450个） B－正方颗粒－黑：ABS材质，黑色正方一凸五凹形2cm积木，（150个）B－正方颗粒-3415C绿：ABS材质，绿色正方一凸五凹形2cm积木。（450个） B－正方颗粒-165C橘：ABS材质，橘色正方一凸五凹形2cm积木。（300个）B－正方颗粒-1795C红：ABS材质，红色正方一凸五凹形2cm积木。（700个） B－正方颗粒－白：ABS材质，白色正方一凸五凹形2cm积木。（300个）B－正方颗粒-123C黄：ABS材质，黄色正方一凸五凹形2cm积木。（500个）B－正方颗粒-401C灰：ABS材质，灰色正方一凸五凹形2cm积木。（30个）B-正方颗粒-1355C橘：ABS材质，橘色正方一凸五凹形2cm积木。（80个）B－正方颗粒-722C棕：ABS材质，棕色正方一凸五凹形2cm积木。（80个）A-弧长方颗粒-橘：HIPS材质，长方弧形积木，积木尺寸：80×45×20mm。（80个）A－纸卡固定器－白：ABS材质，圆形积木，（20个）A-单孔结合器-165C橘：BS材质，橘色长方上下有孔积木，积木尺寸：40×40×20mm。（85个）A－环形轨道结合器-2945C蓝：ABS材质，8孔环形积木，积木尺寸：135×100×20mm。（20个）单孔固定轨道－黄：HIPS材质，六凸一凹形积木，积木尺寸95×75×20mm。（50个）A-6孔直线轨道－黄：HIPS材质，直线轨道形积木，积木尺寸275×40×20mm。（65个）A－轨道接合器-165C橘：ABS材质，橘色双孔连接器，轨道类积木相互衔接及延长尺寸：60×40×20mm。（65个） B－中心眼珠（印刷）：ABS材质，圆形积木，尺寸：12×12×8mm（70个）B-OD44×15自转塑胶轮（有喷漆）：ABS材质，零件尺寸：44×44×15mm（70个） A－圆形-123C黄：ABS材质，黄色圆形积木，尺寸：40×40×35mm（20个）A－圆形-2945C蓝：ABS材质，蓝色圆形积木，尺寸：40×40×35mm（20个）A－圆形-348C绿：ABS材质，绿色圆形积木，尺寸：40×40×35mm（20个）A－圆形-1795C红：ABS材质，红色圆形积木，尺寸：40×40×35mm（40个）B－短结合键-2945C：ABS材质，连接零件，尺寸：10×8×8mm（200个）B－关节颗粒-COOLGREY2C灰：ABS材质，可转动连接器积木，尺寸：20×20×20mm（50个）A-2凸3孔结合器－黄：ABS材质，黄色二凸三孔积木，尺寸：120×50×20mm（20个）A-5孔90度弯轨道－黄：ABS材质，5孔90度拐角轨道积木，尺寸：265×60×40mm（65个）A-4孔1/4弧长条-紫：HIPS材质，紫色4孔弧形积木，尺寸：175×40×20mm。（70个）A-2孔长条－绿：HIPS材质，2孔长方形积木，尺寸：116×40×20mm（85个）A-6孔三角框-蓝：HIPS材质，三角形工程师类积木，尺寸：120×80×20mm（40个）A－轨道支撑器－白：ABS材质，工具类积木，尺寸：40×35×35mm（35个）星星图章：（2个）金色印台：（1个） 银色印台：（1个） 2、A－活动眼球：数量：28个； 3、自主游戏图卡：数量：1套 4、小工程师系列－马达转动组：数量：6个；产品尺寸：370×290×80mm；数量：115/PCS材质：ABS、PE、PH88、POM；技术参数：5孔圆长条2个、18T自转齿轮1个、18T齿轮2个、6T自转齿轮2个、6T齿轮1个、2×3孔长方框1个、160mm圆棒1个、80mm圆棒3个、180mmIII轴1个、50倍开关马达盒1个、链条100个等。 5、逻辑程式教育机器人2.0：数量：6套；尺寸：440×210×240(mm)，数量：273/PCS材质：POM、ABS、PP；数量：40组；参数：包括；自转轴键5个、短结合键30个、20mm轴扣键5个、蜗杆1个、20T齿轮4个、60T齿轮2个、27mm马达短轴2个、60mmII轴1个、100mII轴1个、3孔圆角长条2个、7孔圆角长条2个、7孔圆角扁长条1个、5×5孔正方框2个、5×5孔正方框2个、正方颗粒16个、正方颗粒20个、正方颗粒8个、正方颗粒12个、6凹正方颗粒4个、6凹正方颗粒2个、上弦颗粒18个、上弦颗粒12个、上弦颗粒4个、上弦颗粒16个、三角颗粒4个、三角颗粒2个、三角颗粒4个、三角颗粒4个、下弦颗粒4个、下弦颗粒4个、下弦颗粒6个、短纸卡固定键12个、30mm圆管2个、圆点颗粒1个、梯形锥颗粒1个、偏心眼珠8个、扳手1个、30mm轴扣键1个、吐司外壳（下）1个、吐司外壳（上）1个、齿轮传动盒（上盖）1个、齿轮传动盒（下盖）1个、齿轮手臂（左）1个、齿轮手臂（右）1个、造型贴纸（眼睛）1个、造型纸卡1个、基地固定条1个、地图卡1套、基地卡1套、指令卡II1套、移动式主动盒1个等。 6、超大六筐置物架（不含筐）：数量：1套；产品尺寸：1975×710×395mm， 7、六格长方形操作台椅ABS塑料，马卡龙色：数量：1组；产品拼装成品尺寸：1290×540×850mm、380×440×380mm，一组含一张操作桌和4把椅子。 8、多功能创意底板：数量：20套；20×30大底盘6块，零件尺寸：300×200×20mm。 9、创意积木-齿轮转转箱：数量：1套；、产品尺寸：400×230×390mm，材质：ABS、HIPS、PE、POM、PET，参数：18T自转齿轮-橘6个尺寸：130×130×15mm，18T自转齿轮-305C蓝6个，尺寸130×130×15mm，18T自转齿轮-7439C紫6个，尺寸130×130×15mm，6T自转齿轮-7439C紫4个，尺寸50×50×15mm，6T自转齿轮-305C蓝4个，尺寸50×50×15mm，6T自转齿轮-123U橘4个，尺寸50×50×15mm，80mm圆棒C粉红30个， 10、几何颗粒：数量：1套；尺寸：370×230×160mm，材质：ABS；参数：含有绿色方形颗粒40×40×35mm14个、黄色方形颗粒40×40×35mm14个、蓝色方形颗粒40×40×35mm14个、红色方形颗粒40×40×35mm14个、绿色三角颗粒37×37×35mm14个、黄色三角颗粒37×37×35mm14个、蓝色三角颗粒37×37×35mm14个、红色三角颗粒37×37×35mm14个、绿色三角椭圆颗粒50×40×35mm14个、黄色三角椭圆颗粒50×40×35mm14个、蓝色三角椭圆颗粒50×40×35mm14个、红色三角椭圆颗粒50×40×35mm14个、绿色圆形颗粒50×40×35mm14个、黄色圆形颗粒50×40×35mm14个、蓝色圆形颗粒50×40×35mm14个、红色圆形颗粒50×40×35mm14个。 11、方块积木组：数量：1套，尺寸：593×406×231mm；参数：包含正方颗粒25×20×20mm红60个，黄60个；蓝60个；绿60个；粉红100个；黑60个；正方颗粒-60个；棕60个；上弦颗粒红30个；上弦颗粒-123C黄30个；上弦颗粒-2945C蓝30个；上弦颗粒-3415C绿30个；上弦颗粒-黑30个；上弦颗粒-白30个；上弦颗粒-棕483C30个；上弦颗粒-粉红30个；三角颗粒-1795C红40个；三角颗粒-123C黄40个；三角颗粒-2945C蓝40个；三角颗粒-3415C绿40个；三角颗粒-黑40个；三角颗粒-白40个；三角颗粒-棕483C40个；三角颗粒-粉红40个；下弦颗粒-1795C红30个；下弦颗粒-123C黄20个；下弦颗粒-2945C蓝20个；下弦颗粒-3415C绿20个；下弦颗粒-黑20个；下弦颗粒-白20个；下弦颗粒-棕483C20个；中心眼珠(印刷)20个；短结合键-黑100个；OD44×15自转塑料轮(有喷漆)20个；扳手-123C2个；6凹正方颗粒-黑10个；6凹正方颗粒-白10个；下弦颗粒粉红20个等。 12、齿轮积木组：数量：1套；尺寸：593×406×231mm，数量：203/PCS，材质：ABS、PE、PP，模型数量：6/模型 参数：1）包含3孔圆长条-紫140×40×20mm6个，5孔圆长条-蓝6个，2孔长条-绿116×40×20mm6个，4孔长条-绿195×40×20mm8个，4孔1/4弧长条-紫175×40×20mm8个，2×3孔长方框-白150×80×20mm8个，3×4孔长方框-黄215×120×20mm6个，6孔直线轨道-绿275×40×206个，单孔固定轨道95×75×20mm黄6个，60mm圆棒-白60×15×16mm20个；6T齿轮-1795C红8个；6T自转齿轮-紫50×50×15mm8个；80mm圆棒-粉红80×15×16mm20个；90度结合器38×20×20mm绿15个；60mmⅢ轴-黑58×20×20mm8个；直线结合器38×20×20mm绿5个；160mm圆棒-绿160×15×16mm5个；单孔结合器橘40×40×2010个；轨道结合器-橘60×40×20mm10个；半圆球体-红95×95×50mm4个；正方颗粒-黄40×40×40mm6个；180mmⅢ轴-黑178×20×20mm8个；18T齿轮-2945C蓝130×130×15mm8个；18T自转齿轮-橘8130×130×15mm个；6T齿轮-1795C红50×50×15mm8个，6T自转齿轮-紫50×50×15mm8个。 13、轨道积木组：数量1套；成品尺寸：593×406×231mm 数量：175/PCS，材质：ABS、PE、PP，模型数量：5/模型 参数：1）包含3孔圆长条-紫140×40×20mm4个；5孔圆长条-蓝8个，2孔长条-绿116×40×20mm8个；4孔长条-绿195×40×20mm5个；4孔1/4弧长条-紫175×40×20mm6个；2×3孔长方框-白150×80×20mm6个；2×3孔长方框-紫150×80×20mm2个；3×4孔长方框-黄215×120×20mm4个；6孔直线轨道-绿275×40×204个；3孔斜坡轨道-绿165×60×40mm8个；60mm圆棒-白60×15×16mm15个；80mm圆棒-粉红80×15×16mm10个；160mm圆棒-绿160×15×16mm10个；90度结合器-绿38×20×20mm20个；单孔结合器40×40×20mm6个；轨道结合器-橘60×40×20mm10个；1/8弧轨道结合95×60×20mm蓝4个；单孔固定轨道95×75×20mm黄5个；Y型结合器82×90×20mm2个；结合器-紫(组合件)52×36×28mm3个；正方颗粒-黄40×40×40mm2个；半圆球体-红95×95×50mm1个；半圆球体-黄95×95×50mm1个；活动眼球40×45×45mm6个；单孔单向轨道-绿70×60×20mm4个；1凸单孔弧三角颗粒-绿×A-1凸单孔弧三角颗粒-382C绿6个；40mm圆球-蓝2个；50mm圆球-蓝1个；58mm扭蛋球1个；5孔90度弯轨道-黄265×60×40mm2个；70×20mm塑料轮-蓝6个；6孔三角框-蓝120×80×20mm3个 14、轨道积木补充包：数量：3套，数量：30/PCS，材质：ABS、PE、HIPS尺寸：370×230×160mm，参数：A-6孔直线轨道-绿275×40×20mm10个、单孔固定轨道-粉红 95×75×20mm10个、轨道结合器60×40×20mm10个。 15、百变齿轮探索家：数量：2套；产品尺寸：400×230×390mm 零件数量：110/PCS，零件材质：ABS、HIPS、PE、POM、PET，模型数量：72/模型，参数：3×4孔长方框绿215×120×20mm6个、2×3孔长方框150×80×20mm4个、5孔圆长条220×40×20mm绿2个\紫2个、3孔圆长条140×40×20mm6个、2凸3孔接合器120×50×20mm2个、5孔接合器120×30×20mm2个、160mm圆棒160×15×16mm6个、80mm圆棒80×15×16mm16个、螺帽40×32×18mm10个、螺丝75×40×35mm10个、铁钉57×37×37mm10个、60mmⅢ轴58×20×20mm2个、180mmⅢ轴178×20×20mm2个、18T自转齿轮130×130×15mm紫2个/蓝1个/橘2个、18T齿轮130×130×15mm紫1个/蓝2个、6T自转齿轮50×50×15mm紫2个/蓝2个/橘2个/绿1个、半圆球体95×95×50mm蓝2个/粉2个、正方颗粒40×40×40mm2个、螺丝起子180×35×35mm1个、铁锤175×70×40mm1个共110个零件。 15、恐龙世界：数量：2套；产品尺寸：150×150×295mm零件数量：119/PCS，零件材质：ABS、POM，模型数量：7/模型，参数：扳手1个，零件尺寸约为：92×18×10mm 圆锥颗粒8个，零件尺寸约为：10×10×15mm关节颗粒深绿色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm关节颗粒浅绿色5个，零件尺寸约为：25×20×20mm关节颗粒深棕色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm关节颗粒浅棕色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm多边三角颗粒深绿色5个，零件尺寸约为：56×19×19mm多边三角颗粒浅绿色2个，零件尺寸约为：56×19×19mm多边三角颗粒深棕色1个，零件尺寸约为：56×19×19mm正方颗粒深绿色14个，零件尺寸约为：25×20×20mm正方颗粒蓝绿色1个，零件尺寸约为：25×20×20mm正方颗粒浅绿色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm正方颗粒深棕色5个，零件尺寸约为：25×20×20mm正方颗粒淡黄色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm短结合键15个，零件尺寸约为：10×8×8mm 六凹正方颗粒红色1个，零件尺寸约为：20×20×20mm 六凹正方颗粒淡黄色4个，零件尺寸约为：20×20×20mm 上弦颗粒深棕色1个，零件尺寸约为：25×20×20mm 上弦颗粒淡黄色6个，零件尺寸约为：25×20×20mm 上弦颗粒浅绿色2个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒深绿色5个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒蓝绿色3个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒浅绿色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒红色6个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒深棕色4个，零件尺寸约为：25×20×20mm 三角颗粒淡黄色2个，零件尺寸约为：25×20×20mm 下弦颗粒深绿色2个，零件尺寸约为：25×20×20mm 短纸卡固定器2个，零件尺寸约为：12×12×8mm 恐龙眼睛贴纸1张。 16、桌面底盘组（绿色）：数量：2包；零件数量：36/PCS 零件材质：PP、PE，参数：尺寸为200×200mm底盘组10个，每块底板内有直径为16mm孔洞25个，、40mm白色圆棒26个。 | 套 | 1 |  |
| 187 | 木工类 | 1、锯床－型号1套装，数量：4套，标配：锯床－型号1（1台），锯条-1型1包、锯床－型号1（材质：塑料）、尺寸：长340mm宽210mm高175mm（±5mm）、规格：工作台面积：长90mm宽90mm（±5mm）、电压：DC12V、电流：3A、功率：36W、说明：马达转速：20000r/min、标配：螺丝螺帽各2个，塑料垫板1块、锯条-1型、材质：金属、尺寸：≥长30mm、标配：锯条（儿童安全锯床）10根/包。 2、钻床－型号1，数量：1台，材质：塑料、尺寸：长340mm宽210mm高310mm（±5mm）、 规格：工作台面积：长120mm宽100mm（±5mm）、电压：DC12V、电流：3A、功率：36W、 说明：马达转速：20000r/min、标配：螺丝螺帽各2个，塑料垫板1块。 3、磨床－型号1套装，数量：1套，标配：磨床－型号1（1台），圆形砂纸-1型1包、磨床－型号1、材质：塑料、尺寸：长340mm宽210mm高130mm（±5mm）磨盘直径：48mm、规格：工作台面积：长120mm宽100mm（±5mm）、电压：DC12V、电流：3A、功率：36W、说明：马达转速：20000r/min。标配：螺丝螺帽各2个，塑料垫板1块、圆形砂纸-1型、材质：金刚砂，棉布、尺寸：≥直径48mm、标配：圆形砂纸片（磨床）10片/包。 4、锣床－型号1，数量：1台，材质：塑料、尺寸：长340mm宽210mm高180mm（±5mm）、规格：加工材料最大直径：45mm，加工材料长度：135mm（±5mm）、电压：DC12V、电流：3A、功率：36W、说明：马达转速：20000r/min、标配：螺丝螺帽各2个，塑料垫板1块。 5、吸尘器－型号1，数量：1台，材质：全塑外壳，静电喷涂金属亮漆、尺寸：长280mm宽125mm高165mm（±5mm）、电压：AC220V、功率：800W、标配：软管1根，转动刷1个，方刷1个，3.8m电源线1根。合格证1张说明书1本。 6、防尘箱－型号2，数量：1台，材质：金属、尺寸：长550mm宽350mm高350mm（±5mm）、风机功率：40W。 7、台钳-2型，数量：4个，材质：金属、尺寸：≥工作台夹持范围0-75mm，底座加长100mm。 8、大手锯，数量：1把，材质：塑胶手柄，SK-5弹簧钢锯片、尺寸：≥长420mm宽56mm，锯板长260mm。 9、手锯-6型，数量：12把，材质：铝合金锯架高碳钢锯条塑胶手柄、尺寸：≥长280mm宽65mm，锯条长150mm。 10、锯条-4型，数量：4包，材质：高碳钢。尺寸：≥长150mm、标配：锯条（儿童手锯）10根。 11、线锯套装，数量：12套，标配：线锯1把，锯条-2型1包、线锯（材质：塑胶手柄，金属锯身、尺寸：≥长280mm宽110mm，喉深98mm，柄长107mm、标配：线锯1把，锯条5根、用途：木工锯，用于切割复杂细纹或装饰纹样）、锯条-2型（材质：金属、尺寸：≥长130mm、标配：锯条（线锯）10根） 12、钻头套装-1型，数量：1套，材质：不锈钢、尺寸：≥长60—130mm，直径3—10mm（3、4、5、6、7、8、9、10mm），刃长30—85mm，标配：手摇钻钻头8个。 13、手摇钻-1型，数量：2把，材质：金属、尺寸：≥长310mm，把长110mm，钻头可夹持1.5—10mm。 14、手摇钻-2型，数量：1个，材质：木质、金属、尺寸：≥长400mm，横杆长500mm。 15、无弹锤，数量：2把，材质：PVC橡胶、尺寸：≥长265mm宽80mm厚40mm。 16、木工锤，数量：2把，材质：实木、尺寸：≥长320mm宽98mm高47mm。 17、木工刨，数量：2把，材质：实木，金属。尺寸：≥长277mm宽55mm高41mm。 18、木工铅笔，数量：12根，材质：实木、尺寸：≥长178mm宽15mm，笔芯宽5mm厚2.5mm。 19、钢卷尺-1型，数量：2个，材质：塑料外壳65锰钢回卷弹簧、尺寸：≥外形长105mm宽65mm、说明：测量长度：5m。 20、钢直尺-2型，数量：6把，材质：金属、尺寸：≥总长530mm宽29mm厚度2mm。 21、直角尺-1型，数量：2把，材质：不锈钢、尺寸：≥长300mm宽150mm，尺面厚度2mm，尺面宽度20mm。 22、砂纸-1型，数量：10张，材质：碳化硅、尺寸：≥长280mm宽230mm。 23、锉刀套装-1型，数量：1套，材质：TPR包胶手柄T12合金钢、尺寸：≥长305mm（8寸），工作面长度180mm—185mm、标配：锉刀5把（颜色随机）。 24、钳子套装-1型，数量：1套，材质：铬钒钢、尺寸：≥钢丝钳：长202mm，手柄长137mm、尖嘴钳：全长165mm手柄长93mm、斜口钳：全长160mm手柄长115mm。 25、螺丝刀套装，数量：1套，材质：不锈钢，硬塑、尺寸：≥长90—255mm、标配：螺丝刀8把。 26、手套-5型，数量：2副，材质：尼龙线PU胶、尺寸：≥长215mm。 27、防割手套-5型，数量：12双，材质：HPPE高模聚乙烯，涤纶丝，玻纤、尺寸：≥长120mm宽110mm（×××s）。 28、护目镜-1型，数量：2个，材质：pc、尺寸：≥镜框宽150mm。 29、护目镜-2型，数量：12副，材质：pe、尺寸：≥镜框宽160mm。 30、口罩，数量：2盒，材质：无纺布耳挂式，多层滤棉，三层折叠、尺寸：≥横向拉伸度约200mm竖向拉伸度约240mm，标配：口罩50个/盒。 31、小毛巾，数量：12条，材质：微纤维、尺寸：≥长235mm宽235mm。 32、大白云毛笔，数量：12支，材质：竹，兼毫、尺寸：≥长225mm，直径6mm。 33、4寸羊毛刷，数量：4把，材质：木质、羊毛、尺寸：≥长180mm宽90mm。 34、木工工具箱，数量：2套，标配：钢卷尺5m钢卷尺，工程塑料外壳抗摔，刻度清晰，木工凿14mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿螺丝刀4寸十字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性螺丝刀4寸一字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性水平尺鱼雷式，可以测量4590180度木工锉8寸，半圆形，带防滑胶柄剪刀多用途剪刀，勾刀用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片钢丝钳6寸，150mm，双色柄，美工刀18×100mm通用美工刀，G形木工夹加厚钢板，不断裂，直角尺150×250mm，不锈钢尺板，90度角度油石6寸，粗细双面油石，折叠锯三面开刃，锯片采用SK5材质，羊角锤250g，钢管柄，手柄套胶套，木工刨100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，木工铅笔8寸200mm，木工专用，黑色鸟刨全钢型鸟刨，墨斗全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工具箱45×35×9.5cm中空吹塑工具箱。 35、A3切割垫，数量：4张，材质：PVC材质、尺寸：≥长450mm宽300mm高3mm（A3）。 36、圆木棒-2型，数量：5包，材质：实木、尺寸：≥长100mm直径20mm、标配：10根/包。 37、圆木棒-6型，数量：10包，材质：实木、尺寸：≥长100mm直径10mm、标配：50根/包。 38、原木片-1型，数量：200片，材质：原木片、尺寸：≥直径40mm—50mm厚5mm. 39、原木片-2型，数量：5包，材质：原木片、尺寸：≥直径70mm—80mm、标配：30片/包。 40、原木片-3型，数量：10片，材质：原木片、尺寸：≥直径140mm—160mm厚15mm。 41、长方形三合板-1型，数量：100片，材质：三合板，原木色、尺寸：≥长200mm宽150mm高2mm。 42、圆形三合板-2型，数量：5包，材质：三合板、尺寸：≥直径30mm厚3mm、标配：50片/包。 43、方木块，数量：20个，材质：木制、尺寸：≥长40mm宽40mm高40mm。 44、带皮树段，数量：2包，材质：原木段、尺寸：≥厚度100mm；直径28—35mm。 45、树棍-1型，数量：2捆，材质：原木段、尺寸：≥长度250mm、标配：树棍10根。 46、树枝，数量：2捆，材质：原木枝、尺寸：≥长度250mm。 47、正方木条-1型，数量：5根，材质：木制、尺寸：≥长1000mm宽10mm高10mm。 48、长方木条-1型，数量：2根，材质：木制、尺寸：≥长1000mm宽40mm20mm。 49、刨花，数量：2包，材质：木质、重量：≥500g/包。 50、彩色木珠-1型，数量：1包，材质：木制、尺寸：≥直径10mm。 51、皮绳套装，数量：1套，材质：皮绳、长度：≥5m/色、标配：皮绳26捆， 52、钢丝，数量：1卷，材质：钢丝、尺寸：≥直径0.5mm长100m。 53、皮筋-3型，数量：5包，材质：橡胶、尺寸：≥直径40mm、标配：彩色皮筋10个。 54、平安铃，数量：5包，材质：金属、尺寸：≥长40mm；直径32mm、标配：复古平安铃4个。 55、风铃管，数量：5包，材质：金属、尺寸：≥长70mm；直径6mm、标配：风铃管10根。 56、钥匙扣-1型，数量：20个，材质：金属、尺寸：≥直径25mm。 57、钟表配件套装，数量：12套，材质：金属，塑料、尺寸：≥电池盒长55mm宽55mm高15mm，时针24mm分针32mm秒针43mm。 58、蜡烛，数量：12个，材质：蜡，金属、尺寸：≥直径35mm厚度8mm。 59、红色编织绳-1型，数量：1卷，材质：涤纶、尺寸：≥直径2.5mm，90m/卷。 60、麻绳-1型，数量：1捆，材质：麻、尺寸：≥直径3mm、标配：100m/捆。 61、金黄色编织绳，数量：1卷，材质：涤纶、尺寸：≥直径1.5mm、标配：80m/卷。 62、螺丝钉-1型，数量：2盒，材质：金属、长度：≥长15mm。 63、酒精胶，数量：12瓶，材质：液体、容量：≥30ml/瓶。 64、水粉颜料套装，数量：1套，材质：水粉颜料、容量：≥100mL/瓶。 65、活动眼镜，数量：1包，材质：塑料带胶、尺寸：≥直径8mm。 66、羊眼螺钉-1型，数量：1盒，材质：金属、尺寸：≥长18mm圈直径8mm。 67、环创板套装，数量：2套，标配：带孔松木板-2型1块、圆木棒-11型2包、木棒球-2型1包、带孔松木板-2型、材质：松木，配膨胀螺丝。尺寸：长900mm宽580mm（±5mm）、圆木棒-11型、材质：松木、尺寸：≥直径15mm长100mm、标配：木棒20根/包、木棒球-2型、材质：松木、尺寸：≥直径15mm长86mm、标配：10根/包。 | 套 | 1 |  |
| 188 | 通用类 | 1、四层实木展架，数量：2组；材质：橡胶木尺寸：长1000mm宽300mm高1340mm（±5mm）毛重：≥24.5kg标配：架子1组，螺丝26个； 2、实木操作桌-4型：数量：4张；材质：橡胶木；尺寸：长1500mm宽800mm高550mm（±5mm）；毛重：≥42kg；标配：桌子1张、螺丝8个； 3、实木凳-1型：数量：20把；材质：橡胶木尺寸：凳面长280mm宽280mm，凳高295mm（±5mm）毛重：≥2.5kg最大承重：150kg； 4、收纳盒-7型：数量：30个；材质：塑料尺寸：≥长303mm宽200mm高120mm； 5、围裙挂钩套装：数量：2套材质：实木尺寸：≥700mm×35mm标配：2个/套； 6、儿童防水围裙：数量：20条；材质：防水布尺寸：≥长690mm宽490mm； 7、成人防水围裙：数量：2条；材质：防水布；尺寸：≥长800宽610mm上； 8、综合环创图8件套：数量：1套材质：松木，油画布。标配：环创图8幅，水泥钉20个； 9、授牌：数量：1块，材质：不锈钢。面板烤漆。尺寸：≥600×400mm标配：膨胀螺丝2个，麻绳长约2米； 10、玻璃胶：1瓶；特性：中性，防霉，耐候，耐臭氧，尺寸：≥长230mm宽47mm容量：≥300ml/瓶； 11、玻璃胶枪：数量：1把；材质：铝合金，钢材。半筒式喷漆工艺。尺寸：≥334×190mm； 12、综合Logo标识5件套；数量：1套材质：pvc尺寸：≥250×250mm/块；标配：标识5块。 13、96节幼儿综合操作方案：96节电子版教案，（春秋2学期，每学期3个年龄段，每个年龄段16节课，共96节。相应操作视频96个） 春季小班：哑铃、书签、相框、小飞机、拔萝卜、章鱼、柠檬胸针、釉上彩绘、钥匙扣、海马、陀螺、南瓜、知了、汽车、收纳盒、桃花朵朵开； 春季中班：脸谱冰箱贴、蜻蜓、风铃、电视机告示牌、香皂之家、叶子瓷板画、神奇的泡泡、沙漠之花、衍纸发卡、老虎盘子、萝卜、花朵折扇、瓦当、可爱小鸡、松鼠、盆景花烛； 春季大班：收纳桶、红狐狸、海马、风车、花环挂件、小猫咪筷子架、老牛、釉上彩绘、雨伞、睡莲、鞋子的秘密、猫头鹰、口罩、叶子、创意相框、挂蛋； 秋季小班：发簪、水桶、生态相框、月饼杯垫、蜗牛爬爬爬、保卫萝卜、三阳开泰、风铃、棒棒糖、多肉、动物相框、灯笼、育苗、敲染、立体金鱼、冰糖葫芦； 秋季中班：魔法棒、木贴画、鳄鱼先生、船、玉米、大眼金鱼、菠萝、熊猫、弹簧小兔、衍纸发卡、立体苹果、中国风挂饰、首饰、泥泥狗、播种、草莓； 秋季大班：守望者（稻草人）、钟表、花开富贵、桥、天鹅、猫头鹰、多肉香插、向日葵、缠绕画、诗册、蔬菜卷、宫灯、传统扎染、DIY香囊、手偶、新年挂件。 | 套 | 1 |  |
| 189 | 特教智慧课堂一体化教学资源包 | 一年级：《特殊教育办学质量评价指标指南》中提出“根据特殊学生需要采取多样化的教学方式、手段，提供必要的教具、学具，注重启发式、探究式、直观性教学，促进特殊学生多感官参与，激发学习的主动性和积极性”。 特教智慧课堂一体化教学资源包根据《培智学校义务教育课程标准》，紧扣教材知识点，从备课教案、教学课件、平面操作材料、立体操作材料、教学检核系统、影音资源库，提供完整教学闭环资源。 资源包括一年级《生活适应》《生活语文》《生活数学》上下册内容，提供了丰富弹性的教学资源及多层次的学习资源，这些都是目前教师智慧教学和学生智慧学习迫切需要的重要资源，包括教学案例、多媒体课件、情境视频、互动游戏、媒体素材等，其中更创新导入有声平面图卡、分层学习互动书及独创的立体操作材料。整套产品组合以智慧学习环境为技术支撑，以智慧教学法为催化促导，以智慧学习为根本基石，关联起智慧环境、智慧教学与智慧学习三者关系，并紧密围绕着新课程标准建设，以课堂灵活应用为导向，让教师教学选材更方便、教学形态更多元，让学生学习充满活力、课堂学习更有效。 特教智慧课堂一体化教学资源包共计八箱，可分为备课教案教学课件、教具学具、媒体资源库、教学检核系统四大部分。 特教智慧课堂一体化教学资源包备课教案教学课件 1.所有教学资源必须根据国家《培智培智学校义务教育课程标准》进行编写，资源内容必须包含《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科，符合特需学生分层教学需求，可以对教学内容进行调整。 2.每科均包含备课教案、教学课件、数字化教学资源库、教学检核系统四个部分，具备视频、图片、音频、游戏功能。 3.资源品质要求：画面清晰度，声音清楚，视频及动画配音朗读者均达到国家二级普通话水平。视频必须是实景拍摄，且清晰度不得低于1080P。音频、动画、视频、图片等资源正版保证，无网络等品质低版权归属不明资源。所有资源在分辨率为1920×1080的屏幕上播放清晰。 4.备课教案不少于278个，需有明确教学目标及流程，可用于教师基础备课使用，且可根据班级情况进行调整。 5.教学课件不少于278个，课件内容需包含视频、互动游戏、图片、音频教学数字化资源，可供教师直接使用，同时也可以灵活调整，满足教师更多需求。 6.每一课配备教学活动数量，不得少于2节课。 1）一年级上册《生活语文》数字化教学资源：a.学校生活（老师同学3节课、学校3节课、教室4节课、语文小天地一2节课）；b.个人生活（个人3节课、男生女生3节课、讲卫生3节课、语文小天地二2节课、口语交际：自我介绍2节课）；c.家庭生活（爸爸妈妈3节课、大人小孩3节课、我的房间3节课、语文小天地三2节课）；d.自然与社会（太阳月亮3节课、蓝天白云4节课、元旦4节课、语文小天地四2节课、口语交际：互相介绍二）。 数字化资源类型：视频≥50个、图片≥150张、互动游戏≥54个、备课教案≥50个、教学课件≥50个。 2）一年级上册《生活数学》数字化教学资源：a.校园生活（认识一3节课、有，没有一2节课、比多少一2节课、认识图形一2节课、比大小一2节课、活动与练习2节课）；b.个人生活（认识二3节课、比多少二2节课、有，没有二2节课、比大小二2节课、比多少三2节课、活动与练习2节课）；c.家庭生活（认识三3节课、比多少四2节课、白天黑夜2节课、活动与练习2节课）。 数字化资源类型：图片≥88张、互动游戏≥30个、备课教案≥35个、教学课件≥35个。 3）一年级上册《生活适应》数字化教学资源：a.学校生活（我上学了3节课、我的老师和同学4节课、我的学习用具4节课、我的学校4节课）；b.个人生活（我的身体4节课、洗手4节课、洗脸4节课、上厕所4节课、常见的主食4节课、常见的衣物4节课）；c.家庭生活（我的爸爸妈妈4节课、我的玩具4节课、我的家4节课）；④社会生活（元旦4节课）。 数字化资源类型：视频≥68个、图片≥145张、互动游戏≥49个、备课教案≥55个、教学课件≥55个。 4）一年级下册《生活语文》数字化教学资源：a.学校生活（问好再见3节课、上课下课4节课、小书包4节课、语文小天地一2节课）；b.个人生活（眼耳口鼻3节课、我会吃饭3节课、我会穿衣服4节课、语文小天地二2节课）；c.口语交际1（愉快的周末2节课）；d.家庭生活（爷爷奶奶3节课、回家3节课、打电话3节课、语文小天地三2节课）；e.自然与社会（过生日3节课、儿童节4节课、花草树木3节课、语文小天地四3节课）；f.口语交际2（成长的一年2节课） 数字化资源类型：视频≥72个、图片≥78张、互动游戏≥66个、备课教案≥53个、教学课件≥53个。 5）一年级下册《生活数学》数字化教学资源：a.校园生活（上下2节课、前后2节课、比高矮一2节课、比长短一2节课、活动与练习2节课）；b.个人生活（认识四3节课、认识图形二2节课、比长短二2节课、比长短二2节课、活动与练习2节课）；c.家庭生活（比高矮二2节课、第几2节课、认识五3节课、活动与练习2节课）。 数字化资源类型：图片≥98张、互动游戏≥23个、备课教案≥29个、教学课件≥29个。 6）一年级下册《生活适应》数字化教学资源：a.学校生活（我是好学生4节课、学校的工作人员4节课、爱惜学习用具4节课、校园安全4节课）；b.个人生活（常见的水果4节课、常见的蔬菜4节课、常见的餐具4节课、良好的用餐习惯4节课、学穿衣服4节课、我4节课）；c.家庭生活（我的家人4节课、我是听话的孩子4节课、我的家真干净4节课）；④社会生活（六一儿童节4节课）。 数字化资源类型：视频≥100个、图片≥100张、互动游戏≥49个、备课教案≥56个、教学课件≥56个。 7）以上《生活语文》《生活数学》《生活适应》所有课时安排之教学课件与详细教案一一对应 特教智慧课堂一体化教学资源包教具学具 《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科依据课程标准及教与学需求，操作性强的教学具，方便孩子课堂练习，激发孩子动机，寓教于乐。同时满足教师班课教学的展示及学生小组练习。 1.《生活语文》立体教具包含1。汉字画板：汉字、笔画、田字格磁性贴、拼音田字格磁性贴；2.汉字消消乐：操作板、定位尺 平面操作材料需包含多功能图卡，一套不少于45张，且可搭配字、词、句卡点读；包含可拆卸互动书不少于20本，玩与学集于一身，学习图片上的文字和画面是对应的，文字用于表示画面意义；包含控笔练习册10本，凹槽练字帖上下册20本。 2.《生活适应》立体教具包含1。骰子；2.角色扮演：插卡带、透明姓名台、角色卡3。玩偶套组：玩偶、穿衣小熊；4.购物小能手：购物区、主食模型粽子、米饭、粥、饺子、面包、馒头、包子、盘子；水果模型。西瓜、苹果、香蕉、梨、橘子、葡萄；蔬菜模型茄子、马铃薯、黄瓜、番茄、胡萝卜、购物篮；5.扭蛋机：扭蛋机套组、扭蛋机情景卡、扭蛋机任务卡；6.手工套组：六一手工秀、刮刮画； 平面操作材料需包含多功能图卡，一套不少于78张，且可搭配物品图卡点读，遵循学生生活的逻辑和心理发展特点，围绕学生个人生活、家庭生活、学校生活与社会生活构建课程体系；包含可拆卸互动书不少于60本，通过动手操作达到练习效果，丰富生活经验，解决生活实际问题的能力，促进其融入社会 3.《生活数学》立体教具包含1。拼板找朋友：操作板、木质点子卡、木质数字卡、骰子、(1、2、3、4、5、符号)、砝码小熊、数字卡、按数取物卡；2.动物的房子：房子主体（三层）、底板、大象模型、斑马模型、山羊模型、小猪模型、鸭子模型、汽车、动物的房子、坐标卡；3.长短大作战：底板、嵌条、木条1（5cm）、木条2(10cm)、木条3(15cm)、木条4(20cm)、格子量片、长短大作战游戏卡；4.高矮比一比：底座、小女孩棒偶、小男孩棒偶、妈妈棒偶、奶奶棒偶、爸爸棒偶、爷爷棒偶、格子量片、高矮大作战人物卡；5.探究小木盒：探究木盒、积木、游戏卡；6.图形：网球、皮球、乒乓球、地球仪；7.服装穿搭：毛毡展示台、帽子、手套、束口袋、子母贴、服饰穿搭扎型卡；8.形状配对拼图：形状嵌板、EVA形状片套组、毛毡布形状片套组、木质形状片套组、游戏卡；9.我在第几个：嵌洞套盒、六格收纳盒、数字贴纸、游戏卡；10.萝卜闯关：萝卜地、萝卜套组、盘子、1和许多骰子、3cm大小骰子、游戏卡、对应卡。 平面材料包含可拆卸互动书不少于20本，以学生喜欢的方式玩中学，培养对数学的兴趣，通过观察、比较、操作等方法发现简单问题，并尝试解决。 特教智慧课堂一体化教学资源包媒体资源库 （一）数字化教学资源库U盘参数 1.生活语文包含：倾听与说话、识字与写字、阅读、综合学习四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥185个、视频≥245个、图片≥140张 2.生活数学包含：常见的量、数与运算、图形与几何、综合与实践四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：视频≥85个、图片≥80张 3.生活适应包含：个人生活、家庭生活、学校生活、社区生活、国家与世界五大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥125个、视频≥245个、图片≥345张 4.数字化教学资源要求：拍摄的真人视频1080p高清视频；动画均为自制而非网络资源；所有图片均为自主拍摄或自主绘制。 5.数字化教学资源库总大小18G（误差±1G） （二）游戏资源库U盘参数： 1.生活语文互动游戏≥200个 2.生活数学互动游戏≥100个 3.生活适应互动游戏≥180个 4.互动游戏要求：所有互动游戏均符合HTML5协议，可以通过浏览器直接运行。 5.游戏资源库总大小8G（误差±1G） 特教智慧课堂一体化教学资源包教学检核系统 1.教学检核系统中的检核游戏，依照《培智学校义务教育课程标准》设计开发。 2.教学检核系统·一年级含括上下学期的生活语文、生活数学、生活适应三个部分。 二年级：特教智慧课堂一体化教学资源包，可分为备课教案教学课件、教具学具、媒体资源库、教学检核系统四大部分。 特教智慧课堂一体化教学资源包备课教案教学课件 1.所有教学资源必须根据国家《培智培智学校义务教育课程标准》进行编写，资源内容必须包含《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科，符合特需学生分层教学需求，可以对教学内容进行调整。 2.每科均包含备课教案、教学课件、数字化教学资源库、教学检核系统四个部分，具备视频、图片、音频、游戏功能。 3.资源品质要求：画面清晰度，声音清楚，视频及动画配音朗读者均达到国家二级普通话水平。视频必须是实景拍摄，且清晰度不得低于1080P。音频、动画、视频、图片等资源正版保证，无网络等品质低版权归属不明资源。所有资源在分辨率为1920×1080的屏幕上播放清晰。 4.备课教案需有明确教学目标及流程，可用于教师基础备课使用，且可根据班级情况进行调整。 5.教学课件内容需包含视频、互动游戏、图片、音频教学数字化资源，可供教师直接使用，同时也可以灵活调整，满足教师更多需求。 6.每一课配备教学活动数量，不得少于2节课。 二年级上册《生活语文》： a.学校生活：好学生4节课、红领巾4节课、秋天的校园3节课、语文小天地一2节课； b.个人生活：好吃的水果3节课、不挑食3节课、我有一双手3节课、语文小天地二2节课、口语表达需求2节课； c.家庭生活：儿子女儿3节课、中秋节3节课、爬山3节课、语文小天地三3节课； d.自然与社会：土木火4节课、堆雪人4节课； e.国家与世界：中国人3节课、语文小天地四3节课、口语交际：做有礼貌的好孩子1节课； 二年级上册《生活数学》： a.校园生活：认识六-2节课、认识七--2节课、认识八2节课、活动与练习2节课； b.个人生活：认识九2节课、认识十2节课、比大小2节课、比长短2节课、活动与练习2节课； c.家庭生活：认识零2节课、比高矮2节课、比较数的大小2节课、活动与练习2节课； d.社区生活：1-10的数序2节课、比粗细2节课、活动与练习2节课； 二年级上册《生活适应》： a.学校生活：我升班了4节课、我的好朋友4节课、我是少先队员4节课； b.个人生活：餐桌上的肉蛋奶4节课、衣物的组成4节课、帽子和手套4节课、学穿鞋4节课； c.家庭生活：我的大家庭4节课、团圆过中秋4节课； d.社区生活：我生活的小区4节课、我的邻居4节课； e.我是中国人：我是中国人4节课、欢乐中国年4节课； 二年级下册《生活语文》： a.学校生活：我的学校4节课、我是值日生4节课、操场上4节课、语文小天地一2节课； b.个人生活：身体好3节课、毛巾3节课、小画笔3节课、语文小天地二2节课、口语交际：认识学校场所2节课； c.家庭生活：我的一家4节课、我家真干净4节课、电冰箱4节课、语文小天地三2节课； d.自然与社会：山村咏怀3节课、马牛羊3节课e.国家与世界：首都北京3节课、语文小天地四3节课、口语交际：介绍自己的爸爸妈妈2节课； 二年级下册《生活数学》： a.校园生活：认识早晨、上午、中午、下午2节课、得数是2的加法4节课、得数是3的加法4节课、活动与练习2节课； b.个人生活：得数是4的加法2节课、得数是5的加法3节课、2减几3节课、比长短2节课、活动与练习2节课； c.家庭生活：3减几2节课、4减几2节课、活动与练习2节课； d.社区生活：5减几2节课、0的加减2节课、活动与练习练习2节课； 二年级下册《生活适应》： a.学校生活：整洁的校园4节课、今天我值日4节课、多彩的活动4节课； b.个人生活：常见的饮品4节课、我的三餐4节课、整理自己的餐具4节课、身体不舒服4节课； c.家庭生活：家具4节课、家用电器4节课； d.社区生活：使用公共厕所4节课、使用直梯4节课； e.节日：三八妇女节4节课、五一劳动节4节课； 以上《生活语文》、《生活数学》、《生活适应》所有课时安排之教学课件与详细教案一一对应 特教智慧课堂一体化教学资源包教具学具 《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科依据课程标准及教与学需求，操作性强的教学具，方便孩子课堂练习，激发孩子动机，寓教于乐。同时满足教师班课教学的展示及学生小组练习。 1.《生活语文》立体教具包含1.汉字转转乐：汉字转转乐转盘、汉字转转乐游戏卡、汉字转转乐箱子；2.汉字画板：汉字画板-汉字、汉字画板-笔划、田字格磁性贴、拼音田字格磁性贴；平面操作材料需包含多功能图卡800张，包含可拆卸互动书不少于20本，玩与学集于一身，学习图片上的文字和画面是对应的，文字用于表示画面意义。练习帖20。 2.《生活适应》立体教具包含1.伴伴星小餐厅：小餐厅展示架、小餐厅底座、食物块、小餐厅游戏卡；2.我们一起玩：一起玩拼图卡、点读笔、录音贴纸；3.抓住小捣蛋：娃娃底板、捣蛋磁贴、小捣蛋游戏卡；4.我的大家庭：大家庭底板、人物木块、我的大家庭游戏卡；5.最美妇女节：小花手工套组；6.春节：贺词卡、鞭炮、年兽头饰、福字卡；7.中秋节：手工秀、月饼模具。 平面操作材料需包含多功能图卡不少于1900张；包含可拆卸互动书不少于40本，通过动手操作达到练习效果，丰富生活经验，解决生活实际问题的能力，促进其融入社会。 3.《生活数学》立体教具包含1.动物火车：火车头+动物2.柱子游戏：圆柱底座、圆柱、eva圆柱、圆柱衡量卡3.动物分合板：分合底板、软磁贴4.数字公交：公交车、红蓝小人、算式底卡、数字卡、小人卡5.苹果树：苹果树底座、苹果树树干、苹果、木制数字卡、磁吸小棒6.衣物分分乐：分分乐底盒、分分乐插板、鞋服教用卡、鞋服学用卡。 平面材料包含可拆卸互动书不少于20本，练习册不少于20本，以学生喜欢的方式玩中学，培养对数学的兴趣，通过观察、比较、操作等方法发现简单问题，并尝试解决。 特教智慧课堂一体化教学资源包媒体资源库 （一）数字化教学资源库U盘参数 1.生活语文包含：倾听与说话、识字与写字、阅读、综合学习四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥170个、视频≥305个、图片≥370张 2.生活数学包含：常见的量、数与运算、图形与几何、综合与实践四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：视频≥85个、图片≥295张 3.生活适应包含：个人生活、家庭生活、学校生活、社区生活、国家与世界五大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥150个、视频≥440个、图片≥1015张 4.数字化教学资源要求：拍摄的真人视频1080p高清视频；动画均为自制而非网络资源；所有图片均为自主拍摄或自主绘制。 5.数字化教学资源库总大小32.1G（误差±1G） （二）游戏资源库U盘参数： 1.生活语文互动游戏≥220个 2.生活数学互动游戏≥95个 3.生活适应互动游戏≥125个 4.互动游戏要求：所有互动游戏均符合HTML5协议，可以通过浏览器直接运行。 5.游戏资源库总大小8.38G（误差±1G） 特教智慧课堂一体化教学资源包教学检核系统 1.教学检核系统中的检核游戏，依照《培智学校义务教育课程标准》设计开发。 2.教学检核系统·二年级含括上下学期的生活语文、生活数学、生活适应三个部分。 三年级：特教智慧课堂一体化教学资源包，可分为备课教案教学课件、教具学具、媒体资源库、教学检核系统四大部分。 特教智慧课堂一体化教学资源包备课教案教学课件 1.所有教学资源必须根据国家《培智培智学校义务教育课程标准》进行编写，资源内容必须包含《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科，符合特需学生分层教学需求，可以对教学内容进行调整。 2.每科均包含备课教案、教学课件、数字化教学资源库、教学检核系统四个部分，具备视频、图片、音频、游戏功能。 3.资源品质要求：画面清晰度，声音清楚，视频及动画配音朗读者均达到国家二级普通话水平。视频必须是实景拍摄，且清晰度不得低于1080P。音频、动画、视频、图片等资源正版保证，无网络等品质低版权归属不明资源。所有资源在分辨率为1920×1080的屏幕上播放清晰。 4.备课教案需有明确教学目标及流程，可用于教师基础备课使用，且可根据班级情况进行调整。 5.教学课件课件内容需包含视频、互动游戏、图片、音频教学数字化资源，可供教师直接使用，同时也可以灵活调整，满足教师更多需求。 6.每一课配备教学活动数量，不得少于2节课。 三年级上册《生活语文》： a.学校生活：教师节4节课、课外活动真丰富4节课、课间安全4节课、语文小天地一4节课； b.个人生活：鞋4节课、爱护牙齿4节课、小台灯4节课、语文小天地二4节课、口语交际：认识新朋友2节课； c.家庭生活：我生活的小区4节课、我的奶奶4节课、静夜思4节课、语文小天地三4节课； d.自然与社会：对韵歌4节课、小小的船4节课、过年了4节课、语文小天地四4节课、口语交际：我爱我的家乡。 三年级上册《生活数学》： a.校园生活：比厚薄1节课、比粗细1节课、比宽窄1节课、比轻重1节课、认识图形—长方形、正方形1节课、认识图形—三角形1节课、分类1节课、单元练习一2节课； b.个人生活：得数是6的加法3节课、得数是7的加法3节课、单元练习二2节课； c.家庭生活：得数是8的加法3节课、得数是9的加法、单元练习三2节课； d.社区生活：得数是10的加法3节课、10以内的连加3节课、单元练习四2节课。 三年级上册《生活适应》： a.学校生活：老师辛苦了4节课、校园安全标识4节课； b.个人生活：刷牙4节课、好奇的我4节课； c.家庭生活：这里是我家4节课、居家生活讲安全4节课、尊老敬老过重阳4节课； d.社区生活：我是社区一分子4节课、保护社区环境4节课； e.自然与社会：国庆节4节课、党的诞生日4节课、建军节4节课。 三年级下册《生活语文》： a.学校生活：升国旗4节课、课程表4节课、寻找春天4节课、语文小天地一2节课； b.个人生活：镜子里的我4节课、坐正站直4节课、好朋友一起玩4节课、语文小天地二2节课口语交际：我们一起玩2节课；c.家庭生活：存钱罐4节课、悯农3节课、小兔子乖乖4节课、语文小天地三2节课； d.自然与社会：四季4节课、我生活的地方4节课、春晓3节课、语文小天地四3节课、口语交际：情景对话2节课； 三年级下册《生活数学》： a.校园生活：6减几3节课、7减几3节课单元练习2节课； b.个人生活：8减几3节课、9减几3节课、单元练习2节课； c.家庭生活：10减几3节课、认识1元、5元、10元3节课单元练习2节课； d.社区生活：10以内连减3节课、加减混合运算2节课、单元练习3节课。 三年级下册《生活适应》： a.学校生活：升旗仪式4节课、学校信息4节课； b.个人生活：独特的我4节课、我们一起玩4节课）； c.家庭生活（分担家务活4节课、我不乱花钱4节课、远离居家安全隐患4节课）； d.社会生活（使用扶梯4节课、远离社区安全隐患4节课）； e.（多样的天气4节课、我的家乡4节课、端午节4节课）。 以上《生活语文》、《生活数学》、《生活适应》所有课时安排之教学课件与详细教案一一对应。 特教智慧课堂一体化教学资源包教具学具 《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科依据课程标准及教与学需求，操作性强的教学具，方便孩子课堂练习，激发孩子动机，寓教于乐。同时满足教师班课教学的展示及学生小组练习。 1.《生活语文》立体教具包含1.寻宝大作战：寻宝大作战套组、寻宝游戏卡；2.拼板找家：拼板收纳盒、拼板组词卡；3.汉字画板：汉字画板-汉字、汉字画板-笔画、田字格磁性贴、拼音田字格磁性贴、点读笔；4.画龙点睛句卡：组句底卡上册、组句游戏卡上册、组句底卡下册、组句游戏卡下册、磁钉、句卡盒子。 平面操作材料需包含多功能图卡一套不少于800张；包含可拆卸互动书不少于20本，玩与学集于一身，学习图片上的文字和画面是对应的，文字用于表示画面意义；包含练习帖20本。 2.《生活适应》立体教具包含1.家务小能手：家务活动步骤卡、家务小能手挂图、家务材料一览表、磁钉；2.我爱刷牙：刷牙工具、我爱刷牙挂图；3.端午节：粽子手工画；4.重阳节：重阳节挂饰、重阳节贺卡； 平面操作材料需包含多功能图卡，一套不少于1800张，遵循学生生活的逻辑和心理发展特点，围绕学生个人生活、家庭生活、学校生活与社会生活构建课程体系；包含可拆卸互动书不少于40本，通过动手操作达到练习效果，丰富生活经验，解决生活实际问题的能力，促进其融入社会 3.《生活数学》立体教具包含1.汉堡叠叠乐：汉堡叠叠乐套装；2.蜂箱游戏：蜂箱盒体、小蜜蜂、蜂箱游戏题卡、蜂箱游戏算式卡、蜂箱游戏数字卡；3.跷跷乐：跷跷乐底座、跷跷乐木柱；4.青蛙天平：青蛙天平套组、束口袋；5.形状大集合：分类底盒、标记木块、形状片、束口袋、生活形状卡、拼图题卡；6.小猫学算数：算数底板套组、数字条、6-10的加法题卡、小猫算数数字卡；7.可爱的毛毛虫：毛毛虫底板、红色绒球、黄色绒球、蓝色绒球、盘子、连加题卡、连减题卡、毛毛虫数字卡；8.趣味串珠：趣味串珠套组、6-10的减法题卡；9.欢乐购物：货架底盒、货架板、磁钉、物品卡、购物清单卡、购物车卡、钱币卡；10车辆总动员：车辆、马路板； 平面材料包含可拆卸互动书不少于20本，以学生喜欢的方式玩中学，培养对数学的兴趣，通过观察、比较、操作等方法发现简单问题，并尝试解决练习册不少于20本。 特教智慧课堂一体化教学资源包媒体资源库 （一）数字化教学资源库U盘参数 1.生活语文包含：倾听与说话、识字与写字、阅读、综合学习四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥170个、视频≥490个、图片≥600张 2.生活数学包含：常见的量、数与运算、图形与几何、综合与实践四大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：视频≥180个、图片≥400张 3.生活适应包含：个人生活、家庭生活、学校生活、社区生活、国家与世界五大板块数字化资源。 数字化教学资源类型：音频≥150个、视频≥530个、图片≥1231张 4.数字化教学资源要求：拍摄的真人视频1080p高清视频；动画均为自制而非网络资源；所有图片均为自主拍摄或自主绘制。 5.数字化教学资源库总大小49.6G（误差±1G） （二）游戏资源库U盘参数： 1.生活语文互动游戏≥190个 2.生活数学互动游戏≥90个 3.生活适应互动游戏≥120个 4.互动游戏要求：所有互动游戏均符合HTML5协议，可以通过浏览器直接运行。 5.游戏资源库总大小7.16G（误差±1G） 特教智慧课堂一体化教学资源包教学检核系统 1.教学检核系统中的检核游戏，依照《培智学校义务教育课程标准》设计开发。 2.教学检核系统·三年级含括上下学期的生活语文、生活数学、生活适应三个部分。 | 套 | 3 | 2楼特殊教育学校教室1-－区域情景活动室 |
| 190 | 认知发展课程资源 | 产品组成： 1、平面材料和视频： （1）平面材料包含808张图卡包含：配对、物品区辨、人物、身体部位、动词、情绪等，呈现形式真实、卡通、简笔画。 （2）视频：包含动词、蔬菜变化、水果变化、眼神和肢体动词等，视频数量152个动态视频。 2、立体操作材料： （1）互动书（内容包含：关联配对、整体与局部\动物喜好、颜色、形状、多少\大小、高矮\长短\粗细、弯直\干净脏\新旧\冷热\干湿、眼神识别互动书）至少9本。 （2）立体材料包含（喂熊宝宝、高矮大作战、打地鼠、冷热试管、水果模型、蔬菜模型、仿真洋娃娃、形状触摸盒、镜子等）至少9套。 3、课程资源实施方案：课程不少于9个单元，至少涵盖35个游戏主题。每个主题都有清楚的目标建议、教学目标以及教学步骤等环节 4、素材清单包含： 事物特征区辩①、事物特征区辩②、事物特征区辩③、事物特征区辩④、事物特征区辩⑤ 、事物特征区辩⑥、事物特征区辩⑦、人物/物品区辩①、物品区辩②、物品区辩③、物品区辩④、配对①、配对②、趣味洞洞卡、眼神识别/情绪区辨、身体部位区辨、综合箱 5、软件认知发展互动游戏能力测评系统： （1）针对认知发展能力进行提升训练的工具，可以通过该系统，定期对学生进行测评，记录报告功能，老师和家长可以定期去对课程做测评，在90天内使用3次以上则可以在90天后生成季度报告，总结该课程这段时间以来的成长曲线。 （2）互动游戏包括：配对游戏、物品区辩游戏、人物区辩游戏、身体部位区辩游戏、动词区辩游戏、事物特征区辩游戏、眼神识别游戏、情绪区辩游戏、分类游戏、排序游戏 （3）测评采用云服务平台，不受测评时间及空间的限制，一套产品配置10个账号 | 套 | 1 |  |
| 191 | 社交沟通课程资源 | 主要组成： 1、平面操作材料：包含32张场景图卡，22个视频，8张故事图卡 2、立体游戏材料：包含25组游戏材料，包含：啄木鸟捉虫、灭虫大战、小兔拔萝卜、情景配对拼图、叠叠乐、情景剧场、小鸡快跳、花瓣鼓、神奇的帽子、揪尾巴背心、地盘争夺、寻宝之旅、我爱接龙、百变货车、北极熊钓鱼、迷宫天地、排排乐、分分乐、青蛙吃豆、小兔乖乖、拔萝卜、龟兔赛跑、快乐幼儿园、小天使、综合教具等。通过25组游戏材料对游戏活动的设计会让学生感受到参与感的乐趣，可以提升学生的兴趣与主动性，激发沟通的欲望与动机，提高或发展沟通技巧，有助于发展学生的相互调控能力，让学生体会不同感情，从而学会控制自己的情绪。在各种假扮与角色扮演中，学生的思维转换能力得到锻炼。 3、课程资源实施方案： （1）社交游戏课程不少于8个主题。 （2）社交技巧课程不少于22个主题。 （3）课程资源包括了完善的教学指导，包括活动重点、活动准备、活动步骤 | 套 | 1 |  |
| 192 | 益智数学区角 | 12组活动材料，分别是数感牌、弹珠发射台、勤劳的外卖员、攀登者、加7数学棋、数字急转弯、猫捉老鼠、五颜六色、百变货车、L型配对积木、智慧城堡、空瓶兑换。2.参数明细：数感牌：套组66张，长9cm×宽9cm；抢答器1个，高4.5cm×直径7.2cm，四位记分牌2个，长28cm×宽14cm，弹珠发射台：弹珠发射台1套，长38.2cm×宽26cm×高3.8cm，彩珠20颗，直径2cm，分隔卡1张，长14cm×宽7cm。数字卡11张，长2.5cm×宽6cm，分合记录表10张，长20cm×宽14cm。勤劳的外卖员：挂毯1块，宽46cm×长57cm，挂钩3个，长6cm×宽6cm，鸭舌帽3个，六格收纳柜1个，楼层单元卡10张，游戏卡20张，食物卡60张，人物卡20张，答案卡1张，题卡20张。攀登者：雪山底板1个，长23cm×宽30cm。底座支架1个、攀登者游戏卡套组：人物卡2个、数字脚印卡10个、雪怪脚印卡1个。加减骰子1个、彩色宝石30颗、单双数卡2个；加7数学棋：加7数学棋1套，游戏底座1个、数字方块49个；数字急转弯：数字牌60张，长5.5cm×宽8.5cm。30秒时间沙漏1个，高8.6cm，马口铁盒1个、正方体积木50个；猫捉老鼠：游戏底板1个，长42cm×宽42cm，老鼠底板4个，长17cm×宽9.2cm，小猫棋子4个，长5cm×宽3cm×1.5cm，老鼠棋子24个，直径2.8cm×厚1cm。点子骰子1个，长2.5cm×宽2.5cm×2.5cm。立体小时钟1个，长10cm×宽10cm×高1.3cm，束口袋1个，长18cm×宽15cm，时钟卡24个，长11cm×宽11.5cm；五颜六色：五颜六色套组2套，操作台1个，彩色砖块18个。题卡50张，长11cm×宽11.5cm。2分钟时间沙漏1个，高8.6cm；百变货车：百变货车套组2套，货车底座1个，L型积木4个，游戏卡26张，长11.5cm×宽11cm，2分钟时间沙漏1个，高8.6cm。L型配对积木：L型配对积木套组1套，配对游戏卡片30个、L型木片12个、木片收纳袋1个、说明书1个。智慧城堡：智慧城堡套组2套，城堡底板1个，人物块9个。游戏卡40张。长11cm×宽11cm。空瓶兑换：糖果店底盒1个，长13.8cm×宽10.8cm×高4cm。回收站底盒1个，空瓶卡18张，金币套组35个，仿真棒棒糖套组6个，数字骰子1枚；说明书2张，长26cm×宽18.5cm、外箱说明贴纸1张，长18.5cm×宽7cm。塑料盖1个：长35.8cm×宽27.8cm×高1.5cm。 | 套 | 1 |  |
| 193 | 多元探索区域活动语言区 | 1.参数大类 词语小列车、妙趣转转转、猜猜乐、我说你猜、趣味辩论赛、垃圾怪兽、我们买了一台空调、动物温泉、我的爸爸看不见、三打白骨精，獾小姐的印章、故事剧场、一字一画（1）、大丰收、一字一画（2）、小动物在哪里、大班绘本套装。 2.参数明细 小列车3个，材质：椴木夹板，规格：车头长19cm×宽11cm×厚1.2cm；车厢长12cm×宽11cm×厚1.2cm；均含2个小方格 词语卡片44张，材质：250g白卡对裱，规格：长6.8cm×宽4.8cm 成语卡片12张，材质：250g白卡对裱，规格：长21cm×宽14cm 游戏实施方案1本，材质：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸，规格：长26cm×宽18.5cm 语言区融合手册1本，材质：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸，规格：长26cm×宽18.5cm 点读笔贴纸5张，材质：贴纸，规格：长28cm×宽21cm4张，长21cm×宽14cm1张 点读笔1支，材质：点读笔，规格：长16cm×宽4cm 人物棋子2个，材质：木质，规格：长8cm×宽4cm×厚1.2cm 插卡骰子3个，材质：牛津布+海绵，规格：长8cm×宽8cm×高8cm 骰子卡片21张，材质：250g白卡对裱，规格：长7cm×宽7cm 时间转盘1个，材质：1.5灰板，规格：直径18cm 抢答器1个，规格：长7.2cm×高4.5cm，材质：塑料+金属 提问卡片10张，材质：250g白卡对裱，规格：长10.5cm×宽8.5cm 答案卡片10张，材质：250g白卡对裱，规格：长9cm×宽7cm 彩色宝石20个，材质：亚克力，规格：2.5cm 游戏底板1张，材质：2.0灰板，规格：长31cm×宽21cm 游戏图卡2张，材质：2.0灰板，规格：长28cm×宽21cm 寻宝卡片12张，材质：250g白卡对裱，规格：长9cm×宽9cm 木质底座1个，材质：椴木夹板，规格：长23cm×宽17.5cm×厚0.75cm 金属扣环2个，材质：金属，规格：内径3cm×宽0.6cm 词语卡片20张，材质：200g铜版，规格：长21cm×宽14cm 塑胶发箍2个，材质：塑胶，规格：长65cm×宽2cm 游戏卡片20张，材质：250g白卡对裱，规格：长10.5cm×宽8.50cm 计分板1个，材质：塑料，规格：底座长10cm×宽8cm，号码牌长7cm×宽4cm 沙漏1个，材质：塑料+沙子，规格：高8.6cm 小侦探卡片10张，材质：250g白卡对裱，规格：长10.5cm×宽8.5cm 点子骰子1个，材质：木质，规格：长3cm×宽3cm×高3cm 木质转盘1个，材质：椴木夹板，规格：长31cm×宽10cm×厚1.4cm 螺丝螺母2对，材质：树脂，规格：螺丝长3cm×宽2cm×高2.65cm，螺母长2.3cm×宽2.3cm×厚0.45cm 花朵卡片2张，材质：250g白卡对裱，规格：长17cm×宽17cm 游戏卡片16张，材质：250g白卡对裱，规格：长21cm×宽14cm 小夹子6个，材质：木质+金属，规则：长4.5cm×宽1.1cm 记录卡片2张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 辩题卡片3张，材质：250g白卡对裱，规格：长21cm×宽14cm 提示卡片12张，材质：250g白卡对裱，规格：长6.8cm×宽4.8cm 故事卷轴1个，材质：布质，规格：内长70cm×宽30cm 卡达手偶1个，材质：无纺布+塑料，规格：宽11.8cm×高16cm 装饰图卡1张，材质：三合板，规格：长28cm×宽21cm，厚0.3cm 故事线索图1张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 说明书2张，材质：300g铜版，规格：长26cm×宽18.5cm 拼插情境2张，材质：2.0灰板，规格：长31cm×宽23cm 拼插底板2张，材质：2.0灰板 企鹅玩具2个，材质：塑胶，规格：长4.5cm×高6.5cm 装饰图卡1套，材质：三合板，规格：2-1长28cm×宽21cm，厚0.3cm 2-2长21cm×宽14cm，厚0.3cm 故事线索图1张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 情境垫1个，材质：胶垫，规格：长42cm×宽28cm，厚0.2cm 温泉磁吸板6张，材质：磁吸板，规格：长12cm×宽7cm×厚0.3cm 动物棋子4个，材质：木质，规格：长13cm×宽7cm×厚1.2cm 花纹图卡1张，材质：软磁+EVA，规格：长21cm×宽14cm 角色图卡2张，材质：三合板，规格：长28cm×宽21cm，厚0.3cm 故事线索1张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 双面房子1个，材质：2.0灰板，规格：长49.8cm，宽45cm 人物棋子2个，材质：木质，规格：长8cm×宽4cm×厚1.2cm（女孩） 长10cm×宽4cm×厚1.2cm（爸爸） 装饰图卡1套，材质：三合板，规格：2-1长28cm×宽21cm，厚0.3cm 2-2长21cm×宽14cm，厚0.3cm 故事线索1张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 布袋戏手偶5个，材质：布绒，规格：高25cm，身宽12cm 角色棋子1个，材质：木质，规格：长9cm×宽8.5cm×厚1.2cm 风琴小书1个，材质：400g白卡对裱，规格：长81.5cm×宽28cm，中间有3道折痕 装饰图卡1张，材质：三合板，规格：长28cm×宽21cm，厚0.3cm 故事线索1张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 桌面舞台1套，材质：木质+夹板，规格：外框长44cm×宽30.5cm×厚5cm，底座长20.2cm×宽15cm×厚2.5cm 剧场外盒1个，材质：五层瓦楞纸，规格：盒底内径长46.5cm×宽31.5cm×高7.5cm 情境底纸3张，材质：300g铜板，规格：长39.7cm×宽30.5cm 表演夹子8个，材质：ABS，规格：长30cm×宽1.3cm×厚0.2cm 角色卡片3张，材质：400g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 盖印字模1套，材质：榉木，规格：边长4cm，高3.5cm 象形字8个，包含：瓜果麦豆竹禾米谷 空白字模2个，材质：榉木，规格：边长4cm，高3.5cm 汉字翻翻书1本，材质：250g白卡对裱，规格：长18cm×宽13cm 水写布套装1套，材质：彩色水写布（含2支水笔、1个蘸水托盘）规格：长70cm×宽50cm 汉字底纸2张，材质：250g白卡对裱，规格：长28cm×宽21cm 部件图卡3张，材质：2.0灰板，规格：长28cm×宽21cm 游戏底板1套，材质：2.0灰板，规格：边长40cm 木质棋子2个，材质：木质，规格：高4cm×直径2cm 点子骰子1个，材质：木质，规格：3cm×3cm×3cm 部件卡片5张，材质：250g白卡对裱，规格：长7cm×宽5cm 汉字卡片15张，材质：250g白卡对裱，规格：直径6cm 吸锤2个，材质：塑料+橡胶，规格：长22.5cm，单边吸盘 盖印字模8个，材质：榉木，规格：边长4cm，高3.5cm 分别包含：象形字虎龙蛇鸡豹鹿象龟 空白字模2个，材质：榉木，规格：边长4cm，高3.5cm 汉字翻翻书1本，材质：250g白卡对裱，规格：长18cm×宽13cm 水写布套装1套，材质：彩色水写布（含2支水笔、1个蘸水托盘），规格：长70cm×宽40cm 成语卡片10张，材质：250g白卡对裱，规格：长14cm×宽10cm 木质棋子26个，材质：荷木，规格：直径4cm，厚1cm 八面骰子1个，材质：塑料，规格：直径2cm 游戏杯1个，材质：密胺，规格：杯口直径7.5cm，高4cm 沙漏1个，材质：塑料+沙子，规格：高8.6cm，30秒。 精装绘本以下各1本：《垃圾怪兽——卡达》《我们买了一台空调》《动物温泉》《我的爸爸看不见》《三打白骨精》《獾小姐的印章》 | 套 | 1 |  |
| 194 | 区域活动建构区 | 1.产品主要参数大类 大班材料配套：主体积木330块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木Ⅲ、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木 2.参数明细 积木组（材质：新西兰松木） 小方块：数量：20块，规格：长6×宽6×3厚cm，基本块：数量：50块；规格：长12×宽6×厚3cm，双倍块：数量：40块；规格：长24×宽6×厚3cm，四倍块：数量：20块；规格：长48×宽6×厚3cm，小方柱：数量：20块；规格：长6×宽3×厚3cm，方柱块：数量：20块；规格：长12×宽3×厚3cm，大方柱：数量：20块；规格：长24×宽3×厚3cm，小圆柱体：数量：20块；规格：直径3×高6cm，大圆柱体：数量：20块；规格：直径6×高12cm，罗马拱形：数量：4块；规格：长12×高6×拱高3×厚3cm小半圆：数量：4块；规格：长6×高3×厚3cm，大半圆：数量：4块；规格：长12×高6×厚3cm，1/4圆：数量：4块；规格：长6×高6×厚3cm，小三角：数量：10块；规格：长6×高6×厚3cm，三角块：数量：10块；规格：长12×宽6×厚3cm，双倍平板：数量：10块；规格：长24×宽6×厚1.5cm，四倍平板：数量：10块；规格：长48×宽6×厚1.5cm，十字转接块：数量：2块；规格：长18×宽6×厚3cm，小弯曲：数量：4块；规格：长12×宽12×厚3cm，大弯曲：数量：2块；规格：长24×宽12×厚3cm，Y形转接块：数量：2块；规格：长18×宽18×厚3cm，歌德门：数量：4块；规格：11×宽4×厚3cm，欧几里得连接：数量：30块；规格：长43.3×宽6×厚3cm 情景材料组 列车员积木：数量：2个；材质：实木；规格：长6.3×宽3.4×厚1.2cm；颜色：蓝色，交通标志：数量：4个；材质：实木；规格：长8×宽2.3cm；造型：禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各1个，灯塔，数量：1个；材质：铁质；规格：高19×宽7.5；颜色：彩色，过家家茶壶套装：数量：1套；材质：塑料；数量：一把带盖水壶+2个茶杯+2个小盘子+2根勺子+3块饼干；规格：带盖水壶（11×7×6.5cm）茶杯6×5×3.3cm)2块圆饼干（6×1×6cm）1块方形饼（5.4×1.5×5.4cm）小盘子（8×1.2×8cm）勺子（10×0.2×2cm），小树：数量：6个；材质：实木；规格：高7×宽2.8×厚1.2cm；颜色：绿色，童话人偶：数量：4个/套；材质：实木+布质；规格：高12cm；颜色：公主、王子，大树积木Ⅲ：数量：4个；材质：密度板；规格：高11×宽7.7×厚0.3cm；颜色：彩色，公交车：数量：2辆/套；材质：实木；规格：长7×宽3×厚2cm；颜色：橙色、蓝色各1辆，房子积木：数量：9块/1套；材质：实木+布质；规格：正方体：3×3×3（红色2块，蓝色2块）：小三角形：4×2.8×3（蓝色、黄色各1块），大三角块：5.5×3.8×2.8（蓝色1块），长方体：6×2.8×2.8（1块），长方块：6×3×1.4（1块），小汽车玩具：数量：4辆/套材质：实木；规格：长6×宽3×厚2cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各1辆，人偶积木：数量：4个/套；材质：实木；规格：长6.5×宽3.5×厚1.2cm；颜色：如图，每种造型1个，宇航员积木：数量：3个；材质：实木；规格：长10.5×宽6×厚1.2cm；颜色：蓝色 环状材料积木形状贴纸：数量：16张；材质：80g铜版纸（白底）不干胶；规格：高10×宽14cm；工艺：覆膜 区域标识牌1张，区域规则牌1张，建构区指导图卡24张/套；材质：157g铜版；规格：长42×高28cm；印刷：正四反四；工艺：轧圆角 活动指导方案1本；附游戏示范DVD1片 | 套 | 1 |  |
| 195 | 区域活动益智区角 | 1.产品主要参数大类 16盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、卫士、孵小鸭、魔法空间、飞向太空、彩虹旗、乐思维。 2.参数明细 汉诺塔套组2套，规格：抽拉式木盒长25.7cm，宽10cm，高4cm，3根柱子长11cm、直径0.9cm，10块圆盘积木 材质：盒子为松木+塑料+磁吸；柱子为荷木；圆盘积木为密度板 游戏实施方案1本，规格：长18.5cm，宽26cm 融合手册1本，规格：长18.5cm，宽26cm 材质：封面157g铜版纸，覆哑膜，内页80g双胶纸 老鹰手偶1个，规格：长26cm，宽21cm，材质：软毛绒PP棉，内里网布 六色颜色骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，六面分别为蓝、绿、紫、粉、橙、褐色 木质点子骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm 小鸡套组1套，规格：穿绳：长55cm，直径0.3cm； 球体穿珠积木：直径2.5cm 小鸡穿珠积木：长3cm，宽3.7cm，高0.75cm； 母鸡穿珠积木：长6cm，宽4.05cm，高0.75cm，材质：穿绳为尼龙绳；穿珠积木为荷木 扭蛋机1个，规格：长23cm，宽18cm，高35cm，材质：瓦楞纸+0.04cm高透硬质pvc 扭蛋40个，规格：直径4.5cm，材质：塑料pp 棋子组2个，规格：直径2cm，高4cm，材质：荷木 木质点子骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，材质：荷木 宝石36套，规格：长2.5cm，宽1.7cm，厚0.7cm，材质：亚克力 游戏底板1个，规格：长42cm，宽42cm，厚0.2cm，材质：0.2cm灰板 状况卡10张，规格：长8.5cm，宽6cm，材质：300g/m²铜版纸 寿司积木套组1套，规格：彩色积木块48块，黑色圆环积木外直径4.8cm，紫色圆环积木外直径4cm； 游戏卡：长6.5cm，宽9cm，22张；筷子：长20cm，2双；灰色毛毡垫：长22cm，宽10，厚0.2cm，2块 白色抢答器：直径7.2cm，高4.5cm,1个 材质：彩色积木块为密度板+松木；灰色毛毡垫为毛毡布；白色抢答器为塑料+金属；筷子为榉木；游戏卡为250g/m²铜版纸 发条小车4个，规格：长5.5cm，宽4.5cm，高3.5cm，材质：塑料 公路场景卡4个，规格：长26cm，宽23cm，材质：157g/m²铜版纸，中间0.2cm灰板 路径卡10张，规格：长9cm，宽9cm 角斗士套组1套，规格：棋盘：长32.5cm，宽32.5cm，高2.4cm，塑料棋子共84块，材质：塑料 拼图套组3个1套，规格：盒盖盖上的尺寸为长29cm，宽20.4cm，高0.8cm 材质：盒子材质为灰板+磁片+铁片，内置拼图材质为0.2cm厚灰板，内置情景图卡为300g/m²铜版纸 迷宫底板1个，规格：长26.4cm，宽20.9cm，厚1.5cm，棋盘中小方格规格：长2.5cm，宽2.5cm，厚0.5cm，材质：密度板 路径木片100个，规格：长5.2cm，宽3cm，厚0.2cm材质：松木 棋子组2个，规格：直径2cm，高4cm，材质：荷木 交通标志卡24张，规格：长6cm，宽8.5cm，材质：300g/m²铜版纸 游戏底板1个，规格：长42cm，宽42cm，厚0.2cm，材质：0.2cm灰板，数量：1个 一日作息卡15张，规格：长9cm，宽9cm 游戏底板1个，规格：长22cm，宽22cm，高2cm，材质：橡胶木 六色棋子24个，规格：直径1cm，高4.5cm，材质：荷木 六色骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，材质：荷木 棋子组4个，规格：直径2cm，高4cm，材质：荷木 木质点子骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm 垃圾车底盒4个，规格：长21.4cm，宽8.4cm，高3.3cm，材质：底板椴木夹板+松木 数额积分币1套，规格：直径3.8cm，厚0.2cm，材质：PP 游戏底板1个，规格：长42cm，宽42cm，厚0.2cm，材质：0.2cm灰板 垃圾分类海报1张，规格：长42cm，宽28cm，材质：157g/m²铜版纸 垃圾卡1套，规格：长4cm，宽3cm 垃圾车底板4张，规格：长26.5cm，宽9.5cm，材质：250g/m²白卡对裱 插牌底座4个，规格：长25cm，宽2cm，高2cm，中间卡槽长25cm，宽0.5cm，高1cm 积木组2套，规格：正方体：长2cm，宽2cm，高2cm，三角体：长2cm，宽2cm，高1.6cm，材质：榉木 磁吸积木块1块，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，材质：榉木，中间加磁吸 发射器底座，规格：长6cm，宽6cm，高8cm，材质：榉木 立方积木块100块，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，长2cm，宽2cm，高4cm，长2cm，宽2cm，高6cm，材质：榉木 棋子组4个，规格：直径2cm，高4cm，材质：荷木 步数骰子1个，规格：长2cm，宽2cm，高2cm，材质：荷木。 游戏底板1个，规格：长42cm，宽42cm，厚0.2cm，材质：0.2cm灰板 黑白积木块40块，规格：长2cm，宽2cm，高1cm，材质：荷木 棋子组4个，规格：直径2cm，高4cm 乐思维游戏卡20张，规格：长22.6cm，宽16.4cm，材质：300g/㎡铜版纸 记录单5张，规格：长21cm，宽14cm | 套 | 1 |  |
| 196 | 区域活动生活情景区角 | 1.产品主要参数大类 大班主题活动设置为7个活动区。分别为：娃娃家、医院、美食城、写真、银行、交通、小学生体验室、游戏百宝盒；游戏共设有24个主题活动。 2.参数明细 玩偶1套，蔬菜水果玩具1套，奶瓶1个，藤编篮1个，围裙1个，厨具1套，医生服套装1套，护士服套装1套，医具台推车1套，外盒1个，寿司卷帘1个，蛋糕轧型图卡1套，蛋糕托1套，塑料刀叉5套，厨师帽1套，孩子汉堡机1套，蔬菜水果玩具1套，火锅套装1套，塑料圆片1套，仿真收银机1套，外盒1个，彩色假发1个，手腕花1个，面具1个，照相机1个，单反相机1套，电影排版1个，皇冠头纱1个，反光板1套，塑料圆片1套，仿真收银机1套，智能ATM语音理财机1套，储蓄卡1套，角色游戏纸币1套，塑料圆片1，印章1套，袖章3个，领带1条，交通马甲1个，安全标志1，飞机挂图1张，塑料圆片1套外盒1个，值日生袖章1个，眼保健操挂图1张，抢答器1个，红领巾1条，桌面扫把簸箕套装1套，课程表图卡1套，队长臂章1套，外盒1个，洗碗海绵1个，圆环形海绵1个，卷纸筒1套，海绵纸1套，保丽龙板1套，圆形纸盘1套，长方形纸盘1套，卷纸筒1套，纸碗1套，小小木棒2套，海绵1套，保丽龙模型1套，毛线1套，圆形保利龙板1个，圆木片1个，弯管积木1套，毛根1套，彩色珠子3套，丝巾Ⅰ1套pp锤子1套，泡沫棒4个，小木棒2根，纸盒1个，游戏实施方案（含DVD）1本 | 套 | 1 |  |
| 197 | 区域活动表演区角 | 1.产品主要参数大类 大班主题活动设置2个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：聪明的小鸭子、狼来了、熊妈妈请客、老鼠嫁女、七色花、国王的新衣；音乐表演包含：小螺号、柳树姑娘、郊游、小小羊儿要回家、龟兔赛跑、国旗国旗多美丽、乐器包。 2.参数明细 晾衣架1套，夹子1套，幕布1套，棒偶图卡4，点读笔（含充电器及USB连接线）1套，点读录音贴纸1套，点读说明手册1本，包装袋1个，小鸭子帽子1个，狐狸套装1套，小狗头饰1个，牧童服饰1套，大灰狼头饰1个，塑料铲子2个，塑料钉耙2个，熊妈妈头饰1个，小熊头饰1个，山羊发箍1个，公鸡发箍1个，小猫发箍1个，小狗发箍1个，白鹅头饰1个，围裙1个，自封1个，老鼠帽1个，老鼠发箍1个，太阳公公头饰1个，乌云头饰1个，大风头饰1个，墙头饰1个，丝巾1套，小狗头饰1个，头巾1个，皇冠1个，不织布胡子1个，眼镜框1个，皮尺1套，勋章1套，海螺4个，柳树条1套，手腕花1套，腰带1套，长布1套，乌龟壳1套，兔子套装1套，红领巾1套，碰铃2对，响板2套，铃鼓2个，三角铁2套，双响筒2套，音乐曲谱1套，游戏实施方案（含DVD）1本 | 套 | 1 |  |
| 198 | 生活适应情景交互训练系统 | 一、硬件参数 1、材质：机身采用ABS工程塑料一体成型，无棱角设计，增添儿童在使用过程中舒适性，能有效避免安全隐患，安全耐用。电源输入：AC210-240V，50/60Hz 2、设备安全性： 1）抗电强度测试：设备具有极高的安全性，承受3000V交流电压，60s内设备不被击穿。 2）高温工作：设备在85℃环境中，通电工作24h，设备外观结构和功能无异常； 3）低温工作：设备在-40℃环境中，通电工作24h，设备外观结构和功能无异常； 4）中性盐雾测试24h，试验后样品表面无起泡、毛刺、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求 5）保护技术：设备具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能； 6）阻燃性能达到V-0级 3、动态肢体动作感应设备：智能互动界面，骨骼捕捉、主动式红外检测技术与人体运动有机结合，刺激人体运动机能，促进主动康复。 ★4、骨骼追踪：可实现肢体交互传感器骨骼追踪、主动式红外检测、可最高识别6人、25个骨骼点、拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势识别、支持探测被阻挡的关节、支持探测关节位置、支持探测侧面姿势、AR人体坐标定位系统。 二、生活适应情景交互训练系统参数： 1、基于ABA教育理念，结合体感互动技术，通过阶梯式的训练方法，让特殊儿童更逼真地体验日常生活场景和进行基础知识的练习。针对特殊儿童不同程度的认知基础和身体动作水平，设置不同的训练内容和训练强度，增强不同需求特殊儿童的参与感。接受视觉、听觉、感知生活适应情景动作等多感官的刺激体验，激发儿童兴趣，提高特殊儿童的注意力、分析能力、空间感知能力，身体控制能力和配合能力。 ★2、软件系统软件数量不少于13个，须包含以下功能模块 1）个人生活主题训练模块：包含颜色认知、形状认知、水果认知、蔬菜认知、精细动作－我爱刷牙儿童举起手，通过控制牙刷上下挥动，消灭卡通人物牙齿上的细菌，直至所有细菌刷干净。 2）家庭生活主题训练模块： 劳动技能－垃圾分类：需要训练者跑过去捡起垃圾，然后再跑到右侧，举起双手把此垃圾投入到可回收物垃圾桶中。然后画面左侧再出现另一种可回收垃圾，继续投递，直到所有可回收垃圾投递完毕。 家庭安全教育-家庭安全隐患：通过向儿童展示安全隐患图和当隐患发生时造成严重的后果告诫儿童在家中要注意安全，杜绝隐患的发生。培养儿童在日常生活中树立安全防范意识和教会儿童面对隐患时应采取的应对措施。 粗大动作－捕萤火虫：儿童视觉追视空中飞舞的萤火虫，身体左右侧步移动找到萤火虫飞舞的位置通过双腿跳跃的动作来捕捉小猪头顶飞舞的萤火虫。 音乐律动训练：训练儿童的注意力、反应力、控制力，并通过歌曲演唱来练习节奏，培养儿童的双手协调能力和节奏感。 方位感知－池塘喂鱼：池塘中有左、中、右三个位置的金鱼，随机某一个方向的鱼跃出水面，儿童判断鱼儿出现的方向，通过单手抛掷动作模拟投喂金鱼。 3）社会生活主题训练模块：包含交通安全教育、出行安全教育训练内容。 出行安全教育－躲避道路危险、交通安全教育－我会过马路：通过模式一的教学引导，儿童进行该模式的训练，在无语言提示的情况下，儿童需要自己观察交通信号灯的颜色和读秒情况，判断是否应该过马路，成功通过则会有鼓励音效，闯红灯时则会被车辆撞到，并且卡通人物返回路口，让儿童重新选择，直至顺利到达目的地。 注：以上产品参数标★号参数功能，所投产品须提供第三方检验检测机构检测合格的检测报告逐一论证，检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志； | 套 | 1 | 2楼 特殊教育学校教室2－社会适应活动室 |
| 199 | 蒙台梭利教具套装 | 铁制几何铁片含底座1件，插座圆柱体1件，粉红塔1件，棕色梯1件，彩色圆柱体1件，几何立体组1件，红色长棒1件，3色色卡色板1件，11色色卡色板1件，63色色卡色板1件，二项式1件，三项式1件，音筒1件，触觉板1件，重量板1件，温觉板1件，味觉瓶1件，嗅觉筒1件，五盒构成三角形1件，圆圆板（100片）1件，手眼协调圈1件，立体四子旗1件，六抽屉几何嵌板橱1件，圆柱体阶梯1件，几何体支柱1件，红蓝数棒1件，彩色小数棒1件，数字与筹码1件数字拼板1件，0-9位数字板（长+短）1件，圆形分数板1件，分数小人1件，塞根板1件，一百板1件，数数看1件，纺锤棒箱1件，分解几何盘1件，不规则拼盘1件，四方拼盘1件，十进位组1件，一cm尺1件，几何图形板1件，加减乘除巨阵盘1件，二倍数1件，三倍数1件，体积组1件，黄色串珠棒1件，彩色串珠棒1件，灰色串珠棒1件，黑白串珠棒1件，接龙减龙游戏1件，加减法板1件，乘除法板1件，邮票游戏1件，邮票游戏作业纸1件，天平砝码1件，算术天平1件，数数棒组1件，100串珠1件，1000串珠1件，平方珠链及架1件，十进制银行游戏1件，立方珠链及框架1件，立方体1件，几何阶梯1件，组合几何体盘1件，红蓝砂字母板1件，双字母砂字母板1件，拼音结构练习1件，活动字母箱1件，笔画砂子板1件，量词配对卡1件，汉字演化卡片1件，语言展示卡动物1件，语言展示卡建筑1件，语言展示卡职业1件，语言关联配对卡1件，语言卡片绕口令1件，语言卡片谜语1件，京剧角色小书1件，中国地图1件，世界地图1件，亚洲地图1件，九大行星拼板1件，活动时钟1件，活动时钟三步卡1件，树叶柜动植物卡片柜1件，植物三部卡1件，动物三部卡1件，树叶拼图嵌板1件，叶子的各部分三部分卡1件，大树拼图嵌板1件，树的各部分三部分卡1件，花朵拼图嵌板1件，花的各部分三部分卡1件，马拼图嵌板1件，马的各部分三部分卡1件，青蛙拼图嵌板1件，青蛙的各部分三部分卡1件，鱼拼图嵌板1件，鱼的各部分三部分卡1件，乌龟拼图嵌板1件，鸟拼图嵌板1件，钩扣衣饰1件，编结衣饰米色1件，鞋编织衣饰蓝色1件，毛粘扣衣饰1件，蝴蝶衣饰1件，大纽扣1件，小纽扣1件，拉链衣饰1件，按扣衣饰1件，安全别针衣饰1件，皮带衣饰1件，中国结衣饰1件，拧螺丝－内六角螺丝1件，拧螺丝－十字螺丝1件。 | 套 | 1 | 2楼 特殊教育学校教室3-蒙台梭利教室 |
| 200 | 日常生活区教具套装 | 倒物的工作：小碗、木质托盘；使用汤匙舀豆：广口碗、儿童勺子、仿瓷托盘；海绵移水：广口碗、天然海绵、碟子、仿瓷托盘；使用筷子夹：小碗、羊毛球、筷子、仿瓷托盘；夹羊毛球：小碗、羊毛球、夹子、仿瓷托盘；倒水的工作：带手柄尖嘴杯子、小海绵、仿瓷托盘；倒水与分水的精细工作：水壶、小水杯、小海绵、仿瓷托盘；剪刀练习：安全剪刀、木质托盘；开锁工作：小号锁、中号锁、大号锁、木质托盘；谷物分类工作：荷口碗、三格碟、仿瓷托盘；串珠子－实木圆珠：荷木圆珠、串珠绳、竖纹大号碗、仿瓷托盘；漏斗倒水：不锈钢漏斗、不锈钢杯子、小花瓶、小海绵、仿瓷托盘；针筒吸水工作：陶瓷碗、针筒、小海绵、仿瓷托盘；滴管吸水工作：小碗、滴管、小海绵、仿瓷托盘；串贝壳：串贝壳细线、贝壳、贝壳碟、仿瓷托盘；刺的工作：刺的工作本、木钉笔、毛毡垫、木质托盘；夹夹子工作：编织篮、木夹子；敲的工作：软木块大、软木块小、工字钉、小木槌、木质托盘；切的工作：菜板、木柄小刀、削皮器、竹镊子、碗、小海绵、大号托盘；研磨工作：研磨棒、研磨碗、儿童勺子、白色小碗、仿瓷托盘；榨果汁：玻璃碗、玻璃杯、榨汁器、仿瓷托盘；搅拌工作：搅拌器、玻璃碗、小海绵、仿瓷托盘；夹核桃工作：夹核桃器、荷口碗、仿瓷托盘；照顾植物之清洗叶子：水桶、水滴碗、小碗、夹子、喷瓶、小海绵、大号托盘；家务清理工作之桌面打扫：小扫把、木质托盘；家务清理工作之擦玻璃：水桶、玻璃刮、毛巾、大号托盘；插花的工作：取水壶、小花瓶、瓶垫、小海绵、漏斗、剪刀、小碟子、仿瓷托盘；刷牙：仿瓷水杯、牙齿模型、木浆海绵、牙刷、仿瓷托盘白色；折布工作：六种不同折法的布（一字、斜线、十字、×形、三等分、空白）、木质托盘。 | 套 | 1 |  |
| 201 | 语言区汉语卡片套装 | 1、训练内容：分三段卡、拼音练习、纸卡片三种，涵盖动植物、交通、文化、天文地理、中国特色等各个方面，配套高档积木展示盒。 2、训练配件：蒙氏走线胶带2套、蒙台梭利工作毯5套、孩子眼罩25套、环创小画像1套 | 套 | 1 |  |
| 202 | 粉红塔教具架 | 1、尺寸：110×30×80cm 材质：橡木 | 套 | 1 |  |
| 203 | 四层教具柜 | 1、尺寸：110×30×80cm 材质：橡木 | 套 | 8 |  |
| 204 | 三层教具架 | 1、尺寸：110×30×65cm 材质：橡木 | 套 | 6 |  |
| 205 | 四层拐角柜 | 1、尺寸：30×30×80cm 材质：橡木 | 套 | 2 |  |
| 206 | 三层拐角柜 | 1、尺寸：30×30×65cm 材质：橡木 | 套 | 2 |  |
| 207 | 大长方形桌子 | 1、尺寸：110×60×50cm 材质：橡木 | 套 | 4 |  |
| 208 | 小长方形桌子 | 1、尺寸：70×50×50cm 材质：橡木 | 套 | 1 |  |
| 209 | 正方形桌子 | 1、尺寸：60×60×50cm 材质：橡木 | 套 | 2 |  |
| 210 | 圆桌 | 1、尺寸：60×60×50cm 材质：橡木 | 套 | 1 |  |
| 211 | 椅子（大） | 1、尺寸：30×30×52cm（坐高28cm） 材质：橡木 | 套 | 25 |  |
| 212 | 作毯架 | 1、尺寸：57×35×43cm 材质：橡木 | 套 | 1 |  |
| 213 | 书架 | 1、尺寸：83×35×80cm 2、材质：橡木 | 套 | 1 |  |

- （二）文化氛围提升和情景模拟区设施清单

| 序号 | 项目名称 | 招标要求（含规格尺寸材质） | 效果图 | 施工区域 | 计量单位 | 工程量（约） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色树脂玻璃 | 10mm*400mm红橙黄绿蓝靛紫，顶面每隔3米，增加50*50*4镀锌方管骨架（加固点），金属吊件等制作及安装，含原吊顶拆装复原开洞等。 |  | 1F服务厅顶面 | 米 | 700 |
| 2 | 吊装蝴蝶 | 270mm*350mm树脂蝴蝶 |  | 1F服务厅顶面 | 个 | 100 |
| 3 | 户外中庭地面EPDM颗粒橡胶地板 | 彩色S形定制图案，0.5cm面层 0.8cm底层,共1.3cm厚彩色S形定制图案 ,EPDM成品地面符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准 |  | 1F庭院地面 | ㎡ | 148 |
| 4 | 儿童游乐器材 | 直径4.5米，高度3米，定制成品外幼儿童组合攀爬网架滑梯 |  | 1F东门厅庭院 | 项 | 1 |
| 5 | 庭院乔木 | 树木品种：香樟（树冠直径约7米/高度10米）。吊装进场+混凝土侧石树池) |  | 1F东门厅庭院 | 项 | 1 |
| 6 | 原地面材料拆除 | 拆除原有绿植、地面砖、景观坐椅、景墙等拆除、垃圾外运 |  | 1F东门厅庭院 | m2 | 148 |
| 7 | 原有绿植地面硬化 | 素土夯实、100mm碎石垫层 |  | 1F东门厅庭院 | m2 | 50 |
| 8 | 地面复原找平 | 30mm厚水泥砂浆找平 |  | 1F东门厅庭院 | m2 | 148 |
| 9 | 休息桌椅 | 椅子直径500高度400/L型1200*1200高度400/小圆几直径600 材质：玻璃钢厚度30mm（室内）。 |  | 1F东门厅过道 | 组 | 6 |
| 10 | 过道文化墙 | 壁灯造型、防腐木蝴蝶花墙、实木烤漆花窗一组三个 |  | 1-4楼过道文化墙 | 组 | 8 |
| 11 | 斑马线地贴 | 3000*1600mm广告黑胶车贴 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 组 | 4 |
| 12 | 邮局/超市/银行/图书馆，体验空间 | 立邦净味五合一彩色无机涂料 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | ㎡ | 177.6 |
| 13 | 邮局/超市/银行/图书馆，体验空间 | 75系轻钢龙骨12mm单层石膏板 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | ㎡ | 88.8 |
| 14 | 邮局/超市/银行/图书馆，体验空间 | 所有1.2mm不锈钢门套窗套 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | ㎡ | 33.53 |
| 15 | 中国银行门头亚克力字体 | 高度400*400mm亚克力文字、图标、字母、数字等 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 16 | 邮局门头+亚克力字 | 600*270mm亚克力文字、图标、字母等 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 17 | 菜鸟驿站门+亚克力字 | 1900*600mm亚克力文字、字母等 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 18 | 图书馆门头 | 高密雪弗板面层2mm亚克力+10mm亚克力字 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 19 | 图书馆门头 | 2000*1600mm实木烤漆 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 20 | 超市门头 | 750*350mm实木烤漆 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 21 | 超市门头 | 3800*300/3500*300mm实木烤漆 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 2 |
| 22 | 指示牌 | 高度2200mm实木烤漆定制 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 23 | 指示牌 | 高度2200mm实木烤漆定制 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 24 | 邮箱 | 高度1200mm树脂成品 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 25 | 邮局门头 | 1000mm实木烤漆 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 26 | 情景银行适能训练模块 | 一、功能：模拟银行通过完全仿真的形式,将日常生活中所需要面对的各种业务在银行中进行学习，,让学生快速的了解银行工作流程、存钱、取钱等各种常见业务的的操作流程。促使学生更加全面掌握生活中所需的银行知识和技能。 1、保险柜1套 2、仿真自助取款机1套 3、业务处理台2套：定制 4、小圆凳2条：材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：30×30×21cm 5、仿真钱币10包，计算器2套，仿真电脑2套，仿真ATM存钱机1套。 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 27 | 模拟快递驿站训练模块 | 一、功能：模拟快递驿站场景通过完全仿真的形式,将日常生活中所需要面对的各种快递驿站知识在模拟环境中进行学习，,让学生快速的了解快递驿站适能知识、快递存取、蜂巢使用等各种常见生活技能。 1、快递安检机+输送带1套 2、快递服务台1套：定制 3、快递小圆凳1个：材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：30×30×21cm 4.快递收发柜+模拟扫描仪1套 5.快递柜1个：定制 6.快递置物架1个：材质：胶合板 尺寸：80×40×120cm 7.快递放置柜1个：材质：胶合板 尺寸：80×40×120 cm 8.快递玩具车1个，快递玩具货车1个，货运三轮车1辆，速递包装盒10套，模拟快递单10张。 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 28 | 情景生活超市适能训练模块 | 一、功能：模拟生活超市通过完全仿真的形式,将日常生活中经常所需要面对的各种生活小技能在模拟超市中进行学习，让学生快速的了解购物流程、认识商品、挑选商品、价格认知、钱币与商品交换等各种常见生活技能操作流程。促使学生更加全面掌握生活中所需的日常知识和技能。 1、生活超市各分区宣传画。 2、超市百货陈列货架2组：木制 尺寸：84×33.8×115cm。 3、水果陈列货架2套：木质，尺寸：100*40*80cm。 4、超市商用展示冰柜1台：木质，尺寸：34*34*76cm。 5、收银台1张：定制。 6、收银机1台。 7、电子称1台。 8.价格牌200张。 9.收款二维码支架2个。 10.购物车3台。 11.购物篮3只。 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 29 | 情景图书馆适能训练模块 | 一、功能：模拟图书馆通过完全仿真的形式,将日常生活中经常所需要面对的各种图书馆知识在模拟环境中进行学习，可以增强孩子与外界的沟通能力，让孩子可以和其他人一起讨论好书，从而更加的爱上读书。 1、图书馆墙面装饰。 2、图书柜4个：材质：木制，尺寸：80×40×140 cm 3、卡通移动书柜2个：材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉、木制。 尺寸：70×37.4×63.5cm。 4、软垫阅读角1组、抱枕6个：材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉。 尺寸：150×128×35cm。 5、阅读桌椅2组：木制桌面尺寸：120×60cm； 座椅尺寸：座高27cm，塑料+铁件 |  | 1楼西门厅(生活体验区) | 项 | 1 |
| 30 | 原有景墙拆除 | 墙体拆除、垃圾清运 |  | 二楼平台 | m2 | 5 |
| 31 | 原楼面材料拆除清理 | 楼面面层拆除、花箱移除、楼面垃圾清运 |  | 二楼平台 | m2 | 200 |
| 32 | 楼面找平 | 20mm水泥砂浆+基层处理剂 |  | 二楼平台 | m2 | 200 |
| 33 | 楼面防水 | 4mm耐根穿刺防水卷材（翻边300mm） |  | 二楼平台 | m2 | 200 |
| 34 | 楼面找平 | 30mm水泥砂浆 |  | 二楼平台 | m2 | 200 |
| 35 | 户外二楼平台地面EPDM颗粒橡胶地板 | 0.5cm面层 0.8cm底层,共1.3cm厚彩色定制图案 ,EPDM成品地面符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准 |  | 二楼平台 | m2 | 100 |
| 36 | 户外二楼平台地面EPDM颗粒橡胶地板 | 1.黑白棋盘，0.5cm面层 0.8cm底层,共1.3cm厚彩色方形定制图案 ,EPDM成品地面符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准；2.棋子高度1000mm直径400mm，共6个。(材质：GRC厚度25mm) |  | 二楼平台 | m2 | 64 |
| 37 | 丛生朴树灌木 | 2F户外楼面：品种：丛生朴树灌木（种植方案：树池种植）树池离地面高度500mm（GRC材料厚度30mm）高度度6m，冠径5m。吊装安装+树池种植+定制不锈钢烤漆弧形座椅直径3700 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 38 | 沙滩滑滑梯 | 直径6.6m沙坑池（沙坑基础用GRC高度220mm厚度30mm，两步台阶（台阶高度110mm）。两组不锈钢滑滑梯、一组攀爬绳、斜坡（GRC材质 厚度30mm）传声筒可以做外露型。 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 39 | 儿童运动套件 | 直径4m钢制烤漆成品定制攀爬凉亭 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 40 | 蘑菇伞+树池 | 直径2.1m高度3m玻璃钢成品定制、蘑菇造型、绿植等 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 41 | 长颈鹿 | GRC材质厚度30mm+表面氟碳漆，高度3.5米，定制、运输、吊装、楼面安装固定，保证安全。 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 42 | 拓展训练区 | 地面小土丘（直径1400mm高度300）面层草皮覆盖 |  | 二楼平台 | 个 | 9 |
| 43 | 拓展训练区 | 水泥仿木桩混凝土树桩（直径200mm-350mm不等，高度100mm-250mm不等） |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 44 | 拓展训练区 | 幼儿园户外木质攀爬架儿童游戏组合平衡木攀登架，碳化木材质 |  | 二楼平台 | m | 20 |
| 45 | 拓展训练区 | 防腐木吊桥2000mm*800mm*900mm |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 46 | 拓展训练区 | 不锈钢2000mm*700mm*800mm |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 47 | 涂鸦墙体 | 轻质砖补墙洞、粉刷找平，2.4m*5.2m墙绘正反面 |  | 二楼平台 | m2 | 24.96 |
| 48 | 原有景庭防腐木装饰 | 约35㎡ |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 49 | 指示牌 | 高度2.2m，2mm木纹铝板、亚克力字体等 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 50 | 儿童种植区 | 种植区10m*10m，防腐木蔬菜种植箱，约5组 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 51 | 定制户外景观凳 | 材质为GRC材质厚度30mm+表面氟碳漆+uv文字（景观凳400*400*H400）.含24节气中英文介绍 |  | 二楼平台 | 个 | 17 |
| 52 | 动物科普区 | 主体结构10m*2.2m，壁厚1.5mm，304不锈钢定制成品、道具、文字介绍等，表面氟碳漆+uv文字 |  | 二楼平台 | 项 | 1 |
| 53 | 实木烤漆卡通树 | 实木烤漆卡通树，定制、运输、吊装、楼面安装固定，保证安全。高度约3m。 |  | 2F电梯间 | 项 | 1 |
| 54 | 实木烤漆卡通树 | 实木烤漆卡通树，定制、运输、吊装、楼面安装固定，保证安全。高度约3m。 |  | 3F电梯间 | 项 | 1 |
| 55 | 1.5mm铝板转印 | 1.5mm铝板转印、亚克力字母、数字楼层等 | 1F春/2F夏/3F秋/4F冬 | 1F-4F电梯间 | m2 | 72 |
| 56 | 楼梯文化装饰 | 实木烤漆卡通树+墙绘+实木洞洞板+亚克力字 |  | 1号楼梯（1-4层） | m2 | 260 |
| 57 | 楼梯文化装饰 | 实木烤漆卡通树+墙绘+软木板+亚克力字 |  | 2号楼梯（1-4层） | m2 | 260 |
| 58 | 楼梯文化装饰 | 实木烤漆卡通树+墙绘+实木洞洞板+亚克力字 |  | 3号楼梯（1-4层） | m2 | 260 |
| 59 | 楼梯文化装饰 | 实木烤漆卡通树+墙绘+毛毡板+亚克力字 |  | 4号楼梯（1-4层） | m2 | 260 |

注：

1、上述清单中加▲项产品须提供制造商的医疗器械生产许可证。

2、报价包含制作、运输、安装、吊装进场、措施、税金等全部费用；报价为效果图深化优化设计施工全费用报价。

3、所有产品必须符合国家规定的环保要求。

4、本次项目招标人向投标人提供文化氛围提升和情景模拟区设施概念性方案效果图，投标人需要在招标人提供的概念性方案效果图的基础上继续深化优化设计方案和效果图，评标时将根据投标人提供的深化优化设计方案图纸和效果图进行评分。

5、投标人须承诺实施文化氛围提升和情景模拟区设施的施工单位须具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。（提供承诺函，未提供作无效投标处理）

6、投标人须承诺提供的深化优化文化氛围提升和情景模拟区设施设计方案中所用的材质不得低于采购人提供的文化氛围提升和情景模拟区设施清单中的材质要求。（提供承诺函，未提供作无效投标处理）

- 7、有关安全生产和防火的要求：

- （1）中标人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

- （2）中标人在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

- （3）由于中标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一切经济损失。

- （4）中标人必须为进场施工人员购买建筑工程团体意外险或针对该项目的个人人身意外伤害保险，如采购人核查后发现其未给施工人员购买的，则有权中止合同。

8、投标人如需现场踏勘，请于2024年12月10日-2024年12月11日自行至泰州市社会福利中心进行现场踏勘（联系人：夏先生，0523-86050508）

三、商务要求

1.供货期限：合同签订后4个月内完成整体项目。

2.交货地点：泰州市社会福利中心，具体以招标人指定地点为准，由中标单位负责办理运输和装卸等，费用由中标单位负责。

3.付款方式：合同签订后预付合同总价的25%；功能室康复设备安装调试完成经采购人确认后付合同总价的45%；剩余款项经验收合格后根据审计报告付清。

4.培训基本要求：质保期内每年培训不低于2次，如采购人有新聘工作人员，投标人应根据招标人要求在规定时间内对新员工进行培训。

5.验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6.项目整体免费质保期3年；所有软件系统终生免费升级。

- 第五章  评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。

一、评标办法制订依据

政府采购法规、制度。

二、评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

三、评标委员会

评标委员会由5人（含5人）以上单数组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

四、评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由采购人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）无法定代表人出具的授权委托书的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（八）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（九）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标投标人。

| 评审因素 | 评 分 细 则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分 |  |  |  |  |
| 报价分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/各单位投标报价）×30分 注：1、小微型企业价格扣除 （1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。 （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。 2、残疾人福利性单位价格扣除 （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 （3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3、监狱和戒毒企业价格扣除 （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。 （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  | 30 |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 技术响应（40分） | 投标功能室清单设备完全满足技术参数要求得满分40分，标注“★”的为重要参数，每有一项负偏离扣2分，未标注“★”的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：标注“★”项重要参数须按要求提供检测报告或截图作为得分证明材料，未提供有效证明材料扣除相应技术得分；检测报告中须标注有效且国家认可的检验检测机构资质认定CMA标志，投标人须明确标注每项参数在检测报告中的对应位置。 |  |  | 40 |
| 项目整体实施方案 （5分） | 根据各投标供应商针对本项目提供具体可行供货实施方案，方案科学合理，内容完整详细（需包含：物品供货、验货、安装调试、验收、工作进度表），综合评比各投标人服务方案： 1、物品供货、验货、安装调试、验收、工作进度表的可行性内容不存在瑕疵，得5分； 2、物品供货、验货、安装调试、验收、工作进度表、服务保证、服务范围、服务承诺的可行性、服务承诺落实的保障措施等内容存在1处瑕疵，得3分； 3、物品供货、验货、安装调试、验收、工作进度表、服务保证、服务范围、服务承诺的可行性、服务承诺落实的保障措施等内容存在2处瑕疵，得1分； 4、物品供货、验货、安装调试、验收、工作进度表、服务保证、服务范围、服务承诺的可行性、服务承诺落实的保障措施等内容存在3处瑕疵及以上或者未提供项目计划实施和服务方案的，不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） |  |  | 5 |
| 深化优化 设计方案（13分） | 设计方案说明 |  | 根据投标人提供的单位员工述标视频进行评分。述标重点突出深化优化设计方案的设计构思理念、施工工艺具体步骤（必须讲述要点：彩色树脂玻璃吊顶、儿童运动套件、沙滩滑滑梯）等，时长不超过8分钟，投标人自行上传，未提供述标视频不得分。 述标视频对项目的功能与作用理解深刻得3分； 述标视频对项目的功能与作用理解一般得1分； 述标视频对项目的功能与作用理解较差不得分。 | 3 |
|  | 平面布局设计 |  | 对平面布局设计进行评分 布局合理、贴合主题得3分； 布局基本合理、基本贴合主题得1分； 布局合理性、贴合性较差不得分。 | 3 |
|  | 效果图设计 |  | 对根据项目实际情况提供效果图进行评分 设计风格完全满足采购需求，富有创造力，图案肌理、材质、色调和谐统一得4分； 设计风格基本满足采购需求，图案肌理、材质、色调相对统一得2分； 设计风格不符合采购需求，图案肌理、材质、色调不协调不得分； | 4 |
|  | 设计工艺图纸 |  | 根据深化设计工艺图纸进行评分，须标注详细尺寸、材质、安装工艺，具备可实施性、安全性。 图纸标注详细、内容完整全面、可操作性强的，得3分； 图纸标注不清、内容较完整、可操作性一般的，得1分； 图纸标注混乱、内容一般、可操作性差的不得分； 未提供相应图纸的不得分。 | 3 |
|  | 本次项目招标人向投标人提供文化氛围提升和情景模拟区设施概念性方案效果图，投标人需要在招标人提供的概念性方案效果图的基础上继续深化优化设计方案和效果图，评标时将根据投标人提供的深化优化设计方案图纸和效果图进行评分。 |  |  |  |
| 培训服务方案 （4分） | 结合采购清单对本项目产品进行培训，提供培训方案包含：培训对象、培训目标、培训主题、培训形式、培训次数及培训时长，综合评比各投标人培训方案： 1、提供培训方案包含：培训对象、培训目标、培训主题、培训形式、培训次数及培训时长，以上内容完整不存在瑕疵的，得4分 2、提供培训方案包含：培训对象、培训目标、培训主题、培训形式、培训次数及培训时长，以上内容存在1处瑕疵的，得2分 3、提供培训方案包含：培训对象、培训目标、培训主题、培训形式、培训次数及培训时长，以上内容存在2处瑕疵的，1分 4、提供培训方案包含：培训对象、培训目标、培训主题、培训形式、培训次数及培训时长，以上内容存在3处瑕疵及其以上或未提供培训方案的，不得分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） |  |  | 4 |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 业绩 |  | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类康复设备采购项目案例，每个得1分，最高得3分。（提供扫描件加盖公章） |  | 3 |
| 产品保险 |  | 投标人所投户外儿童游乐器材产品包含产品质量保险、公众责任保险、意外伤害保险，并同时提供其在服务期内承担相应安全责任的承诺书，每投保一个险种得1分，最高得3分。（需提供承诺书和有效保险单及缴费发票复印件，无内容和内容不全均不得分）。 |  | 3 |
| 质保 |  | 项目整体免费质保期3年，在此基础上每增加一年加0.5分，最高得1分。（提供质保承诺函） |  | 1 |
| 售后响应 |  | 投标人具有完善的售后服务体系，能够承诺接到招标人通知后3小时到达现场开展售后服务工作得1分。(提供承诺函) |  | 1 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日   期 ：   年  月  日

附件1：

投 标 函

（招标人）：

根据贵方                            （项目名称及编号）招标文件，签字人                           （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.招标文件规定的各项要求，向泰州市社会福利中心提供所需的货物及相关服务，总报价人民币      元。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给采购人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在合同签订后在规定时间内完成本项目的所有工作。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（授 权 代 表） 盖章或签字：

日 期：  年  月  日

附件2：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

货币单位：   人民币元

投标人公章：                               （电子签章）

注 ：（1）报价是根据招标文件所确定的范围内的全部货物及相关服务的价格体现。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

附件3：

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                 （单位全称）的法定代表人，现代表本单位（公司）授权（姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

投标单位（公章） ：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字） ：

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证正反面扫描件、授权代表身份证正反面扫描件

附件4：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式自定）

投标供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）盖章或签字：

日    期：      年   月   日

附件6：

功能室清单产品技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术参数 | 投标文件响应情况 | 是否存在负偏离（填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、按照功能室清单产品技术参数要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

附件7：文化氛围提升和情景模拟区设施清单响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求（含规格尺寸材质） | 投标文件响应情况（含规格尺寸材质） | 是否存在负偏离（填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、按照文化氛围提升和情景模拟区设施清单要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加；

附件8：

商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 合同签订后4个月内完成整体项目 |  |
| 2 | 交货地点 | 泰州市社会福利中心，具体以指定地点为准，由中标单位负责办理运输和装卸等，费用由中标单位负责。 |  |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后预付合同总价的25%；功能室康复设备安装调试完成经采购人确认后付合同总价的45%；剩余款项经验收合格后根据审计报告付清。 |  |
| 4 | 培训基本要求 | 质保期内每年培训不低于2次，如采购人有新聘工作人员，投标人应根据招标人要求在规定时间内对新员工进行培训。 |  |
| 5 | 验收标准 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| 6 | 质保 | 项目整体免费质保期3年；所有软件系统终生免费升级 |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件9：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（3）供应商如不提供符合要求的小微企业声明函，价格将不做相应扣除。

附件10：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：投标供应商如不提供符合要求的残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。

附件11：产品配置及分项报价表

项目编号：

价格单位：人民币元

(一)功能室清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）文化氛围提升和情景模拟区设施清单

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 材质 | 施工区域 | 计量单位 | 工程量（约） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、报价包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货、辅材、安装和保险费用等，除此之外，采购人无需再支付任何费用。

附件12：

联合体投标协议书

联合体牵头单位名称：

法定代表人：

地址：

联合体成员单位名称：

法定代表人：

地址：

鉴于上述各牵头单位、成员单位经过友好协商，自愿组成            项目联合体，共同参加本项目投标并争取赢得本项目合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.（供应商名称）为本项目牵头单位， （供应商名称）具备（证书名称）负责提供本项目功能室清单中加▲项医疗器械。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头单位合法代表联合体成员负责本项目投标文件编制

活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切

事务；

3.在协议内容中共同授权以代理人身份进行投标，需要加盖投标供应商公章、法人或授权代表签字的，以加盖联合体牵头单位公章、牵头单位法人或联合体授权代理人签字为准，联合体其他方均予以认可。

4.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．若我们联合体中标，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

6．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。

8.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

9．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头单位名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字或签章)

联合体成员单位名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字或签章)                               2024年 月 日