编 制 说 明

一、工程概况： 1、工程名称：江苏省泰州中学篮球场维修项目 2、施工内容：拆除篮球场悬浮地板，铣刨沥青混凝土基层并清理、外运，浇筑12cmC30混凝土基层，安装塑料地板并划线；新增排水沟渠等。 注意事项：篮球场悬浮地板拆除后需成品保护，待地面浇筑完工后安装。 二、工程量清单编制依据： 1、根据建设单位的施工方案及需求； 2、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其9本工程量计算规范； 3、泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知； 4、2014年《江苏省市政工程计价定额》；2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》； 2009年《江苏省修缮安装工程计价定额》； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 6、人工单价按苏建函价〔2025〕066号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； 7、材料价格 按《泰州市建筑工程材料信息价》2025年第5期、信息价上没有的材料按市场询价； 8、江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5 号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》； 9、江苏省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号； 10、苏建价(2025)02号《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； 11、江苏省住房和城乡建设厅 [2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。 三、其他编制说明: （1）投标人自行踏勘现场，应充分考虑其工程的复杂性； （2）费率计取：工程类别为：市政三类工程，计取现场安全文明施工基本费，临时设施费用，扬尘污染防治增加费；建筑工人实名制费用； （3）南片篮球场南侧增加三条悬浮地板伸缩条，北侧增加一条悬浮地板伸缩条；北片篮球场北侧增加两条悬浮地板伸缩条，具体放置要求中标单位需建设单位现场对接；伸缩条材料费已计入清单悬浮地板中、投标单位需综合考虑； （4）悬浮地板封边条全部换新，原有收边条放到建设单位指定地点； （5）工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准； （6）工程量清单规定内容在实施中，发包人有权进行删减，同时不予补偿； （7）其他未详述部分按清单描述考虑。